УДК 539.3

М.Г. Ботогова, к-т физ.-мат.наук

Белорусский национальный технический университет, Минск

Г.И. Михасев, д-р физ.-мат.наук

Белорусский государственный университет, Минск

ПОЛУАКТИВНОЕ ГАШЕНИЕ ВИБРАЦИЙ БАЛКИ С K ПРИСОЕДИНЕННЫМИ ДИНАМИЧЕСКИМИ ГАСИТЕЛЯМИ КОЛЕБАНИЙ.

Рассматриваются колебания балки с присоединенными к ней гасителями колебаний; с использованием метода многих масштабов строится приближенное решение системы уравнений, описывающих колебания балки и присоединенных  демпферов, исследовано влияние коэффициента демпфирования на амплитуду колебаний балки.

1. Введение. Управление колебаниями упругих систем можно разделить на два типа — пассивное управление и активное управление. 
           Пассивное управление осуществляется путем выбора параметров системы, чтобы получить требуемые динамические характеристики: демпфирование колебаний, расположение собственных частот в заданном диапазоне, качество переходного процесса, амплитудно-частотные характеристики. Для этих целей также можно подбирать подходящие временные характеристики и пространственное распределение внешних воздействий (нагрузок), если они допускают такие изменения.  Для замкнутых систем (конструкция плюс система управления) кроме всего еще могут выбираться места расположения измерительных датчиков и приводов (их можно отнести к параметрам системы).  По существу пассивное управление колебаниями упругих конструкций является предметом их рационального проектирования.

При активном управлении упругая конструкция с действующими на нее нагрузками, как объект управления (ОУ) объединяется обратными связями с системой автоматического регулирования (автоматом стабилизации (АС)), включающей в свою структуру измерительные, вычислительные, усилительные, корректирующие и исполнительные устройства. В результате управляющие воздействия на ОУ зависят от параметров его движения в точках расположения измерительных датчиков. При этом замкнутая система становится неконсервативной, даже если ОУ является консервативной системой. К числу обобщенных координат, описывающих движение ОУ, добавляются переменные параметры АС. В результате размерность замкнутой системы повышается, иногда значительно.

Динамика упругих систем с активным управлением (автоупругость) начала интенсивно развиваться в последние три десятилетия благодаря потребностям авиационной и ракетно-космической техники, а также созданию быстродействующих управляемых манипуляционных роботов с упругими звеньями. В последнее десятилетие такие исследования распространились на гражданские сооружения для активного управления напряженно-деформированным состоянием, колебаниями и устойчивостью конструкций.

В данной статье рассматривается полуактивное гашение колебаний балки. Здесь система регулирования – это динамические гасители колебаний с ненулевыми начальными перемещениями. Предлагаемый способ гашения колебаний полуактивный, так как он требует внешнего ввода начальных перемещений демпферов.

2. Постановка  задачи. Рассмотрим колебания балки с  k присоединенными динамическими гасителями колебаний. Пусть  – масса балки, – масса i-го гасителя колебаний, – жесткость пружины i-го гасителя колебаний, l– длина балки, b, h– размеры поперечного сечения балки, S– площадь поперечного сечения балки, ρ– плотность балки, J – момент инерции поперечного сечения балки относительно оси х (),  – коэффициент демпфирования i-го гасителя.

Рис. 1. Система балка-демпферы.

Уравнения колебаний системы балки-гасители имеют вид [2 ]:

i=1, 2…k.					     (1)

Пусть , . Тогда систему  (1) можно переписать в безразмерном виде

(2)

Здесь , , , .

Введем обозначения , , ,  где - жесткость балки, , . Далее будем считать, что все гасители одинаковой массы, т.е. . С учетом введенных обозначений уравнения (2) имеют вид

i=1, 2…k.			       (3)

Пусть масса гасителя является малой по сравнению с массой балки, т.е.  – малый параметр. Далее положим, что , ,, , .

Следовательно, систему  (3)  можно переписать в виде (4)

i=1, 2…k.			    (4)

В системе (4) . Разложим функцию  в ряд Фурье

,

где   . 										(5)

Тогда система (4) имеет вид (6):

(6)

В качестве граничных условий выбираем  условия  шарнирного опирания балки:    при s=0, 1.								(6’)

Метод решения. Для решения задачи (6) – (6’)  воспользуемся методом многих масштабов [1]. Решение системы будем искать в следующем виде:

;				(7)

;

где , , , .

Будем контролировать n-ую моду колебаний

.								(8)

Пусть , следовательно,

.   								(9)

Подставим (7) в (6) с учетом (8), (9) и, приравнивая коэффициенты при одинаковых степенях ,  получим последовательность уравнений для определения функций  и  (m=0,1,2…).

В нулевом приближение получим систему дифференциальных уравнений:

:  ,	i=1, 2…k,						(10)

решение которой запишем в виде	(11)

,.  	(11)

Здесь . В первом приближение получим следующую систему уравнений:

: 										(12)

i=1, 2…k,  где

Чтобы устранить вековые члены в решении системы (12) необходимо положить:

, 							 (13)

Данную систему уравнений можно переписать следующим образом:

(13’)

i=1, 2…k. Далее считаем, что все гасители одинаковой жесткости, т.е.

.

Из системы (13) или (13’)  получим  дифференциальное уравнение для определения функции А:

.	                    		 (14)

Здесь .

Составим характеристическое уравнение для уравнения (14):

.

Так как выполняются условия Гурвица отрицательности вещественных частей корней данного характеристического уравнения,  их можно записать в виде

Следовательно,

Функция В определяется из уравнений

,  .

Исследуем зависимость амплитуды колебаний балки от коэффициента демпфирования гасителей  f.  Выбираем начальные условия в следующем виде:  , , . Следовательно, перемещение балки и i-го

,											(15)

.									           (16)

Чтобы изучить влияние коэффициента f на амплитуду колебаний балки, рассмотрим отношение амплитуды балки  в начале и конце m- ого полупериода колебаний, т.е. в моменты времени , :

.										(16)

Введем обозначения  - скорость балки, - перемещение i-го демпфера в момент времени .

Раскладывая в ряд Тейлора, получим

(17)

Введем обозначение 							(18)

Тогда .									(19)

Очевидно, что для затухания колебаний следует потребовать выполнение условия 0<R<1. Из (19) следует, для того чтобы R<1, <0,  при . Следовательно,  и  должны иметь разные знаки,  должно быть равно  (см. формулу (5)).

В качестве примера рассмотрим балку с тремя  присоединенными демпферами. Пусть n=3 ( третья  мода колебаний). Пусть  , , , , , μ=0.01, =1, ,  ,   f=1.  Корни характеристического уравнения записываются в виде , , функция , которая характеризует прогиб балки, равна

Рассмотрим случай, когда к середине  балки   прикреплен один гаситель[3]. Пусть , , μ=0.01, =1, ,  ,   f=1. Корни характеристического уравнения в данном случае записываются в виде , , функция  равна

При наличии трех гасителей колебания балки затухают быстрее.

Список литературы

- Найфэ А.Х. Методы возмущений / А.Х. Найфэ. –  М.: Мир,1972. –  446 c.

- Semi-active dynamic vibration absorbers for controlling transient response.  M. Abe, T.  Igusa // Journal sound and vibration. – 1996. –№198(5) – P. 547-569.

- Михасев Г.И., Ботогова М.Г // О контроле n-ой моды колебаний балки с присоединенным динамическим гасителем. //Теоретическая и прикладная механика: Сб. ст. – 2009. – вып 24 – с. 30-33.

В журнале

Механика машин, механизмов и материалов. – 2009. –№4(9).