Белорусский государственный университет, Минск

ЛОКАЛЬНЫЕ КОЛЕБАНИЯ ВЯЗКОУПРУГИХ КОНИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК

Ботогова М.Г.

Рассматривается класс задач о свободных колебаниях вязкоупругих конических оболочек средней длины. Оболочки не обязательно являются оболочками вращения, края оболочки в общем случае являются  не обязательно плоскими кривыми. Материал этой статьи опирается на результаты работы [1], в которой был предложен метод построения решения уравнений пологих оболочек, сосредоточенного в окрестности «наиболее слабой»  асимптотической линии.

1. Основные асимптотические формулы

Рассмотрим свободные колебания некруговой конической оболочки.На срединной поверхности введем ортогональную систему координат  s и , причем координату  на направляющей выберем таким образом, чтобы первая квадратичная форма поверхности имела вид dσ2=R2ds2+s2dϕ2. Здесь s=s0R−1, s0 – расстояние до вершины конуса, R − радиус срединной поверхности,  − координата на направляющей. Считаем, что оболочка ограничена двумя краями s1(ϕ)≤s≤s2(ϕ), 0≤ϕ≤ϕ1. Материал оболочки – линейновязкоупругий с мгновенным модулем Юнга Е и коэффициентом Пуассона . Для описания спектра колебаний может быть использована система уравнений пологих оболочек [1,2], записанная в безразмерной форме:

ε4Δ2W'−−∞tK(t−τ)W'τdτ+kϕs∂2Ф∂s2+mρ∂2W'∂t2=0;ε4Δ2Ф−kϕs∂2∂s2W'−−∞tK(t−τ)W'τdτ=0; 	      (1)

Δ=∂2∂s2+1s2∂2∂ϕ2+1s∂∂s, ε8=h212R21−ν2, W'=ε4R−1W,

Ф=Фε4Eh−1, mρ=ρR2ε4E−1.

Здесь  – малый параметр, W, Ф – нормальный прогиб и функция напряжений соответственно,  – плотность материала, K(t−τ) – функция скорости релаксации. Слагаемые в (1), содержащие функцию K(t−τ) будем называть «вязкими».

В качестве граничных условий на краях si=si(ϕ) рассмотрим группу шарнирного закрепления. Напряженное состояние оболочки состоит из основного напряженного состояния и простого краевого эффекта вблизи краев. Для построения основного напряженного состояния необходимо на каждом крае удовлетворить лишь двум условиям. Для группы шарнирной опоры эти условия с точностью до величин порядка  ε2 имеют вид [1]

W'=Ф=0 при si=si(ϕ), i=1, 2.					(2)

Представим решение системы (1) в виде

W'=Ws,ϕ,εexpiΩt, Ф=Fs,ϕ,εexpiΩt, Ω=ω+iα, 		(3)

где  – искомая частота,  – число, характеризующее скорость затухания колебаний.  Подставляя (3) в (1) и замечая, что −∞tK(t−τ)expiΩτdτ=expiΩtC, где С=0+∞K(θ)exp−iΩθdθ получим следующую систему уравнений:

1−Сε4Δ2W+kϕs∂2F∂s2−mρΩ2W=0,ε4Δ2F−kϕ1−Cs∂2W∂s2=0.				(4)

Принимая во внимание зависимость радиуса кривизны  и краев оболочки si(ϕ) от , мы предполагаем, что оболочка имеет «наиболее слабую» образующую, вблизи которой локализуются собственные формы колебаний [1]. Решение системы уравнений (4) при удалении от «наиболее слабой» образующей может быть представлено в виде ВКБ-функций [1,2]:

W=WΣs,ξexpiε−12pξ+12bξ2;					(5)

Ω=Ω0+εΩ1+ε2Ω2+..., kϕ=kϕ0+εk'ϕ0+0.5ε2k''ϕ0+... (6)

WΣs,ξ=n=0+∞εn2ws,ξ, ξ=ε−12ϕ−ϕ0, 				  (7)

где ws,ξ  полиномы по ξ, ϕ=ϕ0 – «наиболее слабая» образующая, в окрестности которой локализуются колебания, p, b – неизвестные числа  (Im p=0, Im b>0). Число p определяет изменяемость в направлении , а параметр b характеризует скорость уменьшения глубины вмятины при удалении от нее.  Функция F  ищется в виде (5). Учитывая (6), С=0+∞K(θ)e−iΩ0+εΩ1+ε2Ω2+...θdθ=C0+εΩ1C1, где

С0=0+∞K(θ)e−iΩ0θdθ,								   (8)

С1=−i0+∞θK(θ)e−iΩ0θdθ.

Подставляя (5)-(7), предварительно исключив функцию F, учитывая (8)  и приравнивая коэффициенты при одинаковых степенях ε12, получим последовательность уравнений для определения ws,ξ, которая может быть записана в виде

L0w0=0,L0w1+L1w0=0,L0w2+L1w1+L2w0=0. 			   (9)

Здесь

L0z=1−C0p4zs3+k2ϕ01−C0p4∂2∂s2s3∂2z∂s2−mρΩ02sz;			(10)

L1z=b∂L0∂pξz−i∂L0∂p∂z∂ξ+∂L0∂ϕ0ξz;

L2z=12b2∂2L0∂p2+2b∂2L0∂p∂ϕ0+12∂2L0∂ϕ02ξ2z−12∂2L0∂p2∂2z∂ξ2−ib∂2L0∂p2ξ∂z∂ξ−−i∂2L0∂p∂ϕ0ξ∂z∂ξ−i2∂2L0∂p∂ϕ0z−i2ib∂2L0∂p2z+Ω1Nz;

Nz=∂L0∂ω0z.

Граничные условия для w при si=si(ϕ) получаются из (2) с учетом (5), (7) и имеют следующий вид:

ws,ξ=0, ∂2w0∂s2=0,ws,ξ+ξs'∂w0∂s=0, ∂2w1∂s2+ξs'∂3w0∂s3=0. 	(11)

2. Краевая задача в нулевом приближении

Рассмотрим краевую задачу (12) в нулевом приближении

1−C0p4w0s3+k2ϕ01−C0p4∂2∂s2s3∂2w0∂s2−mρΩ02sw0=0;		(12)

ws,ξ=∂2w0∂s2=0 при si=si(ϕ).

Здесь С0=B0−iA0, w0=w01+iw02, B0=0+∞K(θ)eα0θcosω0θdθ, A0=0+∞K(θ)eα0θsinω0θdθ, Ω0=ω0+iα0.

Отделяя вещественную и мнимую части в уравнении (12), получим следующую систему уравнений:

k2ϕ01−B0p4∂2∂s2s3∂2w01∂s2−k2ϕ0A0p4∂2∂s2s3∂2w02∂s2++1−B0p4w01s3−A0p4w02s3−mρω02−α02sw01+2mρα0ω0sw02=0,	(13)

k2ϕ01−B0p4∂2∂s2s3∂2w02∂s2+k2ϕ0A0p4∂2∂s2s3∂2w01∂s2++1−B0p4w02s3+A0p4w01s3−mρω02−α02sw02−2mρα0ω0sw01=0.

w01=w02=∂2w01∂s2=∂2w02∂s20. 							(14)

Заметим, что для рассматриваемого  варианта граничных условий имеет место равенство

s1s2w01∂2∂s2s3∂2w02∂s2ds=s1s2w02∂2∂s2s3∂2w01∂s2ds. 			(15)

Умножая первое из уравнений (13) на w01, второе – на -w02, складывая и интегрируя по отрезку s1,s2, получим следующее выражение:

mρω02−α021−B0=Z. 								(16)

Если же умножить первое уравнение (13) на -w02, а второе на w01, сложить их и проинтегрировать, то получим, что

2mρα0ω0A0=Z, 								(17)

где          Z=k2ϕ0p4s1s2w01∂2∂s2s3∂2w02∂s2+w02∂2∂s2s3∂2w01∂s2ds+××s1s2sw012+w022ds−1.

Из (16) и (17) следует, что

2α0ω0A0=ω02−α021−B0	.							(18)

Учитывая (18), уравнения (13) можно переписать в виде

k2ϕ0p4∂2∂s2s3∂2w01∂s2+p4w01s3−2mρα0ω0A0sw01=0;			(19)

k2ϕ0p4∂2∂s2s3∂2w02∂s2+p4w02s3−2mρα0ω0A0sw02=0.

Отсюда, с учетом граничных условий следует, что,  во-первых w01=Mw02, где М – произвольная константа; во-вторых

2α0ω0A0=ωe2, 									(20)

где ωe – собственная частота колебаний соответствующей упругой конической оболочки.

Литература

- Товстик П.Е. // Прикл. матем. и механика. -1983. –Т.47. - №5. – С.815-822.

- Михасев Г.И.// Прикл. механика. – 1992. – Т.28. - №9. С.50-55.

В сборнике «Теоретическая и прикладная механика», №26, 2011 г.