ЗАДАЧА СИНТЕЗА УПРАВЛЕНИЯ ДИСКРЕТНОЙ СИСТЕМЫ

ГЕРМАН ОЛЕГ ВИТОЛЬДОВИЧ, САДОВСКАЯ ОЛЬГА ИОСИФОВНА

г. Минск, Белорусский государственный университет

информатики и радиоэлектроники

Рассмотрим некоторую дискретную систему S, определяя ее состояния в форме векторов Si=<x1,x2,..,xn>. Разрядные переменные  xi принимают следующие значения: 0, 1, *, где значение * интерпретируется как неопределенность. Имеются операторы U1,U2,..,Um. Каждый такой оператор в общем случае можно представить с помощью двух векторов: Uj=<x1,x2,..,xn><y1,y2,..,yn>. Первый из этих векторов определяет, в каких (или каком) состоянии оператор можно применять. Например, если этот вектор имеет вид **110>, то оператор можно применить в любом состоянии, где разрядные переменные x3,x4,x5 равны соответственно 1,1,0, а значения разрядных переменных x1,x2 не рассматриваются. Второй вектор y1,y2,..,yn> определяет, как изменяет этот оператор состояние системы.

Операторы, примененные к текущему состоянию системы, переводят ее в новое состояние согласно следующему правилу:

- Пусть текущее состояние системы представлено в виде вектора Si=<x1,x2,..,xn> и применяется оператор Uj=<t1,t2,..,tn><y1,y2,..,yn>. Вектор t1,t2,..,tn> должен соответствовать состоянию x1,x2,..,xn>, т.е. в тех разрядах, где xr=0 или xr=1 значение tr=0 и tr=1 соответственно либо tr=, тогда значение xr во внимание не берется.

- Новое состояние системы будет иметь вид x∗1,x∗2,..,x∗n, причем x∗ryr, если   yr=0 или yr =1, и x*r =xr , если   yr = *.

Например, пусть Si=<0,1,1,1> и Uj=<*,1,1,*><1,1,0,*>. Понятно, что оператор можно применить в состоянии Si=<0,1,1,1>, поскольку условие его применимости срабатывает. Вектор *,1,1,*> содержит как частный случай 0,1,1,1>. Результатом применения управления Uj=<*,1,1,*><1,1,0,*> будет новое состояние Si=<0,1,1,1> (четвертый разряд данный управляющий вектор не изменяет). Итак, реализован переход Si=<0,1,1,1>→S'i=<1,1,0,1>.

Таким образом, можно поставить следующую общую задачу. Даны исходное S0 и конечное Sfin состояния и набор управляющих векторов U1,U2,..,Um. Требуется построить цепочку управляющих векторов, переводящих систему из состояния  S0 в состояние Sfin.  Под цепочкой управляющих векторов понимается последовательность C=<U1r,U2r,..,Ukr>. Операторы должны применяться последовательно, слева направо, причем условия их применения должны выполняться.

Решим эту задачу для общего случая. Начнем с элементарного варианта, когда условия срабатывания операторов отсутствуют, т.е. операторы можно применить в любом состоянии системы. Мы рассматриваем этот случай, поскольку к нему можно свести некоторые прикладные задачи.

Приведем иллюстративный пример. Пусть дана система операторов:

U1=<1,*,1,*>,

U2=<*,1,0,1>,

U3=<0,1,*,*>,

U4=<1,1,0,*>,

U5=<*,*,0,1>,

U6=<*,1,0,0>.

Требуется перевести систему из состояния 0,0,0,0> в состояние 1,1,1,1>. Осуществлять перевод будем из конечного состояния в начальное, т.е. в противоположном направлении. Найдем, какой оператор можно применить из предпоследнего состояния, чтобы он породил конечное состояние. Очевидно, это может быть любой из операторов, который не «искажает» конечного состояния, т.е. не содержит в разрядных переменных значений, не совместимых со значениями разрядных переменных конечного состояния.

Имеется такой оператор, он только один Uj=<1,*,1,*>. Поэтому назначаем данный оператор в конец синтезируемой управляющей последовательности C=<U1. Теперь мы должны выйти на предпоследнее состояние с учетом того, что первый и третий разряды уже устанавливать не надо. Это значит, что мы рассматриваем новое целевое состояние: Sfin=<*,1,*,1>. Теперь подходит сразу четыре оператора: U2, U3, U4, U5. Ни один из этих операторов не искажает новое целевое состояние Sfin=<*,1,*,1>. В этом случае будем выбирать тот оператор, который устанавливает большее число разрядных переменных в значение 1 или 0. Таким оператором является U2, который устанавливает в значение 1 разрядные вторую и четвертую разрядные переменные. Итак, наша последовательность приняла следующий вид C=<U2,U1. Новое целевое состояние есть Sfin=<*,*,*,*>. Устанавливать более нечего. Процесс синтеза завершен, проверим полученный результат. Применим в начальном состоянии оператор U2, получим новое состояние <0,1,0,1>. Применим теперь оператор U1, получим итоговое состояние <1,1,1,1>.

Очевидным образом заключаем, что нельзя найти решения задачи, если текущее целевое состояние содержит хотя бы одну разрядную переменную, отличную от * и при этом нет ни одного оператора, который можно выбрать для этого состояния.

Доказательство корректности описанного алгоритма синтеза практически очевидно. В самом деле, последний применяемый оператор не должен искажать целевое состояние. Это требование должно выполняться для каждого нового целевого состояния SNEWfin, получаемого относительно текущего целевого состояния SCURfin и последнего выполняемого оператора U1, которые связаны между собой как показано на схеме: SNEWfin→(U1)SCURfin.

Список литературы:

- Герман, О.В. Одна полиномиально разрешимая задача синтеза поведения интеллектуального робота / О.В. Герман, Д.В. Семерюк // Автоматика и телемеханика. – 2001, №2. – С. 15- 24.

- Герман, О.В. Синтез управляющего алгоритма в системе продукционных правил с временным параметром / О.В. Герман, Д.В. Занько // Автоматика и телемеханика. – 2003, № 5. – С. 41-52.

- Бохманн, Д. Двоичные динамические системы / Д. Бохманн, Х. Постхоф – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 400 c.

- Попов, Э.В. Алгоритмические основы интеллектуальных роботов и искусственного интеллекта / Э.В. Попов, Г.Р. Фирдман – М.: Наука, 1976. – 456 c.