Управляема самостоятельная работа №1

Выбор и описание наблюдательных участков*

1. Выбрать местоположение метеорологической площадки.

Метеорологическая площадка размером 26×26 м выбирается на типичном участке, характерном для окружающей местности. Располагается на преобладающих формах рельефа и удалена от источника влаги (озеро, река, водохранилище) на расстояние не менее 100 м.

Метеорологическая площадка должна быть удалена от невысоких отдельных препятствий (одноэтажных построек, отдельных деревьев и т. п.) на расстояние не меньше 10-кратной высоты этих препятствий. От значительных по протяженности препятствий (лесов, больших групп построек, жилых кварталов и т. п.) площадка должна быть удалена на расстояние не меньше 20-кратной высоты этих препятствий.

Нельзя размещать метеорологическую площадку вблизи глубоких оврагов. обрывов и других резких изломов рельефа.

Однако необходимо учитывать и необходимость наличия сооружений коммуникации.

2. Выбрать 2–3 группы однотипных участков (около 5 участков в группе).

Однотипными называют такие участки, которые существенно не различаются по факторам, определяющим формирование основных агрометеорологических условий. Когда однотипные участки по всем признакам выбрать нельзя, их однотипность следует учитывать, отдавая приоритет признаку с меньшим порядковым номером:

1) - агромелиоративные мероприятия,

2) - глубина залегания грунтовых вод и верховодки,

3) - характеристики почвы (генезис, гранулометрический состав),

4) - рельеф,

5) - расположение относительно лесных полос и опушек.

При выделении участков следует учитывать следующие условия:

2.1. На всей территории отсутствует орошение (осушение). Исключение – участки вблизи мелиоративных каналов.

2.2. Уровень грунтовых вод совпадает с уровнем близлежащих водных объектов.

2.3. Характеристики почвы:

- по генезису все почвы относятся к высокоструктурным;

- по гранулометрическому составу в пойме и на террасах супесчаные и песчаные почвы, а на остальной территории глинистые и суглинистые почвы (если рядом растет сосна – супесчаные).

2.4. Однотипными относительно рельефа можно считать участки, расположенные в одинаковых условиях либо в равнинной местности (горизонтальная или с небольшим наклоном плоская поверхность земли), либо холмистой местности (непрерывное резко выраженное чередование возвышенностей и понижений с разностью высот до 200 м). Для наблюдательных участков в холмистой местности или на слабовсхолмленной равнине однотипными будут участки, имеющие одно и то же направление склона относительно сторон света и примерно одинаковую крутизну. Какие-либо особенности по сравнению с ровными открытыми местами не проявляются на полях со склонами крутизной до 2º. К пологим относят склоны крутизной 2 – 5º, к средним – крутизной 5 – 10º, к крутым – крутизной более 10º.

При расположении на склонах участок размещают в наиболее характерной части склона (верхней, нижней, средней). Если большая часть поля расположена на склоне одного направления, а меньшая – на склоне другого направления, но наиболее характерного для большинства полей, то участок выбирают на меньшей части поля.

2.5. По расположению наблюдательных участков относительно лесных опушек и полезащитных лесных полос к однотипным могут быть отнесены участки, находящиеся вне их воздействия (на расстоянии более 20-кратной высоты леса или лесной полосы) или находящиеся под их воздействием (расположенные на меньшем расстоянии).

Обязательные требования, предъявляемые к размерам и расположению участка:

- площадь участка около 1 га, размеры сторон участка могут быть 280×35 м, 140×70 м, 100×100 м и другими в зависимости от конфигурации поля, на котором выделен участок (предпочтение отдают удлиненной форме);

- не далее 10 км от метеостанции

- расстояние не менее 50 м от дороги, опушки леса, кустарника, края оврага, углов поля и не менее 20 м от края поля.

3. Составить план расположения наблюдательных участков.

3.1. В верхней части листа записать название: «План расположения наблюдательных участков (название станции или поста)», на свободном месте стрелкой указать направление на север (должен быть всегда вверху) и привести перечень условных обозначений.

3.2. Под названием записать масштаб, внизу – дату составления плана и подписи (составил, проверил) с указанием должности подписавшего.

На плане расположения участков должны быть нанесены:

- крупные массивы пашни, имеющие со всех сторон естественные границы,

- границы и номера всех наблюдательных участков,

- метеорологическая площадка,

- помещение гидрометстанции,

- поселки и отдельные строения,

- сады, огороды, луга, лесные полосы, лес, рощи, кустарники,

- водные объекты (реки, каналы, колодцы, пруды, болота и др.),

- овраги, возвышенности,

- железные и грунтовые дороги, тропинки, которыми пользуется наблюдатель при обходе участков,

- детали, характеризующие местность, где выбраны наблюдательные участки, и служащие ориентирами для нахождения наблюдательных участков на местности.

Следует использовать топографические знаки, но без особой детализации. Например, грунтовые дороги всех видов можно показать одним знаком; леса хвойные, лиственные и смешанные – тоже одним знаком (если в них не выделены различные объекты наблюдений) и т. п. Детали плана землепользования, не имеющие значения для описания местности и наблюдательных участков, на плане переносят.

Для облегчения нахождения на плане наблюдательных участков, метеорологической площадки и помещения станции их закрашивают красным цветом.

В перечне условных обозначений должны быть перечислены все знаки.

На плане подписывают

- названия населенных пунктов и рек;

- название ближайшего крупного населенного пункта при выходе дорог за границу хозяйства.

3.3. План расположения наблюдательных участков составляется, как правило, в масштабе 1:20 000 или 1:25 000. Для этого используется лист бумаги или кальки размером 50×50 см.

4. Заполнить таблицу ТСХ-4 «Описание наблюдательных участков».

После того как участок выбран, необходимо отметить его положение на местности по двум долговременным ориентирам (дороги, лесополосы, края полей, столбы электросетей и т. д.). В описании участка отмечают, на каком расстоянии от этих объектов (по линии, перпендикулярной к дороге, меже и т. д.) находятся ближайшие углы участка.

5. Письменно обосновать выбор наблюдательных участков.

* Для выполнения задания используйте учебную топографическую карту (1:25 000)

ТСХ-4

ОПИСАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

________________ Станция (пост) __________________ Разряд ___________________________

Высота метеоплощадки над уровнем моря _____________ м

Республика _________________________________ Область ___________________________

Район_______________________________ Населенный пункт _______________________________

Название хозяйства___________________________________________________________________

УЧАСТКИ НАБЛЮДЕНИЙ

| Номер участ-ка | Рассто-яние от метео-рологи-ческой площадки, км | Высота относи-тельно метеоро-логической площадки, ±м | Положение участка на местности | Почва (генезис и механический состав) | Глубина залегания грунтовых вод, м | Заливается ли весенним половодьем | Расстояние и направление, в котором находится лес и другие элементы ландшафта | Ориентиры для нахождения участка на поле |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |