Вопросы по учебной дисциплине «Геофизические методы исследований»

Вопросы по гравиразведке

- На каком физическом законе разрабатывалась гравиразведка?

- Физико-геологические предпосылки гравитационного метода поисков и разведки. Сила притяжения, потенциал силы притяжения (ньютонов потенциал) для точечных масс и для объемного геологического тела (шара).

- Сила притяжения и ее потенциал, их связь и размерность.

- Физический смысл вторых производных потенциала силы тяжести.

- Нормальное поле силы тяжести. Понятие геоида.

- Редукции Фая и  Буге.

- Временные изменения гравитационного поля и их использование в гравиразведке.

- Способы измерения силы тяжести. Приборы, используемые в гравиразведке.

- Физико-геологические факторы, создающие аномальное гравитационное поле. Качественная интерпретация результатов гравитационных измерений.

- Методики проведения гравиметрических работ. Опорные сети (какие, как создаются и для чего нужны). Причины смещения нульпункта гравиметров и способы его устранения.

- В каких единицах измеряют ускорение силы тяжести?

- Какие методы измерения ускорения силы тяжести применяют в гравиразведке?

- Ускорение силы тяжести – это что? И каким способом его определяют?

Вопросы по магниторазведке

- Как определяют возраст магматических образований по магнитным данным?

- Как устроена магнитосфера?

- Что такое магнитный момент, магнитная восприимчивость и намагниченность веществ.

- Какие виды намагниченности бывают.

- Магнитное поле Земли как поле диполя. Векторные  элементы полного геомагнитного поля.

- Магнитные вариации. Каковы их причины, характеристики, классификация и значение для проведения магнитной съемки.

- Сущность принципа  измерений  магнитного  поля  оптико-механическими магнитометрами. Характеристики и точность такого магнитометра.

- Сущность  принципа  феррозонда  типа  второй  гармоники.  Характеристики и точность такого магнитометра.

- Принцип свободной ядерной прецессии и работы на этом принципе протонного магнитометра. Каковы характеристики и точность такого магнитометра.

- Классификация  магнитных  съемок  по  различным  признакам  (по  масштабу, назначению, точности и др.)

- Прямая и обратная задачи для магнитного диполя и шара

Особенности  геологического  истолкования данных магниторазведки. Геологические  задачи,  решаемые  магниторазведкой.

Вопросы по электроразведке

- Как зависит электрическая проводимость горных пород от содержания жидкой фазы.

- Как используется закон Ома в электроразведочной установке AMNB?

- Что такое установка в электроразведке? Как определяется коэффициент установки?

- От  каких  факторов  зависит  удельное  электрическое сопротивление горных пород?

- Физическая  сущность  метода  естественного   поля  (ЕП).

- Физическая сущность и полевые установки в методе электропрофилирования.

- Физическая сущность метода и установки, применяемые в методе вертикального элекрозондирования (ВЭЗ).

- В   чем   разница   между   истинным   и   кажущимся   удельными   электрическими сопротивлениями ?  В   каких   единицах   измеряется   истинное   и   кажущееся   удельное   электрическое сопротивление?

- Суть метода теллурического токов (МТТ).

- Сущность  электрического  профилирования  и  вертикального зондирования  (что  общее  и  в  чем отличие).

- Какие горные породы можно отнести к диэлектрикам?

- Какие электрические токи используются в электроразведке?

- Покажите на рисунке, как устроена электроустановка AMNB, в каких методах электроразведки она применяется?

- Какие горные породы  обладают ионной, а какие электронной проводимостью

- Что    понимается    под    удельным    электрическим    сопротивлением    и    удельной проводимостью в электроразведке и каковы единицы измерения этих величин?

Вопросы по сейсморазведке

- Какие знаете источники упругих волн?

- Назовите основные методы сейсморазведки.

- Какие знаете источники упругих волн?

- Кажущаяся, средняя и эффективная скорости сейсмических волн.

- Уравнение годографа преломленной волны.

- Волны в сейсморазведке (прямая, отраженная, проходящая, преломленная-головная).  Графиков годографов сейсмических волн

- Условия преломления и отражения сейсмических волн.

- Упругие волны и их обусловленность различными видами деформаций, фронт, тыл волны, трасса (запись) волны, длина волны.

- Как связана глубина залегания горизонтальной плоской сейсмической границы с моментом прихода отраженной волн в точке взрыва?

- Основы теории упругости, закон Гука, понятие напряжений и смещений, модули Юнга и Пуассона, виды деформаций.

- Назовите горные породы, обладающие высокой и очень низкой скоростью распространения сейсмических волн.

- Каково соотношение сейсмического  луча  и фронта волны? Как распространяются  упругие волны в неоднородной среде?

- Какими физическими свойствами характеризуется упругое тело?

- Какие знаете источники упругих волн? ?

- В каких веществах не проходят поперечные волны и почему?

- Физико-геологические предпосылки сейсморазведки.

- Система наблюдений в методе отраженных волн (МОВ).

- Что такое пьезоэлектрический эффект и для чего он используется в сейсмологии?

Вопросы по терморазведке

- В  каком  диапазоне  спектра  длин  электромагнитных волн работают тепловизоры?

- Как образуется тепловое поле Земли?

- Что такое радиогенное тепло?

- В чем суть радиотепловых и инфракрасных съемок?

- Как изменяется температура в скважине с глубиной??

- Какой  физико-математический закон используется для  определения плотности теплового потока в той или иной точке по данным измерения  температур в скважине и теплопроводности  горных пород?