Информационно-справочные материалы по дисциплине

«Экологический менеджмент в территориальном планировании»

Тема: Изучения геоэкологических аспектов  проектирования водоохранных зон и прибрежных полос в Республике Беларусь

Одним из эффективных природоохранных инструментов является установление режимов водоохранных зон и полос, на территории которых осуществление хозяйственной и иной деятельности должно обеспечивать предотвращение загрязнения и засорения поверхностных водных объектов. Эта процедура строго регламентирована законодательством, в том числе Законом Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду», Водным Кодексом Республики Беларусь, рядом следующих нормативных правовых актов:

- Закон Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» от  18 июля 2016 г. N 399-З

- Водный кодекс Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. № 149-З.

- Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 4 мая 2015 г. № 18 «О требованиях к разработке проектов водоохранных зон и прибрежных полос».

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь 19 января 2017 г.  № 47 «О  некоторых  мерах  по  реализации  Закона Республики  Беларусь  от  18  июля  2016  года  «О государственной экологической экспертизе, стратегической  экологической  оценке  и оценке воздействия на окружающую среду».

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь 19 января 2017 г.  № 47 «Положение о порядке проведения государственной экологической экспертизы, в том числе требованиях к составу документации, представляемой на государственную экологическую экспертизу, заключению государственной  экологической  экспертизы,  порядку  его утверждения  и  (или)  отмены,  особых  условиях  реализации проектных  решений,  а  также  требованиях  к  специалистам, осуществляющим проведение государственной  экологической экспертизы».

В статье 5 Закона Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе,  стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду», проекты водоохранных зон и прибрежных полос, а также изменения и  дополнения, вносимые в них, отнесены к объектам государственной экологической экспертизы. Проектирование должно осуществляться в соответствии с принципами, которые отражают геоэкологический подход к решению практических задач в области рационального природопользования: предотвращения вредного воздействия на окружающую среду; учета комплексного воздействия на окружающую среду осуществляемой и планируемой хозяйственной и иной деятельности; недопущения необратимых изменений окружающей среды; достоверности и полноты информации.

Состав документации по проектам водоохранных зон и прибрежных полос включает пояснительную записку с обоснованием  границ  и планово-картографические материалы. При проведении экологической  экспертизы такой документации оценке подлежат научно обоснованные мероприятия по сохранению гидрологического  режима,  обеспечению  благоприятных  условий  для воспроизводства водных биологических ресурсов, мероприятия, направленные на сохранение и восстановление поверхностного водного объекта.

Нормативные требования к установлению границ  и режимов водоохранных зон и прибрежных полос приведены в Водном Кодексе Республике Беларусь, согласно которому  они  выделяются с учетом существующих природных условий, в том числе рельефа местности, вида земель и в зависимости от классификации поверхностных водных объектов и протяженности рек.

Минимальная ширина водоохранной зоны устанавливается:

- для водоемов, малых рек – 500 метров;

- больших, средних рек – 600 метров.

Минимальная ширина прибрежной полосы устанавливается:

- для  водоемов, малых рек – 50 метров;

- больших, средних рек – 100 метров.

Водоохранные зоны и прибрежные полосы не устанавливаются для рек и ручьев, заключенных в закрытый коллектор; каналов мелиоративных систем; временных водотоков, образованных стеканием талых или дождевых вод; технологических водных объектов; прудов-копаней.

При выполнении проектирования таких территорий выполняется рекогносцировочное полевое обследование территории, привлекаются данные Национальной системы мониторинга окружающей среды Республики Беларусь, фондовые материалы научных и проектных организаций, материалы  Государственного водного кадастра, земельных информационных систем, градостроительная документация.

Учитывается совокупность многих параметров окружающей среды, влияющих на экологическое состояние  водных объектов.

Среди природных факторов особое внимание уделяется геоморфологическому строению и геолого-гидрологическим условиям,   климатическим характеристикам, почвенно-земельным ресурсам. Дается детальная характеристика  современного состояния водных объектов района, включая описание их морфометрии, гидрологического режима и гидрохимического состава поверхностных вод.

Важнейшей частью проектирования является учет сложившегося землепользования в границах района и выделяемых зон,  размещения инженерно-технической инфраструктуры и системы расселения.  Выполняется обследование местоположения и технического состояния  точечных и диффузных источников загрязнения поверхностных водных объектов, их влияния на качество вод.

На основании таких комплексных исследований разрабатываются мероприятия, направленные на сохранение и восстановление поверхностных водных объектов, в том числе с учетом корректировки границ для ранее разработанных проектов.

Картографические материалы выполняются:

- в масштабе 1:10000 для водоохранных зон

- в масштабе 1:2000 для прибрежных полос.

В соответствии с Водным кодексом  в границах водоохранных зон ограничивается ряд направлений сельскохозяйственной деятельности, в том числе не допускается:  применение с использованием авиации химических средств защиты растений и минеральных удобрений;  размещение полей орошения сточными водами, скотомогильников, полей фильтрации;  мойка транспортных и других технических средств; устройство летних лагерей для сельскохозяйственных животных. Проектирование водоохранных зон с установлением научно обоснованных ограничивающих регламентов природопользования является одним из эффективных мероприятий сохранения природно-ресурсного потенциала территории и качества водных объектов.

Материал подготовлен по публикации:

Гагина Н.В., Архипенко Т.А. Геоэкологические аспекты проектирования водоохранных зон сельских территорий (на примере Слуцкого раойна) / Н.В. Гагина, Т.В. Архипеенко // Актуальные проблемы геоэкологии и ландшафтоведения : сб. науч. ст. Вып. 4 [Электронный ресурс] / БГУ, Географический фак., Каф. географической экологии ; редкол.: А. Н. Витченко (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2017. – C. 63-68. : ил., табл. – Библиогр. в конце ст. – Рус. – Деп. в БГУ 01.12.2017 №009201122017. Режим доступа:http://elib.bsu.by/handle/123456789/186524