БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ

Декан географического факультета

____________________И.И.Пирожник

____________________

Регистрационный № УД-______/баз.

БУРОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА

Учебная программа для специальности

1 - 51 01 01 Геология и разведка месторождений полезных ископаемых

2010

#### СОСТАВИТЕЛИ:

Д.Л. Творонович-Севрук, асистент кафедры динамической геологии Белорусского государственного университета

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

Кафедрой_динамической геологии_____________________________

(название кафедры)

(протокол № __ от____________________);

Научно-методической комиссией географического факультета

(протокол № __ от____________________);

Ответственный за редакцию – Д.Л. Творонович-Севрук

Ответственный за выпуск – Д.Л. Творонович-Севрук

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Буровая учебная практика служит весьма важным звеном в подготовке студентов геологических специализаций – геологов, геофизиков, инженеров-геологов и др. Она проводится в пределах учебного Минского полигона. Данная территория расположена в центре Минской области в Минском районе и соседних участках Молодечненского, Логойского, Дзержинского и Воложинского районов. В центре полигона находится г. Минск, а его граница – на удалении 15–30 км в разные стороны от центра между н. п. Фаниполь – Радошковичи – горнолыжный центр «Силичи» – Апчак. Площадь полигона, предназначенного для проведения практики, составляет приблизительно 1,8 тыс. км.2

Основная цель буровой учебной: закрепить, расширить и углубить теоретические знания, полученные при изучении дисциплины «Методика буровых работ», научить практически применять эти знания в дальнейшем теоретическом и производственном обучении.

Для выполнения этой цели необходимо решение следующих задач.

- Изучить строение буровых установок.

- Освоить методику документирования скважин.

- Научиться определять литологический состав отложений в керне.

- Освоить методику отбора образцов горных пород.

- Освоить методику изучения условий залегания пластов в скважинах.

- Научиться определять генетический тип отложений на основании их текстурных и структурных особенностей  и условий залегания пород в керне.

- Изучить стратиграфию осадочного чехла территории практики.

- Освоить методику документирования кернового материала скважин.

- Научиться реконструировать последовательность и палеогеографические условия осадконакопления в керне.

- Освоить методику корреляций отложений в скважинах.

- Научиться диагностировать характер геологических процессов, протекавших в геологическом прошлом.

- Освоить методику написания отчета по проведенным работам.

- Научиться вести полевую геологическую документацию.

Буровая учебная практика проходит в конце четвертого семестра на втором курсе. Длительность учебной практики – 2 недели (6 часов за рабочий день) и составляет всего 72 часа. При завершении проведения практики проводится зачёт.

II. ПЛАН УЧЕБНОЙ БУРОВОЙ ПРАКТИКИ

- Организация учебной буровой практики.

1.1. Календарный график практики.

1.2. Техника безопасности при прохождении практики.

- Содержание практики

        - 2.1 Подготовительный этап.

2.2. Полевые наблюдения.

2.3. Камеральный этап.

- Методические рекомендации по прохождению буровой практики

3.1. Документирование кернового материала.

3.2. Отбор и макроскопическое определение образцов минералов и горных пород, отбираемых из керна.

3.3. Определение генезиса отложений, их возраста и палеогеографических условий формирования материала в скважинах.

3.4. Корреляции скважин.

- Составление отчета.

- Порядок ведения и оформления полевой книжки.

- Подведение итогов практики.

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ БУРОВОЙ ПРАКТИКИ

1. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ БУРОВОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Календарный график практики

Длительность учебной практики – 2 недели (6 часов за рабочий день) и составляет всего 72 часа. При завершении проведения практики проводится зачёт.

1-й день 	Сбор студентов. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности (ТБ) при проведении полевых работ. Зачет по ТБ. Формирование бригад и назначение бригадиров. Лекции по особенностям процессов бурения, подготовка оборудования для практики.

2-7-й дни 	Выезд группы студентов 2-го курса и двух преподавателей на объекты ПО «Белгеология» и УП «Геосервис» в пределах Минска и окрестностей, строительные площадки Минского метрополитена, посещение базы гидрогеологической экспедиции в Степянке, ознакомление с процессом отбора керна и технологическими особенностями проведения буровых работ. Изучение полевой документации и оформления результатов проводимых работ.

8-11-й дни 	Камеральные работы: редактирование полевых материалов, вычерчивание карт, колонок и профилей, подготовка текста отчета и иллюстративного материала к отчету написание отчёта.

12-й день	 Сдача отчёта.

1.2. Техника безопасности при прохождении практики

Инструктаж по технике безопасности и его документальное оформление проводится в первый день практики на вводном занятии.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

2.1. Подготовительный этап

Во время подготовительного этапа студенты разбиваются на бригады по 10 – 12 человек, получают необходимое оборудование (горные компасы, геологические молотки, сумки, лопаты, реактивы, наборы сит  и др.); проходят инструктаж по технике безопасности; слушают вводную лекцию (2 часа) о программе практики, методикой отбора керна и ведения полевой книжки.

2.2. Полевой этап

На полевом этапе учащиеся производят ознакомление со всеми типами бурения и бурового оборудования, которые ведутся на момент прохождения учебной  практики в пределах г. Минска и Минского района. Выезд на объекты планируется  в светлое время суток. Перед каждым посещением буровой со студентами проводится краткий инструктаж по технике безопасности.

2.3. Камеральный этап

При прохождении камерального этапа студентами производится редактирование полевых материалов, вычерчивание карт, колонок и профилей, построение корреляционных схем, подготовка текста отчета и иллюстративного материала к отчету, написание отчёта.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ УЧЕБНОЙ БУРОВОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Документирование кернового материала

При описании керна буровых скважин указываются следующие сведения о скважине: географическая привязка, абсолютная отметка устья, дата бурения, глубина скважины, интервалы отбора керна и др. Исходя из глубины скважины и суммарной протяженности керна, примерно рассчитывается средний выход керна в процентах. В целом последовательность описания керна соответствует приведенной выше схеме описания геологических разрезов. Особое внимание следует уделять стратиграфии и палеогеографическим условиям накопления характеризуемых отложений. Благодаря такому изучению студенты получают возможность практически познакомиться со строением и составом глубинных горизонтов осадочного чехла.

3.2. Отбор и макроскопическое определение образцов минералов и горных пород, отбираемых из керна

Студент должен знать:

- Технику безопасности при отборе образцов минералов и горных пород из керна и шламового материала, а также при нахождении на буровой.

- Принципы макроскопического определения образцов.

- Классификации минералов и горных пород по происхождению, химическому составу, хозяйственному значению, а также гранулометрическому составу для обломочных горных пород.

Студент должен уметь:

- Макроскопически определять названия минералов в горной породе.

- Макроскопически определять названия горных пород.

- Макроскопически определять минеральный и петрографический состав отложений.

- Определять структуры и текстуры отложений в керне.

- Определять условия залегания слоев.

- Производить ситовой гранулометрический анализ.

При отборе каждого образца в полевой книжке фиксируются его порядковый номер, дата и место отбора, интервал, указывается, на какой вид анализа и кем отобран образец.

Коллекция минералов и горных пород собирается бригадой на всех стадиях полевых работ. Образцы каменного материала должны быть представительными и иметь свежие поверхности скола. Образцы должен быть пронумерованы. Общее количество образцов разных минералов и горных пород в коллекции – не менее 40.

3.3. Определение генезиса отложений, их возраста и палеогеографических условий формирования материала в скважинах.

Студент должен знать:

- Принципы генетической классификации отложений.

- Важнейшие методы определения генезиса отложений.

Студент должен уметь:

- Сопряжено применять методы гранулометрического, литологического, минералогического, петрографического анализов горных пород, характеризовать геоморфологические особенности территории, и затем  диагностировать генетические типы и фаций отложений.

- Выявлять границы распространения отложений разных генетических типов и фаций.

- Использовать стратиграфический и геоморфологические методы для определения возраста отложений.

- Пользоваться данными геофизических исследований скважин.

3.4. Корреляции скважин

Студент должен знать:

- Шкалу геологического времени.

- Принципы геологических корреляций.

- Способы передачи информации при корреляции.

Студент должен уметь:

- Наносить геологическую информацию на топографическую основу.

- Грамотно читать геологическую карту.

- Составлять сводную стратиграфическую колонку отложений.

- Составлять геологический профиль на основании данных корреляций.

4. СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЁТА ПО УЧЕБНОЙ БУРОВОЙ ПРАКТИКЕ

В отчёте рассматриваются следующие вопросы:

1. Колонковое бурение

2. Общая схема буровой установки для вращательного бурения

геологоразведочных скважин с промывкой

3. Технологический буровой инструмент

4. Забуривание скважины и операции с буровым снарядом

5. Вспомогательный инструмент для спускоподъемных операций

6. Технология спускоподъемных операций

7. Шнековое бурение

8. Бурение скважин на воду

9. Проектирование бурения и опробования разведочно-эксплуатационных скважин.

10. Конструкция скважины.

11. Фильтры для водозаборной скважины

12. Вращательное бескерновое бурение.

13. Опытно-эксплуатационная откачка воды.

14. Геофизические исследования скважин

15. Корреляция скважин

16. Методика отбора керна

Заключение

В качестве приложений к отчету представляются полевые книжки всех членов бригады, коллекция минералов и горных пород, а также образцы отложений из опорных разрезов.

5. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ПОЛЕВОЙ КНИЖКИ

Полевая записная книжка является основным документом каждого студента-геолога. В полевую книжку должны быть записаны все полевые наблюдения, выводы, сведения о собранных образцах и маршруте следования. Полевые записи должны производиться с предельной аккуратностью и точностью так, чтобы в них мог разобраться не только автор, но и другие лица. Записи ведутся простым карандашом в книжке с твердым переплетом обычного формата 15х10см, содержащей 60-70 страниц. На титульном листе книжки указывается название учебного заведения, номер бригады, производящей работы, фамилия и инициалы студента, дата начала и окончания записей, год, адрес. Страницы полевой  книжки нумеруются. Записи ведутся только на правой стороне, на левой делаются зарисовки шурфов, обнажений, различных схем, пометки о сфотографированных объектах, указываются (на схемах) из каких слоев горных пород отобраны образцы для коллекции. В полевую книжку записываются все геологические данные, которые делятся на фактологические (зарисовки, описания, результаты определения элементов залегания горных пород, замеры мощностей и др.) и интерпретационные (выводы из сделанных наблюдений), также абрисы, показывающие ориентиры, использованные при привязке пунктов геологических наблюдений и различные вспомогательные чертежи. Все геологические наблюдения должны быть обязательно записаны на месте, в поле. Зарисовки необходимо выполнять точно, тщательно, с указанием размеров объектов, расстояний, ориентировки и условных знаков. На одной из страничек нужно изобразить глазомерный план (крок) места, где производятся работы с ориентирами и примерными отметками высот, а для малоизвестного объекта – также и крок маршрута следования. В процессе работы на план наносят расположение вскрытых геологических тел (обнажений, слоев породы, жил и т.д.) и привязки сделанных находок. В некоторых случаях полезно изобразить также геологический разрез – чередование слоев, пород и геологических тел в вертикальной плоскости. Интересные детали изображаются в крупномасштабной зарисовке. Зарисовка– первая ступень обдумывания наблюдений: выделяется главное, уясняются пространственные взаимоотношения минералов, агрегатов, пород. В текстах записей приводятся подробные сведения о находках: место и время, характеристика вмещающей породы, сопутствующие минералы и их расположение, ориентировка кристаллов, агрегатов, валунов и галек.

###### При маршрутных полевых исследованиях применяется фотодокументирование  геологических объектов, которые отличаются от зарисовок детальностью и точностью изображения, цвета. Для определения истинных размеров геологических объектов при фотографировании обязательно используются инструменты или предметы (для сравнения масштабов), имеющие точные размеры (рейка или лопата с делениями, геологический молоток). Кроме одиночных снимков часто создаются панорамы из нескольких последовательных снимков, сделанных с перекрытием фрагментов объекта съемки не менее, чем на 30 %. Фотопанорамы монтируются в камеральных условиях после печати отдельных фрагментов объекта. Каждый из сделанных снимков нумеруется, привязывается к местности и описывается в полевой записной книжке.

###### Полнота и точность записей в полевой книжке – лучший показатель сознательного и толкового изучения геологического строения, коллекционирования, и ценность каждого сбора находится в прямой зависимости от характера записи. Лишние подробности в этих указаниях никогда не могут повредить. Такие сведения в самой элементарной форме с относительным расположением дорог, ручьев, родников, бродов, рек и карьеров иногда очень помогает позднейшей ориентировке.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ

Текущий контроль

Текущий контроль во время прохождения практики осуществляется путём ежедневного опроса студентов и контроля за ведением полевой книжки.

Порядок сдачи зачёта и защиты отчёта

Практика завершается дифференцированным зачётом и защитой отчёта. При сдаче зачёта учитывается индивидуальная работа студента в период практики (оценки, получаемые при опросах и за ведение полевой книжки), индивидуальная работа над разделами защищаемого отчёта, а также – ответы на дополнительные вопросы.

Система оценок практики

Работа студента на практике оценивается по 10-ти балльной системе в соответствии с принятым Положением об оценке знаний студентов.

Порядок повторного прохождения практики

Повторное прохождение практики осуществляется при неудовлетворительной оценке, полученной обучаемым, а также -  при  наличии пропусков учебных занятий без уважительных причин. Допуск студента к повторному прохождению практики находится в ведении декана и его заместителей.

IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

| Основная |  |
| --- | --- |
|  | Белозоров Н. П., Ильин В. Г., Сафонов Н. А. Буровое дело. – М., 1972 |
|  | Н. Г. Середа, Е. М. Соловьёв. Бурение нефтяных и газовых скважин. – М.: Недра, 1988. – 360 с. |
|  | Захария И. Р., Бабец М. А. Основы разведочного бурения. – Мн., 2003. |

| Дополнительная |  |
| --- | --- |
| 4. | Агаджанян А.К., Борисов Б.А., Брайцева О.А. и др. Методическое руководство по изучению и геологической съемке четвертичных отложений. – Л.: Недра, 1987. |
| 5. | Бурдэ А.И., Высоцкий А.А., Олейников А.Н. и др. Геологическая документация при геолого-съемочных и поисковых работах. – Л.: Недра, 1984. |
| 6 | Бурштар М.С., Васильев Ю.М., Кузнецов В.Г. и др. Основы геологической практики. – М.: Недра, 1972. |
| 7 | Гайгалас А.И., Ярцев В.И. Методическая основа изучения четвертичных отложений. – Изд. Вильнюсского университета, 1992. |
| 8 | Губин В.Н., Карабанов А.К., Ковхуто А.М. Геологическая съемка и картографирование. Полевая практика: Учеб. Пособие. – Мн.: БГУ, 2002. |
| 9 | Лахи Ф. Полевая геология. – М.: Мир, 1966. |
| 10 | Агаджанян А.К., Борисов Б.А., Брайцева О.А. и др. Методическое руководство по изучению и геологической съемке четвертичных отложений. – Л.: Недра, 1987. |
| 11 | Бурдэ А.И., Высоцкий А.А., Олейников А.Н. и др. Геологическая документация при геолого-съемочных и поисковых работах. – Л.: Недра, 1984. |

V. ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

ПО БУРОВОЙ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

| Название дисциплины, с которой требуется согласование | Название кафедры | Предложения об изменениях в содержании учебной программы по изучаемой учебной дисциплине | Решение, принятое кафедрой, разработавшей учебную программу (с указанием даты и номера протокола) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общая геология | Динамическая геология |  |  |
| 2. Методика буровых работ | Динамическая геология |  |  |
| 3. Петрография | Динамическая геология |  |  |
| 4. Геология Беларуси и смежных стран | Динамическая геология |  |  |
| 5. Геотектоника | Динамическая геология |  |  |
| 6. Структурная геология | Динамическая геология |  |  |

IV. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ

ПО УЧЕБНОЙ БУРОВОЙ ПРАКТИКЕ

на _____/_____ учебный год

| №№ пп | Дополнения и изменения | Основание |
| --- | --- | --- |

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры

динамической геологии

(протокол № ____ от ________ 200_ г.)

Заведующий кафедрой

_____________________   _______________   __________________

(степень, звание)			(подпись)		             (И.О.Фамилия)

УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета

_____________________   _______________   __________________

(степень, звание)			(подпись)		             (И.О.Фамилия)