РЕКОМЕНДАЦИИ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

ПО ТОПОГРАФИИ С ОСНОВАМИ ГЕОДЕЗИИ

для студентов  географического факультета

Белорусского государственного университета

Минск

2010

Автор –составитель:  А. П. Романкевич

Утверждено на заседании кафедры геодезии и картографии

(протокол № 13  от 29 апреля  2010 г.)

##### Задачи практики

Полевая практика по топографии ставит своей целью применение  методов и способов производства топографо-геодезических изысканий и совершенствование навыков при работе с геодезическими приборами; закрепление, расширение и углубление теоретических знаний, полученных при изучении курса «Топография с основами геодезии». Во время практики студент должен овладеть основными видами полевых топографо-геодезических работ: теодолитной, тахеометрической, глазомерной видами съемок, геометрическим и тригонометрическим нивелированием, работой с аэрофотоснимком на местности и камеральных работ по составлению топографических планов.

Студент должен научиться производить основные поверки теодолитов и нивелиров, выполнять ими измерения, рационально выбирать на местности точки съемочного обоснования, предусматривая необходимость его дальнейшего сгущения, осуществлять привязку ходов к опорной сети, ориентировать создаваемую съемочную сеть по магнитному азимуту и дирекционному углу, выполнять геодезические измерения и вычисления для определения планового и высотного положения ходов съемочного обоснования и отдельных точек, правильно находить на местности положение пикетов для съемки ситуации и рельефа. Студент должен твердо освоить методы работы на местности с топографической картой и аэрофотоматериалами, наличие которых обязательно на территорию учебных полигонов.

#### Содержание практики

Топографическая карта (план) как результат комплексности топографо-геодезических работ.

Виды топографо-геодезических работ при создании топографических карт и планов. Изучение и выполнение поверок геодезических приборов. Установка их в рабочее положение (центрирование и горизонтирование)  и приобретение навыков в измерениях углов, азимутов, расстояний и превышений.

Создание планового геодезического обоснования топографической съемки. Рекогносцировка участка местности, подлежащего съемке. Проложение теодолитного хода. Закрепление вершин теодолитного хода. Привязка теодолитного хода к учебному геодезическому полигону, ориентирование сети. Определение магнитного азимута при помощи буссоли и передача его на одну из сторон теодолитного хода. Сгущение планового геодезического обоснования: способы засечек и микротриангуляции. Висячие ходы. Измерение горизонтальных углов способом приемов и круговых приемов. Измерение длин сторон теодолитного хода мерной лентой. Измерение неприступных расстояний косвенными методами: способом разбивки базисов и параллактическим способом. Измерение вертикальных углов для введения поправок в наклонные длины линий. Обработка материалов теодолитного  хода, засечек,  микротриангуляции  и вычисление длин линий измеренных косвенными методами. Определение координат пунктов планового геодезического обоснования.

Создание высотного геодезического обоснования топографической съемки.

Геометрическое нивелирование. Разбивка пикетажа по линии теодолитного хода. Закрепление пикетов и промежуточных точек. Геометрическое нивелирование по линии теодолитного хода. Тригонометрическое нивелирование. Определение отметок высот пунктов плановой геодезической сети, созданных способами засечек, микротриангуляции и висячих ходов методом тригонометрического нивелирования. Обработка материалов геометрического и тригонометрического нивелирования. Вычисление высотных отметок точек геодезического обоснования съемки. Построение профиля по линии теодолитного хода.

Топографическая съемка территории учебного полигона.

Тахеометрическая  съемка. Установка прибора на станции и его ориентирование на смежное направление. Сущность полярного способа съемки. Съемка ситуации и рельефа. Ведение журнала тахеометрической съемки и составление абриса на станции съемки. Обработка материалов тахеометрической съемки. Разбивка координатной сетки на планшете. Нанесение пунктов геодезического обоснования и пикетов тахеометрической съемки. Перенос контуров. Интерполирование и вычерчивание горизонталей карандашом.

Глазомерная съемка. Определение масштаба шагов. Создание планового обоснования съемки. Применение способов засечек перпендикуляров и полярного.

Знакомство с аэрофотоснимками местности и дешифрирование отдельных объектов.

Чистовое вычерчивание топографического плана согласно Условным знакам. Зарамочное оформление плана.

Составление отчета по учебной практике. Сдача приборов и инструментов. Проведение зачета.

Организация практики

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики. Он знакомит студентов с рабочим графиком учебной топографической практики.

Учебная группа разбивается на бригады по 5-6 человек. Деление на бригады и подбор кандидатур бригадиров производится преподавателем кафедры геодезии и картографии совместно с активом группы.

Перед началом практики проводится инструктаж студентов по правилам техники безопасности и оказанию первой помощи при несчастных случаях. О прохождении инструктажа каждый студент расписывается в специальном журнале.

Правила внутреннего распорядка

Проходя полевую практику студенты обязаны:

- соблюдать распорядок дня;

- не отлучаться с практики без разрешения руководителя, в течение
рабочего времени находиться на своих рабочих местах;

- строго соблюдать правила техники безопасности во время выполнения топографо-геодезических работ;

- бережно относиться к геодезическим приборам и всему имуществу;

- поддерживать чистоту в помещениях, на территории
географической станции и за ее пределами;

- принимать активное участие во всех проводимых мероприятиях;

- соблюдать форму одежды, принятую в общественных местах;

- строго соблюдать требования санитарии и личной гигиены.

Общие методические указания

Перед началом практики и каждого вида топографо-геодезических работ руководитель должен: осветить цель работы, ее значение для решения конкретных задач в науках о земле и народного хозяйства; напомнить правила обращения с геодезическими приборами, обосновать точность измерений, пояснить методику полевых измерений и ведения документации, указать сроки выполнения полевых и камеральных работ, предостеречь от типичных ошибок и указать на причины их возникновения.

Руководитель должен следить за тем, чтобы все члены бригады принимали одинаковое участие в выполнении полевых и камеральных работ, равномерно сменяясь на различных рабочих местах. В полевых журналах необходимо указывать фамилии исполнителя измерений, помощника  ведущего запись и вычисления, реечников и т. д.

Руководитель обязан распределять работу равномерно между всеми членами бригады. Расстановку по рабочим местам следует делать таким образом, чтобы в процессе выполнения работы каждый студент участвовал на всех видах работ (наблюдателем у прибора, записывающим, реечником, мерщиком линий и т.д.). Перемена рабочих мест должна записываться в полевых журналах.

Полевая документация должна вестись в журналах и на бланках установленной формы. Неправильные записи зачеркиваются, а над ними выписываются новые с указанием причины ошибки (ошибка наблюдения, ошибка вычисления).

Бригадир обязан:

- подчиняться распоряжениям руководителя практики, получать геодезические приборы и материалы, закреплять их за членами бригады, обеспечить правильное их использование и хранение;

- распределять работу между членами бригады с таким расчетом, чтобы  каждый  студент  выполнил полный комплекс полевых и камеральных работ;

- вести учет выхода на работу членов бригады;

- следить за соблюдением правил обращения с геодезическими приборами, а также за техникой безопасности во время работы;

- о заболевших студентах и  несчастных случаях немедленно докладывать руководителю практики;

- хранить в период практики полевые журналы и другие геодезические документы;

- сдать на склад по окончании практики полученные геодезические приборы, оборудование, принадлежности.

Правила обращения с геодезическими приборами

Геодезические приборы, инструменты и вспомогательное оборудование требуют бережного к ним отношения. Бригада несет ответственность за сохранность полученного для практики оборудования.

Прежде чем достать прибор из футляра (ящика), необходимо установить штатив в рабочее положение, достать прибор из футляра, поставить на штатив и закрепить его становым винтом. Все упаковочные приспособления должны быть уложены в футляр. Укладка приборов в футляр должна выполняться в обратном порядке.

Перед началом работ необходимо проверить плавность вращения всех подвижных частей геодезических приборов: подъемных винтов, лимба и алидады, зрительной трубы, кремальеры, а также наличие и исправность винтов уровней и сетки нитей.

Подъемные, закрепительные, наводящие и исправительные винты завинчиваются с небольшими усилиями. Не допускается завинчивание или вывинчивание подъемных винтов до отказа. В случае «заеданий» нельзя применять силу и рывки, так как этим можно повредить прибор. Если при открепленных зажимных винтах нет плавного вращения соответствующих частей прибора, то с помощью преподавателя необходимо установить неисправность и устранить ее.

Студентам не разрешается разбирать геодезические приборы, кроме случаев, когда проводится юстировка. Теодолит и нивелир следует брать за подставку. Прибор, закрепленный на штативе, нельзя прислонять к стене, забору, дереву и т. п. или класть на землю. Нельзя ударять по штативу при его установке, осаживать ножки штатива следует плавным нажатием ноги на башмаки.

Если прибор переносится на штативе, его следует держать отвесно с опорой на плечо, при этом ножки складываются вместе. Предварительно отвес надо уложить в пенал на ножке штатива, а также закрепить зажимные винты. При переходе через неширокие препятствия (канавы, ручьи и т. п.) прибор передается лицу, находящемуся по другую сторону препятствия. Особенно осторожно необходимо переносить геодезические приборы, имеющие компенсаторы. Приборы с компенсаторами на короткие расстояния переносятся в руках отдельно от штатива.

В процессе работы прибор следует предохранять зонтом или чехлом от солнечных лучей и дождя. Нельзя оставлять прибор на участке работ без присмотра. Ежедневно после окончания работы поверхность приборов протирается салфеткой, а оптика очищается кисточкой.

Рейки следует предохранять от падения на землю, оберегать от сырости и стирания разметки и оцифровки, следить за исправностью крепежных винтов и фиксирующего устройства складных реек.

Перед сдачей приборов на длительное хранение необходимо проверить комплектность приборов, тщательно очистить их от пыли, грязи и ржавчины.

Правила техники безопасности

При прохождении топографической практики студенты должны строго выполнять правила техники безопасности и противопожарной охраны.

Запрещается переезд  в  необорудованных  для перевозки людей автомашинах.

При  переходе через дороги  необходимо строго  соблюдать правила, установленные для пешеходов и движения транспорта. Следует быть осторожным при выполнении геодезических работ на дорогах, по которым движется транспорт.

При переноске штативов, вешек и других принадлежностей с острыми концами их следует держать вперед острыми концами. Запрещается носить за спиной геодезический прибор, укрепленный на штативе.

Ящики для геодезических приборов должны иметь прочно укрепленные ручки, а складные рейки - исправные винты в местах крепления частей реек.

При сильном ветре следует следить за прочностью крепления зонта.  Запрещается сидеть и лежать в непосредственной близости от установленных приборов.

При измерении линий мерной лентой острие шпилек должно быть направлено в сторону от измеряющего. Они должны передаваться из рук в руки.

Топор, молоток должны быть плотно насажены на рукоятки. При работе с ними необходимо следить, чтобы вблизи не стояли люди.

В случае приближения грозы полевые работы необходимо прекратить. Во время грозы не разрешается находиться на возвышенных местах, под отдельно стоящими деревьями и прислоняться к их стволам, располагаться  близко от проводов высоковольтных линий, громоотводов и других высоких предметов.

Запрещается купаться в одиночку. В солнечные дни необходимо надевать головной убор.

Во время камеральной обработки курить разрешается только в специально оборудованных местах.

Запрещается разводить костры вблизи строений, посевов сельскохозяйственных культур и в лесу.

Материалы учебной практики

Учебная практика по топографии завершается сдачей зачета, который заключается в защите отчета и индивидуального опроса членов бригады по всем видам работ. Зачет проводится руководителем в присутствии всех членов бригады. Студенты, выполнившие все виды работ и показавшие положительные ответы при опросе, получают дифференцированный зачет, который записывается в зачетную книжку студента и в ведомость по учебной практике.

При выводе оценки учитывается производственная дисциплина, знание студентом теоретического материала, умение самостоятельно работать на геодезических приборах, выполнять расчетные и вычислительные действия,  качественное выполнение картографических и чертежных работ, а также вклад каждого студента при выполнении полевых и камеральных работ по составлению топографического плана и написанию отчета по практике.

Для зачета каждая бригада представляет следующие материалы, проверенные и подписанные руководителем практики и оформленные в установленном порядке:

- справка от лаборанта о сдаче приборов;

- общий отчет об учебной практике;

- табель посещаемости практики членами бригады;

- дневник практики;

- журнал измерения горизонтальных углов;

- схема теодолитного хода с привязкой его к пунктам опорной геодезической сети;

- ведомость вычисления координат;

- таблица измерения длин линий;

- журнал геометрического нивелирования;

- пикетажная книжка;

- профиль трассы учебного полигона;

- журнал и абрисы тахеометрической съемки;

- план местности, составленный по материалам топографических съемок.

Все материалы должны быть правильно и аккуратно оформлены. Страницы в журналах должны быть пронумерованы, в конце журналов указать число страниц и подпись бригадира. Все материалы необходимо подшить в общую папку, на обложке которой оформляется титульный лист. К отчету прилагаются полевые журналы, схемы, результаты вычислений и графические материалы.

Все вложенные материалы указываются в содержании отчета.

Дневник практики

Бригада обязана вести дневник по установленной форме. Записи в нем должны быть четкими, краткими и аккуратными. В дневнике отмечается  ежедневное начало и конец работы, а также окончание определенного вида работы.

Дневники служат основным документом при написании отчета о практике. В них отражаются результаты поверок приборов, содержание выполненной работы по дням и полученные результаты, методика выполнения работы, производство отдельных видов работ (рекогносцировка участка, способы закрепления точек и иx число, число измеренных линий, углов, методы измерений, допуски расхождений, полученные невязки, способы увязки, результаты контроля работ и т. д.). Дневник подписывает руководитель практики.

Отчет о практике

После выполнения всех полевых и камеральных работ каждая бригада  составляет отчет о практике.

Примерное содержание отчета:

Введение  ( цель и задачи практики, сроки прохождения практики, описание и       топографическая привязка участка съемки (полигона).

Глава 1. Создание планового съемочного обоснования сети:

- рекогносцировка участка местности, подлежащего топографической съемке;

- сведения о приборах;

- поверки теодолитов (величина коллимационной ошибки  и значение МО);

- количество точек съемочной сети и способ их закрепления;

- сведения об исходных пунктах в принятой системе координат (см. табл.1 и рис.1);

- ориентирование геодезической сети (по магнитному азимуту или дирекционному углу);

- способы и результаты измерения горизонтальных углов;

- результаты измерения длин линий и вычисление их горизонтальных проложений (измерение вертикальных углов для введения поправок за наклон линий к горизонту);

- схема съемочной геодезической сети (ориентирование сети, среднее значение горизонтальных углов на каждой точке, горизонтальное проложение длин линий);

- математическая обработка результатов полевых измерений (полученные, теоретические  и допустимые невязки, вычисление координат точек съемочной сети, оценка точности результатов (абсолютная и относительная ошибки)).

Глава 2. Разбивка пикетажа.

- количество пикетов и способы закрепления их на местности;

- составление пикетажной книжки.

Глава 3. Создание высотного съемочного обоснования и нивелирования профиля:

- метод создания;

- сведения об исходных пунктах в принятой системе высот (см. табл.1);

- сведения о применявшихся приборах;

- поверки нивелиров;

- описание методики выполненных работ;

- математическая обработка результатов измерений (полученная, теоретическая и допустимая невязки; вычисление высот связующих и промежуточных точек съемочной сети и пикетов профиля);

- составление профиля трассы полигона (горизонтальный и вертикальный масштабы).

Глава 4. Топографическая съемка;

- метод топографической съемки и его сущность;

- сведения о приборах;

- способы съемки и ситуации рельефа;

- заполнение журналов и составление абрисов съемки;

- математическая обработка результатов съемки (используемые средства вычислений, формулы и контроль вычислений).

Глава 5. Составление топографического плана в заданном масштабе.

- построение, контроль и оцифровка  координатной сетки;

- нанесение на план пунктов планово-высотного съемочного обоснования и пикетов топографической съемки;

- проведение горизонталей и составление контурной части плана согласно абрисам;

- чистовое вычерчивание согласно условным знакам и зарамочное оформление топографического  плана.

Заключение.

Выводы и результаты о прохождении практики. Отчет может быть дополнен иллюстрациями в цифровом формате.

Основным результатом учебной практики по топографии с основами геодезии является топографический план, составленный в заданном масштабе с определенной высотой сечения рельефа и оформленный отчет по практике.

Таблица 1

Каталог координат и высот пунктов опорной геодезической сети

учебного полигона БГУ «Западная Березина».

| Название пункта | Прямоугольные координаты, м *) |  | Геоцентрические координаты, |  | Абсолютная высота точки, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | У | В | L |  |
| Гидропост | 1466,492 | 1466,518 | 54°08'13,69078" | 26°24'30,56298" | 155,25 |
| Бойкая | 1376,333 | 3086,910 | 54°08'11,20438" | 26°25'59,84852" | 193,07 |
| Метео | 1208,528 | 1454,118 | 54°08'05,34462" | 26°24'29,99896" | 155,29 |
| Валун | 1243,063 | 1394,762 | 54°08'06,44542" | 26°24'26,71410" | 155,84 |
| Приозерная | 90,696 | 1272,253 | 54°07'29,14343" | 26°24'20,50078" | 185,16 |
| Хутор | 719,045 | 2990,982 | 54°07'49,99967" | 26°25'55,25387" | 168,12 |

*)  -  Условная система координат УГС «Западная Березина».

Рис. 1. Схема расположения пунктов опорной геодезической сети

учебного полигона БГУ «Западная Березина».

ЛИТЕРАТУРА

## Основная

- Жмойдяк Р.А., Медведев Б.А. Полевая практика по топографии с основами геодезии. Мн., 1987.

- Киселев М. И., Михелев Д. Ш. Основы геодезии. М.: Высш. шк.,2001.

- Клюшин Е.Б., Куприянов А. О., Шлапак В. В. Спутниковые методы измерений в геодезии. Часть 1. – МИИГАиК, 2006.

- Несцяронак В.Ф., Несцяронак М.С. Інжынерная геадэзія. Мн., 1998.

- Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах. Мн., 1991.

- Серапинас Б.Б. Глобальные системы позиционирования. М., 2002.

- Топография с основами геодезии: Курс лекций // А.П. Романкевич, П.П. Явид. – Мн., БГУ, 2004.

- Условные знаки масштабов 1: 5000, 1: 2000, 1: 1000 и 1: 500. – М.: «Недра», 1989.

## Дополнительная

- Государственная геодезическая сеть Республики Беларусь. Основные положения. СТБ 1653 – 2006. – Мн., 2006.

- Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 ГКИНП -02-033-79. – М, Недра, 1985.

- Топографо-геодезические термины: Справочник. М., 1989.

- Справочник геодезиста  /Под ред. В.Д. Большакова и Г.П. Левчука. М., 1985.