ПОСТРОЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СМАРТ-КАРТ

Н. С. Зенчик, И. А. Шалатонин

Основными областями применения смарт-карт при защите информации являются:

- системы контроля доступа;

- хранение данных (в том числе и криптографических ключей);

- финансовые карты.

По их физическим характеристикам карты можно разделить на 4 основных типа: карты памяти, контактные карты с микропроцессором, бесконтактные карты, комбинированные карты [1].

Наибольший интерес представляют карты с микроконтроллером, так как они наиболее полно соответствуют названию «смарт-карты». По используемому чипу памяти эти карты делятся на карты с секретной логикой и карты без секретной логики. Карты с секретной логикой широко

используются в системах защиты информации. Память смарт-карт этой группы может иметь три механизма защиты данных: плавким предохранителем, секретным кодом и PIN-кодом.

Благодаря наличию микроконтроллера смарт-карта, кроме функции хранения данных, может выполнять еще и функцию шифрования и расшифрования данных, выполнение операций с ЭЦП (генерация и проверка). Так же стоит отметить возможность хранения смарт-картой персональной информации, биометрических данных, истории болезни и т. д. [2].

Архитектура смарт-карты с микроконтроллером представлена на рис. 1:

Подготовка специалистов в области компьютерной безопасности, умеющих разрабатывать и использовать устройства на базе смарт-карт, требует специального методического и технического обеспечения.

На кафедре кибернетики разработан учебный стенд для изучения программного обеспечения и аппаратной части смарт-карт, а также терминального оборудования для взаимодействия с ней. Данный стенд является универсальным средством для изучения методов защиты информации с исполь-

зованием смарт-карт, позволяющий студентам познакомиться со структурой смарт-карт, ее программным обеспечением, методами программирования, вариантами

использования смарт-карт в

системах шифрования

информации, хранения ключевой

информации.

Структура стенда приведена на рис. 2. Основой стенда является программатор MultiPass, поддерживающий все типы популярных

Рис. 2. Структура лабораторного стенда

пластиковых смарт-карт с микроконтроллером PIC, (см. таблицу), а так же карты на основе AVRмикроконтроллеров.

Таблица

Типы смарт-карт, поддерживаемые программатором MultiPass

| Название | Тип микроконтроллера | Объем памяти ДЛЯ инструкций, Кбайт | Объем памяти для данных, Байт | Тип внешней памяти | Объем внешней памяти, Кбит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gold Card | PIC16F84 | 14 | 64 | EEPROM 24C16 | 16 |
| Silver Card | PIC16F876 | 14 | 256 | EEPROM 24C64 | 64 |
| Green Card | PIC16F876 | 14 | 256 | EEPROM 24C128 | 128 |
| Blue Card | PIC16F84 | 14 | 64 | EEPROM 24C64 | 64 |
| Canary Card | PIC16F628 | 3,5 | 128 | EEPROM 24C16 | 16 |
| Single | PIC16F876 | 14 | 256 | - | - |

В лабораторном стенде использовалась смарт-карта GoldCard, выполненная на базе микроконтроллера PIC16F84 и памяти EEPROM 24C16, производимых фирмой MicrochipTechnology.

Выбор GoldCardв качестве ядра лабораторного стенда обусловлен тем, что она имеет простую внутреннюю структуру, доступное программное обеспечение для работы с ней и бесплатную среду программирования используемого микроконтроллера (MPLABIDE).

Структура карты приведена на рис. 3.

В качестве загружаемой в карту ОС использовалась ОС Via. К достоинствам данной ОС можно отнести небольшой объем исходного кода и реализацию в ней алгоритма шифрования Via_DES.Файловая система ОС Viaпредставляет собой совокупность каталогов, с каждым из которых связано 16 ключей для шифрования. Данные ключи логически скрываются ОС, т. е. с помощью команд ОС невозможно получить доступ к ключам. Команды позволяют лишь шифровать данные с помощью этих ключей. К ограничениям ОС Viaможно отнести длину ключа шифрования в 64-бита.

Программное обеспечение для работы со смарт-картой выполняет следующие функции:

- Запись в память смарт-карты ОС Via(при этом в память смарт-
карты записываются и криптографические ключи);

- Осуществлять взаимодействие со смарт-картой через интерфейс
записанной ОС;

- Шифрования и расшифрования данных.

Запись ОС осуществляется с помощью программы Multipass, поставляемой вместе с программатором. Программа PicBinEditorпозволяет задавать криптографические ключи в файле ОС VIAперед ее записью на карту.

Для общения с картой, после загрузки ОС, можно использовать программу WinExplorer, позволяющую осуществлять простейшие низкоуровневые операции обмена с микроконтроллером и памятью карты. Недостатком этой программы является автономность ее работы и невозможность интеграции в проекты пользователя.

Нами был разработан класс CSerialс использованием языка C++. С помощью методов данного класса мы отправляем команды на смарт-карту и принимаем ее ответы. Данный класс позволяет использовать команды ОС Viaдля шифрования смарт-картой двух 64-битных слов и возвращения результата. Разработанный класс легко интегрируется с пользовательскими средствами защиты информации, построенными на базе смарт-карты.

Компания MicrochipTechnologyвыпускает достаточно мощную среду разработки ПО для микроконтроллеров PIC - MPLABIDE. Таким образом, мы имеем возможность в рамках лабораторных заданий создавать

собственные ОС для смарт-карты на базе микроконтроллера PIC, которая будет отвечать предъявленным требованиям обеспечения безопасности доступа к информации с использованием смарт-карт [3].

Литература

- Тимоти М. Юргенсен, Скотт Б. Гатери. Смарт-карты: настольная книга разра
ботчика/ Пер. с англ. М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2003. 416 с.

- Петров А. А. Компьютерная безопасность. Криптографические методы защиты.
М.:ДМК, 2000. 448 с.

- Интернет-адрес: http://www.microchip.com

PIC16F84

1     23456789

8         7         6        5

24C16

12         3        4

Vcc

GND

RST

RFU

CLK

rfu

RFU

Рис. 3. СтруктураGoldCard