ТЕМА №3

Основные законы распределения случайных величин

Рассмотренные выше соотношения справедливы для любых типов невосстанавливаемых изделий, законы распределения показателей надежности которых, заранее известны. Однако применимость их для расчета показателей надежности полупроводниковых приборов и ИМС а так же для прогнозирования деградации последних на длительный период ограничена. Это связано с тем, что полупроводниковые приборы и микросхемы имеют сравнительно высокую надежность и их отказы являются весьма редким событием. Поэтому для получения достаточно достоверной информации при проведении расчетов показателей надежности, необходимо проводить длительные испытания (в течение десятков и сотен тысяч часов). Кроме того, отсутствие данных о законах распределения отказов не позволяют распространять результаты расчетов показателей надежности за пределы временных испытаний и прогнозировать надежность приборов на длительный период. Указанные обстоятельства вызывают необходимость полученные в результате испытаний распределения наработки до отказа аппроксимировать эмпирически математическими выражениями, либо использовать для описания экспериментальных данных известные законы распределения случайных величин, под которыми понимаются соответствие между возможными значениями случайных величин и их вероятностями.

Биноминальный закон.

Биноминальный закон распределения характеризует вероятность появления события А n раз в m независимых испытаниях. Если вероятность появления события А в одном опыте равна r (соответственно вероятность его не появления равна ), а число независимых испытаний равно m, то вероятность появления события А n раз в серии m испытаний  может быть представлена математической формулой биноминального закона распределения следующим образом

,                                (3.1)

где  - число сочетаний m по n, равное .

Биноминальным закон распределения назван потому, что правую часть равенства (3.1) можно рассматривать как общий член разложения бинома Ньютона. Биноминальный закон распределения применяется при статическом контроле при ограниченной информации о свойствах приборов, которые необходимо расклассифицировать на годные и дефектные.

Гипергеометрический закон.

Пусть в партии изделий объемом N имеется F дефектных. Если взять из всей этой партии методом случайного отбора выборку объемом n, то вероятность того, что во взятой нами выборке окажется f дефектных изделий, в общем случае описывается гипергеометрическим законом

.                                    (3.2)

Закон Пуассона.

Распределение по закону Пуассона обычно применяется для определения вероятности появления заданного числа независимых и несовместимых событий на заданном интервале времени. Вероятность возникновения события А не менее n раз в интервале времени  по закону Пуассона задается выражением

,                             (3.3)

где  - положительный параметр , представляющий собой среднее число отсчетов за рассматриваемый интервал времени, а n – обычная факториальная целочисленная функция.

Распределение Пуассона является предельным случаем биноминального распределения при неограниченном возрастании числа испытаний.

Нормальный закон распределения (закон Гаусса).

В наиболее общем виде этот закон называют предельным в силу того, что к нему приближаются другие законы распределения непрерывных случайных величин и даже сочетания этих законов при определенных часто встречающихся на практике условиях. При нормальном распределении случайная величина может принимать любые значения в интервале от  до . Распределение случайной величины всегда подчиняется нормальному закону, если она зависит от большого числа однородных по своему воздействию факторов. Причем влияние каждого из них по сравнению со всей их совокупностью незначительно. В общем случае выражение для плотности распределения имеет вид

,                       (3.4)

где  - среднее квадратическое отклонение наработки  до отказа,  - математическое ожидание наработки до отказа (средняя наработка до отказа).

Кривая нормального распределения имеет колоколообразный вид симметричный относительно центра рассеяния в точке . Если изменять положение центра рассеяния, т.е. изменять величину , не изменяя среднего квадратичного отклонения, то кривая будет смещаться вдоль оси времени без изменения своей формы (рис. 3.1).

1

2

3

Рис. 3.1.

Расчеты показывают, что вероятность нахождения значения нормально распределенной величины в интервале 1 длиной , расположенной вправо от центра рассеяния, равна 34%, а в интервалах 2 и 3 той же длины, соответственно 14% и 2%. Аналогичные значения вероятности получаются и в случае расположения интервалов длиной  влево от центра рассеяния в силу симметричности кривой распределения. Другими словами 50% возможных отклонений находятся вправо от центра рассеяния на длине  и 50% значений отклонения укладываются на участке  с левой стороны. Из сказанного выше следует, что при нормальном распределении весь разброс значений случайной величины практически заключен в интервале времени  .

Рис. 3.2.

Параметр  характеризует форму кривой распределения. Из выражения (3.4) видно, что наибольшая ордината кривой распределения, равная , обратно пропорциональна . Поскольку площадь под кривой всегда равна единице, то при различных значениях  происходит трансформация кривой распределения согласно рис. 3.2.

Вероятность безотказной работы при нормальном распределении записывается выражением

.               (3.5)

Рассмотренное распределение чаще всего используется для описания отказов. Вызванных постепенным изменением параметров приборов, а также при оценке надежности элементов на стадии старения. Кроме того, нормальному закону, как правило, подчиняются распределения электрических параметров полупроводниковых приборов и ИМС.

Логарифмически нормальное распределение.

В ряде случаев для представления распределения показателей надежности приборов на начальном этапе эксплуатации используют логарифмически нормальное распределение, при котором логарифм случайной величины подчиняется нормальному закону распределения. В этом случае выражение для плотности вероятности имеет вид

,                      (3.6)

где  - десятичный логарифм исследуемой случайной величины (в данном случае логарифм случайной наработки до отказа),  - математическое ожидание логарифма наработки до отказа,  - среднее квадратическое отклонение величины .

Среднее время безотказной работы при логарифмически нормальном распределении рассчитывается по формуле

.                              (3.7)

Распределение Вейбулла – Гнеденко.

Для описания показателей надежности полупроводниковых приборов и ИМС на начальном этапе эксплуатации часто используется распределение Вейбулла – Гнеденко, характеризуемое двумя параметрами: параметром масштаба  и параметром формы . Показатели надежности определяются следующими выражениями:

вероятность безотказной работы

,                                    (3.8)

плотность вероятности отказов

,                               (3.9)

интенсивность отказов

.                                          (3.10)

Особенностью этого распределения является то, что с изменением параметра формы , изменяется, и характер зависимости показателей надежности от времени. Так, например, для  интенсивность отказов будет монотонно убывающей функцией, а при  - монотонно возрастающей. Данное свойство распределения позволяет соответствующим подбором параметров  и  обеспечить хорошее совпадение результатов опытных данных с аналитическими выражениями показателей распределения. Так при постоянной величине  кривые распределения плотности вероятности от времени при различных значениях  будут иметь вид показанный на рис. 3.3. Большинство полупроводниковых приборов и ИМС на начальном периоде времени эксплуатации имеет распределение наработки до отказа, подчиняющееся закону Вейбулла – Гнеденко, с показателем формы  меньше или близким к единице.

Рис. 3.3.

Экспоненциальный закон.

Наибольшую популярность и широкое применение в теории и практике надежности нашло так называемое экспоненциальное распределение. Его специфической особенностью является постоянство интенсивности отказов во времени.

Для данного распределения вероятность безотказной работы задается выражением

.                                        (3.11.)

Последнее выражение можно получить из формулы (2.12), если в ней положить . В случаях, когда , можно использовать упрощенное выражение для , разложив (3.11) в степенной ряд и

взяв два первых члена разложения:

.                              (3.12)

Воспользовавшись равенством (3.12), получим для вероятности наступления отказа

;                 (3.13)

плотности вероятности отказа

;              (3.14)

средней наработке до отказа

.                    (3.15)

Рис. 3.4.

Графически все эти функции показаны на рис. 3.4.

В качестве примера, для экспоненциального закона распределения при  и количестве элементов  в изделии получим следующие результаты расчета показателей надежности, которые приведены в табл. 3.1.

Таблица 3.1.

| Исходные данные и показатели надежности | Расчетные формулы | Число элементов, значения показателей |
| --- | --- | --- |
| Количество элементов в аппаратуре, шт. | --------- |  |
| Интенсивность отказа одного элемента , . | --------- |  |
| Средняя наработка элемента до отказа , . |  |  |
| Интенсивность отказа аппаратуры , . |  |  |
| Средняя наработка аппаратуры до отказа , . |  |  |

Контрольные вопросы

- Когда применяется биноминальный закон распределения?

- Когда применяется  распределение по закону Пуассона?

- Какой вид имеет выражение для плотности распределения при использовании нормального закона распределения?

- Как происходит изменение кривой для нормального закона распределения при различных значениях ?

- Какому закону подчиняется распределение наработки до отказа для полупроводниковых приборов и ИМС на начальном периоде времени?

- Почему в теории надежности широко применяется экспоненциальный закон распределения?