Тихоненко, О. М.

Моделирование процессов и систем обработки информации: курс лекций / О.М. Тихоненко. – Мн.: БГУ, 2007. – 147 с.

ISBN

Излагаются основные аналитические методы моделирования систем обработки информации, базирующиеся на математическом аппарате теории вероятностей и теории случайных процессов. Приведенные теоретические сведения снабжены примерами, показывающими возможность их применения для анализа и проектирования реальных систем. Основная идея книги заключается в том, чтобы научить студента творческому применению вероятностного аппарата, т.е. умению, если это необходимо, на основе известных базовых моделей разработать новые методы анализа и проектирования информационных систем.

Предназначено для студентов факультета радиофизики и электроники.

1. ВВЕДЕНИЕ.  СИСТЕМЫ  ОБСЛУЖИВАНИЯ
И  ИХ  ОСНОВНЫЕ  ЭЛЕМЕНТЫ

В условиях современного информационного бума необычайно важно иметь возможность быстрого доступа к информации различного рода. Такое положение естественно приводит к необходимости разработки различных систем вероятностной природы, передающих и обрабатывающих информацию. В качестве примеров можно назвать сети связи, разнообразные вычислительные системы и сети, системы передачи данных и др.

Разработка и проектирование таких систем, в свою очередь, требуют математического анализа некоторых обобщенных вероятностных моделей, достаточно адекватно описывающих процесс их функционирования. Действительно, в общем случае каждую из подобных систем можно интерпретировать как некоторый механизм обработки требований, сообщений или заявок, образующих случайный поток. Например, каждый узел сети связи представляет собой механизм обработки сообщений, поступающих в него в некоторые случайные моменты времени; компьютерная сеть представляет собой механизм обработки случайного потока программ пользователей и т. д.

Эти рассуждения приводят нас к заключению, что, пожалуй, наиболее приемлемым математическим аппаратом описания и исследования подобных систем является теория массового обслуживания.

Теория массового обслуживания (ТМО), или, иначе, теория очередей, представляет собой раздел теории вероятностей, который занимается исследованием процессов обслуживания, составляющих специальный класс случайных процессов.

В ТМО анализируются характеристики информационных систем , или систем обработки информации, в которые информация поступает порциями. Эти порции в ТМО принято называть требованиями. Требования обрабатываются различными устройствами; время обработки (обслуживания) требования, вообще говоря, представляет собой случайную величину (СВ). Подобные системы, составляющие предмет ТМО, называются системами массового обслуживания (СМО).

СМО представляют собой модели большого количества реальных систем, например, коммутационных систем, компьютерных сетей, очередей в магазинах, транспортных перекрестков и т.д. В состав СМО входят следующие элементы.

- Входной поток требований. Этот элемент является одним из основных, его обязательно содержит каждая СМО. Входным потоком называется последовательность моментов времени, в которых требования с целью дальнейшего обслуживания (т. е. некоторой обработки) поступают на вход СМО. Указанные моменты, как правило, являются случайными, хотя иногда могут быть и фиксированными (в этом случае поток называется детерминированным или регулярным). Если поступление требования в систему трактовать как случайное событие, то входной поток является потоком случайных событий или, короче, случайным потоком. Примерами случайных потоков являются последовательность программ пользователя, поступающих на вход компьютера, поток вызовов, поступающих на телефонную станцию, или поток команд, поступающих в устройство управления компьютера.

- Механизм обслуживания. Задание механизма обслуживания подразумевает определение того, в каких условиях обслуживание требования возможно, сколько требований может обслуживаться одновременно и как долго длится обслуживание требования. Длительность времени обслуживания в общем случае представляет собой случайную величину и характеризуется определенным статистическим распределением. Ресурс (устройство), обслуживающий требования, называется обслуживающим прибором (ОП).

- Дисциплина обслуживания. Под дисциплиной обслуживания понимают правило, в соответствии с которым устанавливается очередность обслуживания поступающих в систему требований. Например, требования могут обслуживаться в порядке их поступления в систему, либо в обратном (инверсионном) порядке, когда при освобождении ОП на обслуживание принимается требование, которое поступило в систему последним, либо в соответствии с некоторым фиксированным или динамическим приоритетом и т. д.

- Очередь. В некоторых СМО очередь возникает в том случае, если в момент поступления требования начало его обслуживания невозможно. В этом случае требование может потеряться или ожидать обслуживания в очереди (в зависимости от конкретной анализируемой модели). Очередь характеризуется числом мест ожидания, т. е. максимальным числом требований, которые могут находиться в этой очереди одновременно. Если число мест ожидания в очередях системы обслуживания равна нулю, т. е. любое требование, которое в момент своего поступления не может немедленно начать обслуживаться, теряется, соответствующая СМО называется системой с потерями. В случае неограниченного (равного бесконечности) числа мест ожиданий во всех очередях системы и в том случае, когда каждое прибывающее в систему требование будет обслужено (возможно, не полностью), система называется системой с ожиданием. Если, кроме того, каждое поступившее требование будет обслужено полностью, соответствующая система называется СМО без потерь требований.

- Выходной поток требований. Выходной поток представляет собой последовательность моментов времени окончания обслуживания требований, или, иначе, моментов выхода требований из системы. Анализ такой последовательности является важным, если выходной поток является входным по отношению к другой СМО.

Представленные элементы, составляющие СМО, в дальнейшем будут анализироваться более подробно.

2.  ЭЛЕМЕНТЫ  ТЕОРИИ  ВЕРОЯТНОСТЕЙ.

ТЕОРИЯ  ВХОДНОГО  ПОТОКА

2.1. Экспоненциальное распределение

Отличительной чертой случайных величин (СВ), анализируемых в ТМО, является их неотрицательность. Сказанное означает, что функция распределения (ФР) F(x) таких СВ принимает нулевые значения при x≤0.

В дальнейшем в нашем курсе мы будем изучать исключительно неотрицательные СВ.

В ТМО большую роль играют неотрицательные СВ, подчиняющиеся экспоненциальному распределению.

Определение 1. СВ ξ  имеет экспоненциальное распределение, если ее ФР имеет вид

F(x)=Pξ<x=1−e−a x; x>0, a>0.                          (2.1)

Число a называется параметром экспоненциального распределения. Плотность СВ ξ, описываемой ФР (2.1), может быть представлена в виде

f(x)=dF(x)dx=ae−ax.

Нетрудно показать, что математическое ожидание СВ ξ равно

Eξ=0∞x dF(x)=0∞x f(x) dx=a−1.

Вообще момент порядка i (i=1, 2, ...) СВ ξ равен

Eξi=0∞xi dF(x)=0∞xi f(x) dx=i !/ai.

Приведем основные свойства СВ ξ, имеющей экспоненциальное распределение.

Свойство 1. (Свойство отсутствия памяти.) Если СВ ξ имеет экспоненциальное распределение, то для каждого x≥0 и каждого b≥0 имеет место равенство

Pξ≥x+b | ξ≥b=Pξ≥x.

Доказательство. Из формулы условной вероятности следует, что

Pξ≥x+b | ξ≥b=Pξ≥x+b, ξ≥bPξ≥b=

=Pξ≥x+bPξ≥b=1−F(x+b)1−F(b)=e−a(x+b)e−ab=e−ax. 

Можно сформулировать следующее обобщение свойства 1. Пусть τ представляет собой неотрицательную СВ, не зависимую от СВ ξ, имеющей экспоненциальное распределение. Тогда

Pξ≥x+τ | ξ≥τ=Pξ≥x.

Смысл свойства 1 заключается в следующем. Пусть СВ ξ означает время жизни некоторой особи. Известно, что в момент времени t=b особь еще жива. Тогда остаток времени ее жизни ξb после момента b имеет то же экспоненциальное распределение, что и полное время жизни особи ξ:

Pξb<x=Pξ<x=1−e−a x,

где a – параметр экспоненциального распределения СВ ξ.

Из свойства 1 и его обобщения следует, что если промежутки времени между моментами появления некоторых событий независимы и подчиняются экспоненциальному распределению с одним и тем же параметром, то распределение времени ожидания очередного события после произвольного момента времени не зависит ни от того, как долго перед этим не появлялось предшествующее данному моменту событие, ни от того, в какие моменты времени появились предыдущие события, и подчиняется экспоненциальному распределению с тем же параметром.

Свойство 2. Пусть ξ1, ..., ξn – независимые СВ, имеющие экспоненциальное распределение с параметрами a1, ..., an соответственно. Тогда СВ ξ=min (ξ1, ..., ξn) имеет экспоненциальное распределение с параметром a=a1+...+an.

Доказательство. Очевидно, что

Pξ≥x=Pmin (ξ1, ..., ξn)≥x=Pξ1≥x... Pξn≥x=exp(−(a1+...+an)x) .

Тогда ФР F(x) СВ ξ имеет вид

F(x)=Pξ<x=1−Pξ≥x=1−e−ax,

где a=a1+...+an. 

Свойство 3. Пусть ξ1, ..., ξn – независимые СВ, имеющие экспоненциальное распределение с параметрами a1, ..., an соответственно, и пусть ξ=min (ξ1, ..., ξn). Тогда Pξ=ξi=ai/a.

Доказательство.

Pξ=ξi=Pξi≤ξ1, ..., ξi≤ξi−1, ξi≤ξi+1, ..., ξi≤ξn=

...  ti≤tk; k≠i; k=1, n a1... ane−a1 t1... e−an tndt1... dtn=

=0∞aie−aitidtiti∞a1e−a1t1dt1...ti∞ai−1e−ai−1ti−1dti−1ti∞ai+1e−ai+1ti+1dti+1...ti∞ane−antndtn=

=0∞aie−aitie−(a1+...+ai−1+ai+1+...+an) tidti=ai0∞e−atidti=ai/a. 

Свойство 4. Если СВ ξ имеет экспоненциальное распределение с параметром  a  и Δt – малая положительная величина, то

F(Δt)=Pξ<Δt=aΔt+o(Δt).

Доказательство.

F(Δt)=1−e−aΔt=1−1+aΔt+o(Δt)=aΔt+o(Δt). 

2.2. Преобразования Лапласа – Стилтьеса

и Лапласа

Определение 2. Преобразованием Лапласа – Стилтьеса (ПЛС) ФР A(t) (неотрицательной) СВ ξ называется функция

α(q)=Ee−qξ=0∞e−qtdA(t),

где q – комплексная переменная, Re q≥0.

Функция α(q) называется также ПЛС СВ ξ. Легко показать, что ПЛС определено для ФР любой неотрицательной СВ. Пусть A(t), A1(t), A2(t), … – ФР, α(q), α1(q), α2(q), … – соответствующие им ПЛС. Соответствие между A(t) и α(q) характеризуется следующими свойствами.

- Равенство A1(t)=A2(t) эквивалентно равенству α1(q)=α2(q).

- An(t)→A(t) при n→∞ в точках непрерывности функции A(t), если и только если αn(q)→α(q) при n→∞ для всех q, таких что Re q≥0.

Из того, что A(t) является ФР, следует, что α(0)=0∞dA(t)=1; α(q)<1 при Re q>0 в том случае, если A(0+)<1;если A(0+)=0, то α(q)→0 при Re q→∞.

Приведем главные свойства ПЛС СВ.

Свойство 1. (Связь между ПЛС и преобразованием Лапласа.)

α(q)=0∞e−qtdA(t)=q0∞e−qtA(t) dt.

Здесь 0∞e−qtA(t) dt=α(q)/q – преобразование Лапласа функции A(t).

Заметим, что в некоторых случаях удобнее считать, что аргумент q в преобразованиях Лапласа и Лапласа-Стилтьеса принимает вещественные неотрицательные значения (q≥0).

В том случае, если A(x) есть функция ограниченная, непрерывная слева и неубывающая (такая функция не обязательно представляет собой ФР), то для нее с помощью правой части соотношения, записанного в определении 2, также можно определить ПЛС α(q), которое в данном случае удовлетворяет равенству limq→0α(q)=limx→∞A(x). Если γ(q)=α(q)/q является преобразованием Лапласа функции A(x), то указанное равенство принимает вид limq→0qγ(q)=limx→∞A(x).

Свойство 2. Если СВ ξ1 и ξ2 независимы, а α1(q) и α2(q) представляют собой ПЛС СВ ξ1 и ξ2 соответственно, то ПЛС α(q) СВ ξ=ξ1+ξ2 имеет вид: α(q)=α1(q)α2(q).

Таким же свойством обладает, очевидно, и преобразование Лапласа.

Замечание. Вспомним, что если F1(t) и F2(t) представляют собой ФР независимых СВ ξ1 и ξ2 соответственно, то соотношение

F(t)=0tF1(t−u) dF2(u)=0tF2(t−u) dF1(u)

определяет ФР СВ ξ=ξ1+ξ2.

Свойство 2 обобщается очевидным образом на случай ξ= =ξ1+...+ξn, где СВ ξi независимы, i=1, n (n=2, 3, ...).

Свойство 3. Для ФР A(t) абсолютно непрерывной (неотрицательной) СВ имеем 0∞e−qtdA'(t)=qα(q), где α(q) – ПЛС ФР A(t).

Свойство 4. Если существует момент порядка i (i=1, 2, ...) СВ ξ, то его можно определить, зная ПЛС α(q) этой СВ, с помощью дифференцирования функции α(q), используя соотношение

αi=Eξi=(−1)iα(i)(q)|q=0=(−1)iα(i)(0).

Например, дисперсию СВ ξ можно вычислить следующим образом:

Dξ=Eξ2−(Eξ)2=α2−α12=α''(0)−(α'(0))2.

ПЛС имеет смысл для любых типов распределений неотрицательных СВ. Пусть, например, ФР A(t) дифференцируема везде, кроме точки x∈[0; ∞), в которой она терпит разрыв. Величина этого разрыва (с учетом известных из теории вероятностей свойств ФР) равна A(x+)−A(x), где A(x+)=limt→x+A(t).

# Тогда

α(q)=0xe−qtdA(t)+e−qx[A(x+)−A(x)]+x+∞e−qtdA(t).

В частности, если СВ ξ имеет распределение дискретного типа:

Pξ=xi=pi; i=1, 2, ...; ipi=1,

то α(q)=ipie−qxi.

При определении явного вида функции A(t) в случае, если известно ее ПЛС α(q), обычно используется тот факт, что преобразованием Лапласа функции A(t) является функция α(q)/q, достаточно, таким образом, найти оригинал изображения α(q)/q. Если f(q) является преобразованием Лапласа некоторой функции F(x), то для ее определения в общем случае используется следующая формула обращения:

F(x)=12π ilimδ→∞ γ−iδγ+iδ eqxf(q) dq,

где γ – произвольное положительное число. Интеграл в последней формуле вычисляется по любой гладкой кривой из полуплоскости Re q>0, в частности, в качестве такой кривой может быть выбран отрезок, соединяющий точки γ−iδ, γ+iδ.

В дальнейшем для нахождения явного вида ФР F(x) по ее преобразованию Лапласа f(q) для вычисления указанного интеграла мы часто будем пользоваться методами теории вычетов. В этом случае, если f(q) является аналитической на расширенной комплексной плоскости функцией, за исключением конечного числа особых точек a1, ..., an, то

F(x)=k=1nRes [f(ak) eakx]=Res [f(q) eqx; a1, ..., an],

где Res[g(ak)]=Res[g(q) ; ak] означает вычет функции g(q) в особой точке ak. В частности, если функция g(q) представима в виде g(q)= =r(q)/p(q), а точка а является полюсом порядка п (n=1, 2, ...) функции g(q), то ее вычет в особой точке а определяется соотношением

Res r(a)p(a)=Res r(q)p(q); a=1(n−1)!dn−1dqn−1(q−a)nr(q)p(q) | q=a.

Например, для полюса а первого порядка получаем

Res r(a)p(a)=Res r(q)p(q); a=(q−a)r(q)p(q) | q=a.

Для обращения преобразования Лапласа f(q) (в частности, в случае вещественного q≥0) часто используются следующие утверждения.

1. Если существует такое q0, что для всех q>q0 справедливо разложение f(q)=n=0∞cnqn+1, то оригинал F(x) изображения f(q) представляется в виде сходящегося при  любом х ряда F(x)=n=0∞cnxnn !.

2. Если  f(q) является дробно-рациональной функцией, т. е. она представима в виде суммы простейших дробей f(q)=i=1nj=1kicij(q−qi)j, то оригинал F(x) представляется в виде F(x)=i=1nj=1kicijxj−1(j−1)!eqix.

Заметим также, что если функция F(x) дифференцируема в интервале (0; ∞) и существует ее преобразование Лапласа f(q), то преобразование Лапласа функции F'(x) имеет вид qf(q)−F(0).

2.3. Производящая функция

Пусть СВ ξ принимает числовые значения из множества  X=0, 1, ..., pi=Pξ=i, i=0∞pi=1.

В этом случае распределение СВ ξ полностью (однозначно) определяется ее производящей функцией (ПФ) P(z)=Ezξ=i=0∞pizi, где z – комплексная переменная, z≤1.

Приведем основные свойства ПФ.

Свойство 1.  Если P(z) является ПФ СВ ξ, то

pi=Pξ=i=1i !∂i∂ziP(z) |z=0=1i !P(i)(z)|z=0.                    (2.2)

Свойство 2. Если P(z) является ПФ СВ ξ, то

Eξ=P'(1), Dξ=P''(1)+P'(1)(1−P'(1)).

Очевидно, с помощью дифференцирования ПФ в точке z = 1 можно вычислить моменты любого порядка (если они существуют) СВ ξ.

2.4. Метод введения дополнительного события

Использование формального аппарата преобразований Лапласа-Стилтьеса и производящих функций становится более понятным, если указанным понятиям придать вероятностный смысл.

Проиллюстрируем сказанное примерами.

Пример 1. Пусть имеется СВ ξ с ФР A(t), имеющая смысл длительности некоторого процесса. Одновременно с наблюдением за этим процессом будем анализировать наступление некоторых искусственных событий, не зависимых от наблюдаемого «главного» процесса. Предположим, что интервалы τ между моментами наступления таких событий (их обычно называют катастрофами) независимы и распределены экспоненциально с одним и тем же параметром q≥0, т. е.

Pτ<t=1−e−qt, t>0.

В этом случае для вероятности Pτ>ξ того, что за случайное время ξ не произойдет ни одной катастрофы, учитывая наличие свойства отсутствия памяти у распределения СВ τ и используя формулу полной вероятности, находим

Pτ>ξ=0∞Pτ>ξ | ξ=tdPξ<t,

где

dPξ<t=Pξ∈[t; t+dt)=dA(t),

а из независимости СВ ξ и τ следует, что

Pτ>ξ | ξ=t=Pτ>t=1−Pτ≤t=1−Pτ<t=e−qt,

поскольку распределение СВ τ абсолютно непрерывно. В итоге полу-чаем

Pτ>ξ=0∞e−qtdA(t)= α(q)=Ee−qξ,

т.е. в случае q≥0 ПЛС α(q) приобретает смысл вероятности того, что в случайном интервале времени ξ, т.е. в течение всего процесса, не наступит ни одной катастрофы.

Пример 2. Пусть ξ имеет смысл количества требований, прибывающих на вход СМО в течение фиксированного промежутка времени, pk=Pξ=k, k=0, 1, .... Будем считать, что каждое из прибывающих требований, не зависимо от остальных, окрашено в красный цвет с вероятностью z (0≤z≤1) или в синий – с вероятностью 1−z. В этом случае условная вероятность того, что среди прибывших требований не оказалось ни одного синего при условии,  что  их  число  равно k  (k=0, 1, ...),  равна, очевидно, zk. Тогда по формуле полной вероятности (в ее дискретном варианте) получаем, что вероятность неприбытия в указанном промежутке времени синих требований равна k=0∞pkzk=P(z)=Ezξ, т. е. ПФ P(z) представляет собой вероятность того, что в данном промежутке времени в систему могли поступить только красные требования (или, что то же самое, не поступило ни одного синего требования).

Следовательно, для нахождения P(z) или α(q) в том случае, если 0≤z≤1 или соответственно q≥0, можно использовать вероятностный смысл этих функций с помощью введения дополнительных событий, каковыми являются, в частности, окраска требований или искусственная, не зависимая от анализируемого процесса последовательность ката-строф.

В этом заключается сущность метода введения дополнительного события.

Поскольку α(q) и P(z) являются аналитическими функциями при Re q≥0 и z≤1 соответственно, используя принцип аналитического продолжения, можем утверждать, что полученные с помощью метода введения дополнительного события соотношения распространяются на всю допустимую область изменения  z  или q.

2.5. Входной поток требований

Предположим, что в некоторые моменты времени τ1, τ2, ... происходят события определенного типа (например, прибывают телеграммы в коммутационный центр, или поступают вызовы на телефонную станцию, или вообще поступают требования на вход СМО), τ1≤τ2≤.... Введем обозначение zk=τk−τk−1, k=1, 2, ..., τ0≡0. Величина zk представляет собой, очевидно, промежуток времени между событиями с номерами k и k−1 рассматриваемой последовательности событий. Обозначим через ν(t) количество событий анализируемой последовательности, которые произошли в промежутке времени [0; t).

Рассмотрим два определения одного и того же понятия.

Определение 3. Потоком однородных событий  называется случайный процесс ν(t), принимающий целые неотрицательные значения, такие что ν(0)=0, и для произвольных t1, t2, таких что t1<t2, имеет место неравенство ν(t1)≤ν(t2).

Определение 4. Потоком однородных событий  называется последовательность неотрицательных СВ zk;  k=1, 2, ....

Легко показать, что определения 3 и 4 эквивалентны. Таким образом, поток однородных событий ν(t) считается заданным, если:  а) для каждого целого числа n≥1 и произвольных неотрицательных t1, ..., tn определено распределение случайного вектора (ν(t1), ..., ν(tn)) (определение 3); б) для каждого целого n≥1 определено распределение случайного вектора (z1, ..., zn) (определение 4).

Если для каждого n СВ z1, ..., zn независимы, соответствующий поток называется потоком с ограниченным последействием. Для задания такого потока достаточно определить ФР Ai(t), где Ai(t)=Pzi<t, i=1, 2, ....

Поток с ограниченным последействием, для которого имеет место равенство A2(t)=A3(t)=...=A(t), называется рекуррентным потоком с запаздыванием A1(t). Соответствующий ему процесс τi; i=1, 2, ... называется процессом восстановления с запаздыванием. В том случае, если для данного потока выполняется равенство A1(t)=A(t), поток называется рекуррентным, а соответствующий ему процесс τi; i=1, 2, ... называется процессом восстановления.

Предположим, что A(0+)<1, т. е. что Pzk>0>0 (не все zk равны нулю при k=2, 3, ...). В частности, если A(0+)=A1(0+)=0, то Pzk>0=Pz1>0=1, т. е. в произвольный фиксированный момент времени с вероятностью 1 может произойти только одно событие потока. Найдем распределение числа событий ν(t) рекуррентного потока с запаздыванием, происходящих в промежутке времени [0; t).

Введем обозначения Bk(t)=Pτk<t, k=1, 2, ...; B0(t)≡1 для 0;

α1(q)=Ee−qz1=0∞e−qtdA1(t); α(q)=Ee−qzk=0∞e−qtdAk(t), k≥2;

βk(q)=Ee−qτk=0∞e−qtdBk(t).

Очевидно, β0(q)=0∞e−qtdB0(t)≡1. Поскольку СВ z1, ..., zk  независимы и τk=z1+...+zk, то из свойства 2 ПЛС следует, что

βk(q)=α1(q)[α(q)]k−1, k≥1.   	         	         (2.3)

Обозначим через Pk(t)=Pν(t)=k вероятность того, что в промежутке времени [0; t) произойдет k событий потока (например, в систему поступит k требований). Нашей целью является определение функций Pk(t).

Пусть

P(z, t)=Ezν(t)=k=0∞Pk(t)zk;π(z, q)=0∞e−qtP(z, t)dt=0∞e−qtEzν(t)dt.

Очевидно, функции Pk(t) однозначно определяются функцией π(z, q), поскольку Pk(t) определены однозначно ПФ P(z, t), а между P(z, t) и π(z, q) существует взаимно однозначное соответствие.

Выразим функции Pk(t) через функции Bk(t).

Pk(t)=Pν(t)=k=Pτk<t≤τk+1=Pt≤τk+1−Pt≤τk=

=1−Pτk+1<t−1+Pτk<t=Pτk<t−Pτk+1<t=Bk(t)−Bk+1(t).

Тогда P(z, t)=k=0∞zk[Bk(t)−Bk+1(t)], откуда следует, что

π(z, q)=0∞e−qtk=0∞zk[Bk(t)−Bk+1(t)]dt.

Поскольку ряд под знаком интеграла сходится абсолютно, имеем

π(z, q)=k=0∞zk0∞e−qtBk(t)dt−0∞e−qtBk+1(t)dt.

Из последнего равенства и свойства 1 ПЛС следует

qπ(z, q)=k=0∞zk[βk(q)−βk+1(q)].

С учетом соотношения (2.3) имеем

qπ(z, q)=1−α1(q)+k=1∞zk(α(q))k−1α1(q)[1−α(q)]=

=1−α1(q)+zα1(q)1−α(q)1−zα(q),

откуда окончательно получаем

π(z, q)=1−α1(q)+z[α1(q)−α(q)]q[1−zα(q)].

В случае рекуррентного потока имеем α1(q)=α(q), откуда следует, что

π(z, q)=1−α(q)q[1−zα(q)].                   	               (2.4)

Теперь ПФ P(z, t) можем определить с помощью обращения преобразования Лапласа π(z, q), затем, пользуясь свойством 1 ПФ (формула (2.2)), можем определить вероятности Pk(t).

2.6. Простейший поток

Определение 5. Рекуррентный поток, для которого

A(t)=Pzk<t=1−e−a t, t>0, a>0, k=1, 2, ...,

называется простейшим (или стационарным пуассоновским) с параметром a.

ПЛС α(q) ФР A(t) в этом случае имеет вид

α(q)=0∞e−q tdA(t)=a0∞e−(q+a)tdt=aa+q.

Подставляя найденное выражение для функции α(q) в соотношение (2.4), получаем

π(z, q)=(q+a−az)−1,

откуда следует, что

P(z, t)=k=0∞Pk(t)zk=e−(a−az) t,

поскольку

π(z, q)=0∞e−q tP(z, t) dt=0∞e−(q+a−az) tdt=(q+a−az)−1.

Разложив функцию ea z t в ряд по степеням z, получим

P(z, t)=e−a tea z t=e−a tk=0∞(at)kk ! zk,

откуда следует, что

Pk(t)=Pν(t)=k=(at)kk!e−at; k=0, 1, ....                     (2.5)

Таким образом, случайное число событий простейшего потока, происходящих в промежутке времени [0; t), подчиняется распределению Пуассона с параметром at.

Из свойства отсутствия памяти у экспоненциального распределения следует, что время ожидания наступления очередного события простейшего потока не зависит от того, сколько времени прошло с момента появления предыдущего события.

Поэтому число ν(t0, t0+t)=ν(t0+t)−ν(t0) событий простейшего потока, происходящих в промежутке времени [t0; t0+t), не зависит от величины t0, т. е. ν(t0, t0+t) для произвольного t0≥0 имеет то же самое распределение, что и ν(t). Наоборот, если распределение числа ν(t) событий потока, происходящих на любом интервале длительности t описывается соотношением (2.5), то A(t)=Pzk<t=Pν(t)>0=1− −P0(t)=1−e−a t, и в этом случае соотношение (2.5) оказывается эквивалентным определению 5 простейшего потока.

Определение 6. Однородный случайный поток называется стационарным, если для любого натурального n≥1, любой последовательности вещественных чисел t1, ..., tn, таких что 0<t1<...<tn, и любого t0>0 распределение случайного вектора (ν(t0+t1)−ν(t0), ...,ν(t0+tn)−ν(t0)) не зависит от t0.

В частности, для стационарного потока вероятность Pk(t)= =Pν(t0, t0+t)=k не зависит от положения промежутка [t0; t0+t) на временной оси и является функцией, определяемой переменными k и t; k=0, 1, ....

Определение 7. Однородный случайный поток называется потоком без последействия (или с отсутствием последействия), если для произвольного натурального n≥1 и произвольной последовательности непересекающихся интервалов [t01; t11) , ..., [t0n; t1n) случайные величины ν(t01, t11) , ..., ν(t0n, t1n) независимы.

Отсутствие последействия означает, в частности, что вероятность наступления в интервале времени [T; T+t) k событий потока (k=0, 1, ...) для произвольных T≥0 и t>0 не зависит от того, сколько событий и каким образом произошло до момента T.

Пусть Pk(T, T+t) – вероятность наступления k событий потока в промежутке времени [T; T+t) и пусть

πk(T, T+t)=i=k∞Pi(T, T+t)=1−i=0k−1Pi(T, T+t), k=1, 2, ....

Функция πk(T, T+t) определяет вероятность того, что в интервале [T; T+t) произойдет не менее k событий потока. Введем обозначение πk(t)=πk(0, t). Очевидно в случае стационарного потока без последействия имеем πk(t)=πk(T, T+t) для произвольных T>0.

Определение 8. Поток случайных событий называется ординарным, если для произвольного t≥0 и Δt→0 выполнено следующее свойство:

π2(t, t+Δt)=o(Δt)     (или limΔt→0π2(t, t+Δt)Δt=0).

Ординарность означает практическую невозможность одновременного появления двух и более событий потока.

Имеет место следующее утверждение, которое мы доказывать не будем.

Теорема 1. Поток событий является простейшим тогда и только тогда, когда он обладает свойствами стационарности, ординарности и отсутствия последействия.

Найдем математическое ожидание числа событий простейшего потока, происходящих во временном интервале длительности t.

Eν(t)=k=0∞kPk(t)=k=1∞k(at)kk!e−a t=at e−atk=1∞(at)k−1(k−1)!=at.

Здесь параметр a имеет смысл интенсивности потока, т. е. среднего числа событий, происходящих в течение единицы времени.

Можно легко показать, что простейший поток имеет следующие свойства.

Свойство 1. Суперпозиция n независимых простейших потоков с параметрами a1, ..., an является простейшим потоком с параметром a=a1+...+an.

Свойство 2. Предположим, что каждое событие простейшего с параметром a потока может быть удалено из этого потока с вероятностью p или остаться в потоке с вероятностью 1−p не зависимо от других событий. Тогда поток удаленных событий является простейшим с параметром ap.

Свойство 3. Пусть дано n независимых простейших потоков с параметрами a1, ..., an и пусть a=a1+...+an. Тогда вероятность того, что первое после произвольного момента времени t событие суммарного потока относится к i-му потоку (i=1,n), равна ai/a.

Последнее свойство следует, очевидно, из свойства 3 экспоненциального распределения.

2.7. Стационарные потоки

Пусть ν(t) по-прежнему означает число событий потока, происходящих в интервале времени [0; t),

π1(t)=Pν(t)≥1=k=1∞Pν(t)=k=k=1∞Pk(t).

Справедливо следующее утверждение, принимаемое без доказательства.

Теорема 2. Для произвольного стационарного потока существует конечный или бесконечный предел limt→0π1(t)t=a, 0<a≤∞.

Предел a=limt→0π1(t)t называется параметром стационарного потока.

В п. 2.6 было введено понятие интенсивности простейшего потока. Очевидно, это понятие имеет смысл для любого стационарного потока.

Предположим, что k=0∞Pk(t)=k=0∞Pν(t)=k≡1 для произвольного конечного t>0.

Тогда из свойства аддитивности математического ожидания следует, что для произвольного стационарного потока существует такое число λ, 0≤λ≤∞, что

Eν(t)=k=0∞kPk(t)=λt.

Число  называется интенсивностью стационарного потока.

Можно легко доказать, что для любого стационарного потока выполнено неравенство λ≥a, где a – параметр потока.

В частности, в случае простейшего потока имеет место равенство a=λ, поскольку в этом случае limΔt→0π1(Δt)Δt=limΔt→01−P0(Δt)Δt=  =limΔt→01−e−aΔtΔt=a.

Этот же вывод был получен нами для простейшего потока в п. 2.6.

Можно доказать, что равенство a=λ справедливо для любого стационарного ординарного потока.

Рассмотрим два важных частных случая стационарных потоков.

- Стационарный поток без последействия. Пусть

πk(t)=Pν(t)≥k=i=k∞Pi(t).

Как мы знаем, для любого стационарного потока существует конечный или бесконечный предел limt→0π1(t)t=a (теорема 2).

Можно доказать, что для стационарного потока без последействия (который не обязательно является ординарным) существуют пределы limt→0πk(t)t для произвольных k>0.

## А поскольку

Pk(t)π1(t)=Pk(t)t⋅tπ1(t)=πk(t)−πk+1(t)t⋅tπ1(t),

то существуют пределы gk=limt→0Pk(t)π1(t). Величины gk имеют, очевидно, следующий вероятностный смысл: gk есть вероятность того, что в определенный момент времени произойдет в точности k событий потока при условии, что в этот момент произойдет, по крайней мере, одно событие.

Из определения параметра потока a=limt→0π1(t)t получаем

P0(Δt)=1−π1(Δt)=1−aΔt+o(Δt),                          (2.6)

а для вероятностей Pl(Δt),  l=1, 2, ..., имеем

limΔt→0Pl(Δt)Δt=limΔt→0π1(Δt)Δt⋅Pl(Δt)π1(Δt)=agl,

следовательно,

Pl(Δt)=aglΔt+o(Δt), l≥1.			         (2.7)

В дальнейшем под событиями потока будем понимать поступление требований на вход СМО. Из формул (2.6), (2.7) следует, что анализируемый поток является простейшим с параметром a потоком групп требований, причем произвольная группа, не зависимо от других, содержит l требований (l≥1) с вероятностью gl,l=1∞gl=1.

Введем в рассмотрение ПФ G(z)=k=1∞gkzk числа требований в произвольной группе. И пусть P(z, t)=k=0∞Pk(t)zk– ПФ числа требований, поступающих в систему в интервале времени [0; t) и в силу стационарности в произвольном интервале времени длительности t. Для анализируемого потока оказывается справедливой формула

P(z, t)=exp−a[1−G(z)] t.                                  (2.8)

Последнее равенство докажем, воспользовавшись методом введения дополнительного события. Действительно, если z – вещественное число, 0≤z≤1, то G(z) имеет смысл вероятности того, что все требования в прибывающей группе являются красными (если каждое требование, независимо от других, считать красным с вероятностью z или синим с вероятностью 1−z).

Прибывающую группу требований назовем плохой, если в ней имеется, по крайней мере, одно синее требование. Поскольку вероятность этого события равна 1−G(z), то, как следует из свойства 2 простейшего потока, поток плохих групп требований является простейшим с параметром a(1−G(z)). Справедливость формулы (2.8) следует из того, что функция P(z, t) представляет собой вероятность прибытия в систему в интервале времени [0; t) исключительно красных требований, или, что то же самое, неприбытия в указанном интервале плохих групп требований.

Для ординарного стационарного потока имеем, очевидно, G(z)=z.

Найдем теперь математическое ожидание числа требований анализируемого потока, прибывающих в систему в течение времени t.

Из свойств ПФ следует, что Eν(t)=Pz'(z, t) |z=1. Пользуясь соотношением (2.8), находим

Eν(t)=aG'(1) t,                                           (2.9)

где G'(1) есть математическое ожидание числа требований в группе. Поскольку Eν(t)=λ t, где  – интенсивность стационарного потока, то из соотношения (2.9) следует, что для анализируемого потока выполняется равенство λ=aG'(1).

2. Стационарный рекуррентный поток. Рассмотрим рекуррентный с запаздыванием поток, введенный в рассмотрение в п. 2.5, который определяется функциями A1(t)=Pz1<t, A(t)=Ak(t)=Pzk<t, где k=2, 3, .... Очевидно, в общем случае мы не можем утверждать, что этот поток является стационарным, поскольку, анализируя его поведение в интервалах времени [0; t) и [T; T+t), где T>0 – произвольное число, можно заключить, что распределение числа событий потока, происходящих в первом из указанных интервалов, не обязательно совпадает с распределением числа событий, происходящих во втором интервале, поскольку, если ФР времени наступления первого события после момента t=0 равна A1(t), то ФР длительности времени, прошедшего от момента T до момента наступления очередного события, не обязательно равна A1(t). Поэтому нельзя утверждать, что свойство стационарности выполняется для любого рекуррентного или рекуррентного с запаздыванием потока. Из приведенных рассуждений следует также, что наличие свойства стационарности такого потока определяется зависимостью между ФРA1(t) и A(t).

Действительно, справедливым оказывается следующее утверждение.

Теорема 3. Рекуррентный с запаздыванием поток, определенный  ФР A1(t) и A(t), является стационарным, если и только если

A1(t)=λ0t[1−A(u)] du, 			              (2.10)

где λ=0∞t dA(t)−1.

Доказательство. Мы докажем только необходимость, т. е. тот факт, что соотношение (2.10) следует из свойства стационарности рекуррентного с запаздыванием потока.

Заметим, что в терминах ПЛС соотношение (2.10) имеет вид α1(q)=λq(1−α(q)). Действительно, как следует из (2.10) и свойства 1 ПЛС,

α1(q)=0∞e−qtdA1(t)=0∞e−qtdλ0t[1−A(u)] du=λ0∞e−qt[1−A(t)] dt=λq(1−α(q)) .

Предположим, что рассматриваемый рекуррентный с запаздыванием поток является стационарным. Тогда имеет место равенство Eν(t)=k=0∞kPk(t)=λt, где ν(t) – число событий потока, происходящих в течение произвольного интервала времени длительности t.

Введем ПФ P(z, t)=k=0∞Pk(z) zk. Из свойств ПФ следует, что

Eν(t)=k=0∞kPk(t)=∂P(z, t)∂ z |z=1=λt.

Применив к последнему равенству преобразование Лапласа, получаем

0∞e−q t∂P(z, t)∂ z |z=1dt=λ0∞te−q tdt,

откуда следует, что необходимым и достаточным условием существования Eν(t)=λt является выполнение равенства

∂π(z, q)∂ z |z=1=λq2,	                               (2.11)

где, в соответствии с доказательством, рассмотренным в п. 2.5,

π(z, q)=0∞e−q tP(z, t) dt=1−α1(q)+z[α1(q)−α(q)]q[1−zα(q)].

Отсюда после некоторых простых вычислений имеем

∂π(z, q)∂ z |z=1=α1(q)q(1−α(q)).

Тогда из соотношения (2.11) получаем α1(q)q(1−α(q))=λq2, откуда следует соотношение α1(q)=λq(1−α(q)), эквивалентное соотношению (2.10), где α1(q), α(q) – ПЛС ФР A1(t) и A(t) соответственно.

Формула, определяющая число , записанная в утверждении теоремы, следует из условия нормировки 0∞dA1(t)=1 и из полученного соотношения (2.10). 

Заметим также, что имеет место более общее утверждение, принимаемое без доказательства.

Теорема 4. Поток событий является стационарным с конечной интенсивностью, ординарным и с ограниченным последействием, если и только если он представляет собой рекуррентный с запаздыванием поток, определенный ФР A1(t) и A(t), такими что A1(t)=λ0t[1−A(u)] du.

2.8. Время обслуживания

Предположим, что некоторый прибор обслуживает поступающие на него требования. В общем случае время обслуживания представляет собой неотрицательную СВ. Занумеруем требования в порядке их поступления на прибор номерами 1, 2,  и обозначим через ξk, k  1, время обслуживания k-го требования. Будем считать, что время обслуживания каждого требования не зависит от характеристик входного потока требований. Считаем, что обслуживание полностью определено, если для произвольного целого числа n≥1 определено распределение случайного вектора (ξ1, ..., ξn).

Определение 9. Обслуживание называется рекуррентным, если для произвольного натурального n≥1 случайные величины ξ1, ..., ξn независимы и имеют одинаковое распределение.

Очевидно, для определения рекуррентного обслуживания достаточно задать ФР времени обслуживания

B(t)=Pξk<t=Pξ<t, k≥1.

Рекуррентное обслуживание, для которого B(t)=1−e−μ t, μ>0, называется экспоненциальным с параметром μ.

Часто встречаются системы, в которых время обслуживания представляет постоянную величину: ξ≡t0=const0. В этом случае имеем

B(t)=0, если t≤t0 ,

и такое обслуживание называется детерминированным.

В случае экспоненциального обслуживания с параметром μ величина μΔt+o(Δt) задает вероятность завершения обслуживания в интервале времени [t; t+Δt) при условии, что обслуживание имело место в момент времени t. Величина 1−μΔt+o(Δt) является вероятностью того, что обслуживание не закончилось в интервале [t; t+Δt) также при условии, что оно продолжалось в момент t.

Рассмотрим сейчас случай так называемого многофазного обслуживания, т. е. такого, при котором время обслуживания  произвольного требования представимо в виде ξ=ξ1+...+ξn (в этом случае обслуживание включает n фаз). Будем считать, что СВ ξ1, ..., ξn независимы, и каждая из них подчиняется экспоненциальному распределению с параметром μ. В этом случае СВ  имеет так называемое распределение Эрланга n-го порядка с параметром μ. Можно показать, что ФР такой СВ имеет вид B(t)=1−e−μ ti=0n−1(μ t)ii !, а ее плотность b(t)=μ(μ t)n−1(n−1) ! e−μ t. Такое рекуррентное обслуживание называется обслуживанием Эрланга.

Рекуррентное обслуживание, для которого ФР B(t) имеет вид

B(t)=k=1ngkBk(t),

где gk>0, k=1, n и k=1ngk=1, а Bk(t) являются ФР экспоненциального распределения Bk(t)=1−e−μkt, μk>0, k=1, n, называется гиперэкспоненциальным обслуживанием n-го порядка с параметрами g1, ..., gn; μ1, ..., μn (распределение, характеризуемое ФР B(t) называется гиперэкспоненциальным). Очевидно, в этом случае B(t) представимо в виде

B(t)=1−k=1ngke−μkt.	      		           (2.12)

Плотность b(t) гиперэкспоненциального распределения имеет вид

b(t)=k=1ngkμke−μkt.

Определим теперь понятие интенсивности рекуррентного обслуживания. Пусть ФР B(t) времени обслуживания  дифференцируема в точке t=t0, так что b(t0)=B'(t0). Обозначим через P(t0, t0+Δt) вероятность завершения обслуживания требования в интервале [t0; t0+Δt), если известно, что обслуживание продолжалось в момент времени t0 и его длительность к этому моменту составила t0 единиц времени (ξ≥t0).

Интенсивностью обслуживания в точке t0 называется число

μ(t0)=limΔt→0P(t0, t0+Δt)Δt=

=limΔt→0Pξ≥t0, ξ<t0+ΔtΔt Pξ≥t0=limΔt→0Pt0≤ξ<t0+ΔtΔt Pξ≥t0=

=limΔt→0B(t0+Δt)−B(t0)Δt(1−B(t0))=b(t0)1−B(t0).		           (2.13)

Отсюда следует, что если ФР B(t) абсолютно непрерывна и дифференцируема при любом t≥0, то интенсивность обслуживания также определена для любого t≥0. Тогда из формулы (2.13) следует, что для произвольного t≥0 справедливо равенство

P(t, t+Δt)=μ(t)Δt+o(Δt).		                (2.14)

Заметим, что если время обслуживания распределено экспоненциально с параметром μ, то интенсивность обслуживания равна μ для каждого t≥0.