7.  ПРИМЕНЕНИЕ  ТЕОРИИ  МАССОВОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ  ДЛЯ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ОБЪЕМА  ПАМЯТИ  ИНФОРМАЦИОННЫХ

СИСТЕМ

7.1. Различные подходы к решению задачи

Целью настоящего раздела является демонстрация аналитических возможностей ТМО для решения задач проектирования информационных систем, т. е. таких систем, объектом преобразования в которых является информация, поступающая порциями в виде дискретных или непрерывных сообщений. Продемонстрируем эти возможности на примере задачи определения объема буферной памяти системы, представляющей собой узел информационной сети обработки и передачи сообщений. Данная задача интересна тем, что ее решение предполагает некоторое усовершенствование математического аппарата ТМО и обобщение ранее рассмотренных моделей. Отметим, что рассматриваемая задача является одной из основных, например, при проектировании концентраторов или коммутационных центров в сетях передачи данных. При ее решении следует дать ответ на два основных вопроса:

- Каким должен быть объем буферной памяти (БП) системы, чтобы вероятность потери сообщений или какие-либо другие характеристики потерь находились в заданных пределах?

- Как решение этой задачи связано со статистическими характеристиками сообщений и их потоков, а также пропускной способностью каналов?

Сначала рассмотрим попытки решения задачи в рамках классических методов ТМО, представленные в литературе по сетям связи. Очевидно, для такого решения прежде всего следует определить потребности в объеме памяти разрабатываемой системы. При этом следует учесть, что сообщения или требования (в терминологии ТМО) обладают различной информационной емкостью, или, иначе, различным объемом (в некоторых работах он называется длиной), соответствующим объему памяти, занимаемому требованием в период его нахождения в системе.

Объем требования, который представляет собой случайную величину, обозначим через ζ. ФР СВ ζ обозначим как L(x)=Pζ<x. Пусть далее σ(t) – полная сумма объемов требований, находящихся в системе в момент времени t. Случайный процесс σ(t) далее будем называть суммарным объемом. Можно считать (такое предположение справедливо для большинства информационных систем), что объемы различных требований независимы. Однако во многих реальных системах время обслуживания требования зависит от его объема. Часто (например, это имеет место в телеграфной сети) время обслуживания ξ требования пропорционально его объему (ξ=cζ,c>0).

Очевидно, потребности в объеме памяти системы определяются характеристиками процесса σ(t). Поэтому возникает задача определения его характеристик сначала хотя бы в том случае, когда величина суммарного объема не ограничена (0≤σ(t)≤∞). Известны две основные модели в рамках классической ТМО, используемые для решения задачи определения объема памяти. Кратко их рассмотрим.

1. Модель с дискретными требованиями. Эта модель базируется на изученной нами в разделе 5 СМО MG1∞. Предполагается, что требование характеризуется некоторым случайным количеством знаков, т.е. его объем ζ принимает целые положительные значения, что, очевидно, хорошо отражает реальную ситуацию. Задана вероятность qk=Pζ=k, k = 1, 2, …, k=1∞qk=1. Можно ввести в рассмотрение ПФ числа знаков (объема) требования Q(z)=k=1∞qkzk, z≤1. При этом    Q'(1) – среднее число знаков в требовании или его средний объем. Каждый знак занимает фиксированный  участок объема БП и обслуживается в течение фиксированного времени t0. Заметим здесь, что более общее предположение о том, что распределение времени обслуживания χ знака задано произвольной, положительно определенной ФР E(t), практически не усложняет модель, и будем пользоваться этим предположением. Пусть ε(q) – ПЛС ФР E(t), ε1=−ε'(0) – первый момент времени обслуживания знака.

Будем использовать некоторое обобщение изученной нами в раз-деле 5 модели СМО MG1∞, предполагая, что входной поток является стационарным потоком без последействия (см. п. 2.7), т. е. простейшим потоком групп символов (в модели символ играет роль требования), отождествляя при этом суммарный объем σ требований в стационарном режиме с числом символов, находящихся в системе. Можно показать, что стационарный режим для данной СМО BMG1∞ существует при выполнении условия ρ=aε1Q'(1)<1, где а – параметр потока, Q(z) – ПФ числа символов в прибывающей группе, а ПФ СВ σ имеет вид

R(z)=Ezσ=(1−ρ)(1−z)ε(a−aQ(z))ε(a−aQ(z))−z.                         (7.1)

В частном случае χ≡t0 имеем, очевидно, ε(q)=e−qt0, Re q>0.

Пользуясь формулой (1), можем определить, в принципе, любые характеристики СВ σ, например, ее моменты. Заметим, что в условиях существования стационарного режима имеем σ(t)⇒σ при t→∞ в смысле сходимости по распределению.

Недостатки рассмотренной модели заключаются в следующем.

1. Рассматриваемая в данной модели СВ σ не является суммарным объемом. Действительно, пользуясь моделью BMG1∞, мы фактически предполагаем, что каждый знак покидает систему в момент окончания его обслуживания. В реальной же ситуации требование, т. е. все знаки, составляющие его, покидает систему в момент окончания обслуживания его последнего знака.

2. Тип зависимости объема требования и его времени обслуживания в данной модели ограничен. Безусловно, следовало бы иметь возможность анализа СМО с более общим характером зависимости объема требования и времени его обслуживания.

3. В данной модели существенным является предположение о дискретном характере требований. Вообще говоря, во многих моделях предпочтительным является рассмотрение «непрерывных» требований.

Отметим, что в реальных информационных системах (например, в коммерческих сетях и сетях передачи научной информации), где имеет место большой объем вычислений, как показывают проведенные исследования, входные потоки требований с большой степенью точности можно считать простейшими, а их объемы (количества знаков) распределены по геометрическому закону

Pζ=k=p(1−p)k−1, k = 1, 2, …, p>0.

С точки зрения вычислений, часто оказывается более удобным анализировать модели, в которых объемы требований имеют непрерывное распределение.

2. Модель с непрерывными требованиями. Известно, что геометрическое распределение со средним значением 1/p≥4 (в реальных системах, как правило, сообщения в среднем содержат более четырех знаков) хорошо аппроксимируется экспоненциальным распределением с параметром f=p, т. е. L(x)=Pζ<x=1−e−fx, и в этом случае средний объем требования равен ϕ1=1/f. Предположим также, что время обслуживания требования пропорционально его объему (ξ=cζ). Тогда, очевидно, ФР времени обслуживания имеет вид

B(t)=Pξ<t=Pcζ<t=Pζ<t/c=L(t/c)=1−e−f t/c=1−e−μ t,  (7.2)

где μ=f/c.

Будем теперь для определения стационарного распределения  суммарного объема использовать простейшую СМО MM1∞ с ФР времени обслуживания B(t), определяемой соотношением (7.2). Как уже знаем, для такой СМО можно определить распределение числа требований η в стационарном режиме:

pk=Pη=k=(1−ρ) ρk, k = 0, 1, …,

где ρ=a/μ, a – параметр входного потока требований. Что касается распределения стационарного суммарного объема σ, то в рамках модели мы считаем, что, определив ФР B(t) по формуле (7.2), мы уже в достаточной мере учли зависимость между объемом требования и временем его обслуживания, и далее в модели объем и время обслуживания можно считать независимыми. Тогда, если в СМО находится k требований, то в силу независимости объемов и времени обслуживания имеем для стационарного суммарного объема B(t)

Pσ<x | η=k=L(k)(x),

где L(k)(x) – стилтьесовская свертка порядка k ФР L(x), т. е., как известно, для k≥1 имеем

Pσ<x | η=k=1−e−fxi=0k−1(fx)ii !,

откуда легко можем определить ФР D(x) стационарного суммарного объема:

D(x)=p0+k=1∞pkPσ<x | η=k=1−ρ+(1−ρ)k=1∞ρk1−e−fxi=0k−1(fx)ii !=

=(1−ρ)k=0∞ρk−(1−ρ)e−fxk=1∞ρki=0k−1(fx)ii !=1−(1−ρ)e−fxi=0∞(fx)ii !k=i+1∞ρk=

=1−(1−ρ)e−fxi=0∞(fxρ)ii !j=1∞ρj=1−ρe−(1−ρ)fx.

Очевидно, воспользовавшись аппаратом производящих функций и преобразований Лапласа – Стилтьеса, данную модель можно легко обобщить на случай СМО MG1∞, при этом связь между объемом требования и временем его обслуживания может быть произвольной. Хотя, повторимся, в данной модели эта связь учитывается только на уровне маргинальных (частных) распределений, что и составляет главный ее недостаток, поскольку, как увидим, характер связи указанных СВ оказывает существенное влияние на характеристики суммарного объема.

Общим недостатком двух рассмотренных моделей является также тот факт, что в них анализируются исключительно однолинейные СМО, хотя вторую модель можно легко распространить и на многолинейные системы различного типа.

В реальных информационных системах суммарный объем ограничен некоторой постоянной величиной V>0, которую будем называть объемом памяти, т. е. имеет место неравенство  0≤σ(t)≤V.  При  проектировании системы задача как раз и заключается в определении объема памяти V таким образом, чтобы учесть условия, ограничивающие долю потерянной информации (например, вероятность потери требования не должна превышать заданной величины pΠ). При этом ограничение суммарного объема невозможно заменить каким-либо эквивалентным образом ограничением числа мест ожидания, хотя в некоторых моделях такие попытки совершались. Действительно, если требование поступает в систему, когда в последней имеются свободные места для ожидания и, сверх того, x свободных единиц памяти, то оно может либо потеряться (если его объем превышает x), либо остаться в системе (в противном случае), а в классической СМО требование теряется только тогда, когда в момент его поступления заняты все места для ожидания.

В рамках классических моделей ТМО для определения объема памяти V чаще всего используется предположение, что при малых вероятностях потери pΠ (в реальных системах передачи данных она равна 10−4 и меньше) величину V можно отождествить с корнем уравнения 1−D(x)=pΠ, где D(x) – ФР стационарного суммарного объема СМО с теми же параметрами, что и анализируемая система, с тем лишь отличием, что в ней суммарный объем не ограничен (V=∞). Безусловно, такое предположение нельзя считать корректным, поскольку оно может привести к выбору такого объема памяти, который не будет гарантировать заданную вероятность потери.

Сказанное выше позволяет сделать следующий вывод: для решения задачи определения объема памяти стохастической информационной системы необходимо построить такие модели однолинейных и многолинейных СМО различной конфигурации, которые бы в полной мере учитывали зависимость между объемом требования и временем его обслуживания и по возможности учитывали бы ограничение суммарного объема. Рассмотрением наиболее простых из таких моделей мы и займемся в данном разделе нашего курса.

7.2. Классификация систем обслуживания

требований случайного объема

Рассмотрим сначала для сравнения классическую СМО достаточно общего вида, например, СМО GIGnm, 1≤n≤∞, 0≤m≤∞. Структура этой СМО схематически изображена на рис. 11. Строго говоря, в рамках такой классической модели мы не можем определить ни характеристик суммарного объема, ни характеристик потерь, связанных с его ограничениями.

Входной

поток требований

m мест

Очередь

ОП1

ОП2

⋮

ОПn

Рис. 11. Классическая система обслуживания

Будем теперь считать, что каждое требование независимо от других и от времени своего поступления в систему характеризуется случайным объемом ζ (положительно определенная СВ). Предположим также, что время обслуживания требования ξ зависит только от его объема. Задана ФР случайного вектора (ζ, ξ):

F(x, t)=Pζ<x, ξ<t.

В этом случае ФР объема требования, очевидно, есть L(x)=Pζ<x= =F(x, ∞), а ФР времени обслуживания: B(t)=Pξ<t=F(∞, t). Через σ(t) обозначим суммарный объем требований, находящихся в системе в момент времени t. Если в системе существует стационарный режим, то σ(t)⇒σ при t→∞. СВ σ называется стационарным суммарным объемом. Обозначим через V объем памяти системы (0<V≤∞), так что 0≤σ(t)≤V. Систему, которая отличается от изображенной на рис. 11 СМО тем, что ее требования характеризуются случайным объемом, и суммарный объем требований в системе ограничен величиной V, будем обозначать GIGn(m, V). Структура этой СМО изображена на        рис. 12.

ОП1

Входной

поток требований

m мест

Очередь

Память

объема

# V

ОП2

⋮

ОПn

Рис. 12. Система обслуживания требований случайного объема

Ясно, что представленная на рис. 12 СМО GIGn(m, V) в общем случае не сводится к системе GIGnm. Для примера рассмотрим механизм потерь требований в обеих системах, предполагая, что в них отсутствуют иные, кроме представленных на рис. 11 и 12, ограничения.

В СМО GIGnm требование теряется, если в момент τ его поступления в систему в последней находится n+m других требований (η(τ−)=n+m). В СМО GIGn(m, V) требование также будет потеряно, если η(τ−)=n+m, и, кроме того, при η(τ−)<n+m требование все-таки будет потеряно, если его объем x таков, что σ(τ−)+x>V. Это означает следующее: останется требование в системе в момент своего поступления или нет, зависит от его объема. Механизм потерь требований в СМО GIGn(m, V), как видим, имеет принципиальные отличия от аналогичного механизма в СМО GIGnm и не сводится к послед-нему.

Классификация СМО требований случайного объема определяется типом зависимости СВ ζ и ξ, а также величиной V. Действительно, можно выделить четыре класса моделей таких СМО, которые ниже перечислены в порядке возрастания их сложности.

- Модели, в которых V=∞, а СВ ζ и ξ независимы (F(x, t)=L(x)B(t)).

- Модели, в которых V<∞, а СВ ζ и ξ независимы (F(x, t)=L(x)B(t)).

- Модели, в которых V=∞, а СВ ζ и ξ зависимы (F(x, t)≠L(x)B(t)).

- Модели, в которых V<∞, а СВ ζ и ξ зависимы (F(x, t)≠L(x)B(t)).

Внутри каждого из представленных классов моделей можно анализировать СМО различной конфигурации.

Исследование моделей, относящихся к первому классу, не требует существенных обобщений, выходящих за рамки классической ТМО, если известна ФР L(x) объема требования (см. модель с непрерывными требованиями в п. 7.1), в том смысле, что характеристики суммарного объема в этих моделях однозначно определяются распределением числа требований и видом функции L(x). Приведем еще один пример, показывающий это.

Рассмотрим стационарную СМО MG1∞, в которой L(x) – ФР объема требования, время обслуживания не зависит от объема и имеет ФР B(t). Суммарный объем требований в системе не ограничен (V=∞), a – параметр входного потока, β1 – первый момент времени обслуживания, ρ=aβ1<1. Обозначим также через β(q) ПЛС ФР B(t). Пусть D(x)=Pσ<x – ФР стационарного суммарного объема σ, ϕ(s) – ПЛС ФР L(x), δ(s) – ПЛС ФР D(x).

Ясно, что в описанной СМО стационарное распределение числа требований не зависит от их объемов. Пусть pk=Pη=k – стационарная вероятность наличия в системе k требований. Очевидно, Pσ<x | η=k=L(k)(x) для k≥1, Pσ=0=p0=1−ρ. Отсюда следует, что

D(x)=p0+k=1∞pkPσ<x | η=k=p0+k=1∞pkL(k)(x).

Переходя в последнем соотношении к ПЛС, получаем, что

δ(s)=0∞e−sxdD(x)=k=0∞pk(ϕ(s))k=P(ϕ(s)),

где P(z) представляет собой стационарную ПФ числа требований в системе и определяется по формуле Поллачека – Хинчина (5.32). В итоге получаем

δ(s)=(1−ρ) (1−ϕ(s)) β(a−aϕ(s))β(a−aϕ(s))−ϕ(s).

Что касается моделей второго и четвертого классов, то основными определяемыми характеристиками в них являются распределение числа требований в заданный момент времени или в стационарном режиме, а также вероятность потери (или другие характеристики потерь). В моделях третьего класса определяется распределение суммарного объема в заданный момент времени или в стационарном режиме.

Модели четвертого класса являются наиболее сложными. Точные аналитические результаты для них получены только в случае систем MGn(0, V), MG(∞, V) и СМО с разделением процессора и ограниченным суммарным объемом MG1(m, V)−EPS , где m≤∞. В дальнейшем мы будем заниматься исключительно простейшими моделями второго и третьего классов.

В моделях третьего класса такие обычные характеристики, как распределение числа требований, распределение времени ожидания и т. д., можно, очевидно, определить средствами классической ТМО. Поэтому обозначать их будем точно так же, как соответствующие классические аналоги. Нетривиальным с точки зрения общей теории является нахождение  в этих моделях распределения суммарного объема. В том случае, если отсутствуют какие-либо «классические» ограничения, в этих моделях вообще нет потерь требований. Естественно, возникает вопрос их практической применимости, поскольку в реальных информационных системах объем памяти всегда ограничен. Подробно о практическом применении моделей третьего класса мы скажем ниже, а теперь перейдем к основным обозначениям и понятиям, применяемым при анализе СМО требований случайного объема.

7.3. Основные понятия и обозначения

Обозначим через D(x, t) ФР суммарного объема в системе в момент времени t: D(x, t)=Pσ(t)<x. Как уже говорилось, в случае существования стационарного режима при t→∞ имеем σ(t)⇒σ, где σ – стационарный суммарный объем. Обозначив через D(x)=Pσ<x ФР СВ σ, получаем, что D(x, t)→D(x) при t→∞. Введем в рассмотрение также ПЛС ФР D(x):

δ(s)=Ee−sσ=0∞e−sxdD(x).

Чаще всего нахождение явного вида ФР D(x) представляет собой неразрешимую задачу, и в этом случае определяется функция δ(s). Обозначим через

α(s, q)=Ee−sζ−qξ=0∞0∞e−sx−qtdF(x,t)

двумерное ПЛС совместной ФР F(x, t) объема требования и времени его обслуживания. Тогда ПЛС ϕ(s) и β(q) введенных в п. 7.2 ФР Lx и B(t) соответственно можно определить соотношениями ϕ(s)=α(s, 0), β(q)=α(0, q). Смешанный момент порядка i+j, i,j=0, 1,..., если он существует, в свою очередь, определяется соотношением

αi j=E(ζiξj)=(−1)i+j∂i+j∂si∂qjα(s, q) |s=0,q=0.

Через βi, ϕi будем обозначать моменты порядка i СВ ζ и ξ соответственно, i=1, 2, ....

Очевидно, суммарный объем произвольной СМО в момент времени t можно представить в виде суммы

σ(t)=σ1(t)+σ2(t),

где σ1(t) – суммарный объем требований, ожидающих обслуживания в этот момент, σ2(t) – суммарный объем требований, обслуживаемых в момент t.

Пусть χ(t) – объем требования, занимающего прибор обслуживания в момент времени t, ξ∗(t) – время, прошедшее от начала обслуживания этого требования до момента t, F(x, t) – совместная ФР СВ ζ (объем требования) и ξ (время обслуживания). Обозначим через Ey(x)= =Pχ(t)<x | ξ∗(t)=y условную ФР объема требования, занимающего прибор в момент t, при условии, что с начала его обслуживания прошло к этому моменту y единиц времени. Имеет место следующее утверждение, применяемое в дальнейшем во многих моделях.

Лемма 1. Пусть Ey(x)=Pχ(t)<x | ξ∗(t)=y. Тогда

dEy(x)=[1−B(y)]−1u=y∞dF(x, u),

где B(t)=F(∞, t) – ФР времени обслуживания.

Доказательство.

dEy(x)=Pχ(t)∈[x; x+dx) | ξ∗(t)=y=Pζ∈[x; x+dx) | ξ≥y=

=Pζ∈[x; x+dx);ξ≥yPξ≥y=[1−B(y)]−1u=y∞dF(x, u) . 

Отметим, что функцию Ey(x) можно определить следующим образом:

Ey(x)=0xdEy(u)=Pζ<x | ξ≥y=Pζ<x,ξ≥yPξ≥y=L(x)−F(x,y)1−B(y).

Следствие. ПЛС ФР Ey(x) имеет вид

ey(s)=0∞e−sxdEy(x)=[1−B(y)]−1x=0∞ e−sxu=y∞ dF(x, u).

Легко показать, что Gy(x)=Pχ(t)<x | ξ(t)=y=Ey(x), где ξ(t) – остаточное после момента t время обслуживания требования, занимающего в этот момент прибор.

7.4. Система M/M/n/(m,V)

В качестве одной из моделей, принадлежащих второму классу      (см. п. 7.2), рассмотрим СМО MMn(m, V). Для ее параметров и характеристик будем пользоваться обозначениями, введенными в п. 7.1–7.3. Предположим, что объем требования ζ и время его обслуживания ξ – независимые СВ. При этом ФР СВ ξ имеет вид B(t)=1−e−μ t, μ>0, а ФР L(x) СВ ζ может быть произвольной. В данной СМО, очевидно,    существует стационарный режим, если выполняется условие ρ= =a/(nμ)<∞.

Если требование объема x поступило в систему в момент времени τ и число других требований в системе в этот момент было η(τ−)=n+m, или объем σ(τ−) находящихся в системе в этот момент требований был таков, что σ(τ−)+x>V, поступившее требование теряется и не оказывает влияния на дальнейшее поведение системы. Если же η(τ−)<n+m и  σ(τ−)+x≤V, то требование остается в системе и в дальнейшем обслуживается одним из освободившихся ОП (все ОП считаются идентичными) точно так же, как в обычной СМО MMnm, при этом имеем η(τ)=η(τ−)+1, σ(τ)=σ(τ−)+x. В момент t окончания обслуживания (выхода из системы) требования длины х имеем σ(t)=σ(t−)−x, η(t)=η(t−)−1. Предположим, что требования обслуживаются в порядке их поступления в систему (дисциплина FIFO).

Для описанной СМО найдем стационарное распределение числа требований в системе и стационарную вероятность потери требования.

Данная СМО характеризуется марковским случайным процессом (η(t), σ1(t), ..., ση(t)(t)), где σ1(t), ..., ση(t)(t) – объемы всех требований, находящихся в системе в момент времени t, занумерованные в порядке их поступления. Заметим, что σ(t)=i=1η(t)σi(t).

Введем функции, имеющие следующий вероятностный смысл:

Pk(t)=Pη(t)=k, k=0, n+m;

Gk(y, t)=Pη(t)=k, σ(t)<y, k=1, n+m.

Ясно, что в этом случае для k=1, n+m имеет место соотношение Pk(t)=Gk(V, t).

Наша задача теперь состоит в том, чтобы выписать уравнения для введенных функций Pk(t). Благодаря известным нам свойствам экспоненциального распределения (см. п. 2.1), эти уравнения напоминают уравнения Колмогорова для безусловных вероятностей СМО MMnm (см. п. 4.4). Действительно, вид слагаемых предшествующих нашим дифференциальным уравнениям разностных уравнений, отражающих завершение обслуживания требования за малый промежуток времени Δt, в разностных уравнениях для СМО MMn(m, V) не изменится. Слагаемые же, описывающие поступление требований в систему, должны учитывать ограничение суммарного объема. В итоге слагаемые вида aP0(t) в уравнениях Колмогорова для безусловных вероятностей следует заменить слагаемыми aP0(t)L(V), поскольку поступающее в пустую систему требование не будет потеряно (при этом число требований в системе увеличится на единицу), если его объем не превышает величины V (вероятность этого события равна L(V)). Если поступающее в систему требование характеризуется объемом у (вероятность этого равна dL(y)), где y∈(0; V], и в момент t своего поступления застает в ней k (1≤k<n+m) других требований, то оно не будет потеряно в том случае, если сумма объемов указанных k требований меньше величины V−y (вероятность этого события равна Gk(V−y, t)). Сказанное означает, что для  k, удовлетворяющих неравенству 1≤k<n+m, слагаемые aPk(t) в уравнениях Колмогорова для безусловных вероятностей следует заменить слагаемыми a0VGk(V−y, t) dL(y).

В результате приходим к следующей системе дифференциальных уравнений для функций Pk(t):

P0'(t)=−aP0(t)L(V)+μP1(t);                                 (7.3)

P1'(t)=aP0(t)L(V)−a0VG1(V−y, t) dL(y) −μP1(t)+2μP2(t);        (7.4)

Pk'(t)=a0VGk−1(V−y, t) dL(y) −a0VGk(V−y, t) dL(y)−−kμPk(t)+(k+1)μPk+1(t) , k=2, n−1 ;            (7.5)

Pk'(t)=a0VGk−1(V−y, t) dL(y)−a0VGk(V−y, t) dL(y)−−nμPk(t)+nμPk+1(t) , k=n, n+m−1 ;            (7.6)

Pn+m'(t)=a0VGn+m−1(V−y, t) dL(y)−nμPn+m(t).                  (7.7)

Поскольку в анализируемой СМО существует стационарный режим, существуют не зависимые от начальных условий пределы

gk(y)=limt→∞Gk(y, t), k=1, n+m;

pk=Pη=k=limt→∞Pk(t), k=0, n+m.

При этом для k=1, n+m имеем

pk=gk(V).                                             (7.8)

Поскольку функции Pk(t), будучи вероятностями, равномерно ограничены по t, производные в уравнениях (7.3)–(7.7) стремятся к нулю при t→∞. Поэтому уравнениям (7.3)–(7.7) соответствуют следующие стационарные уравнения:

0=−ap0L(V)+μp1;                                       (7.9)

0=ap0L(V)−a0Vg1(V−y) dL(y)−μp1+2μp2;               (7.10)

0=a0Vgk−1(V−y) dL(y)−a0Vgk(V−y) dL(y)−kμpk+(k+1)μpk+1 , k=2, n−1;(7.11)

0=a0Vgk−1(V−y) dL(y)−a0Vgk(V−y) dL(y)−nμpk+nμpk+1 , k=n, n+m−1;  (7.12)

0=a0Vgn+m−1(V−y) dL(y)−nμpn+m.                        (7.13)

Введем обозначение Lk(y)=L(k)(y), т. е. ФР Lk(y) представляет собой стилтьесовскую свертку порядка k ФР L(y) и может быть определена последовательно для различных значений k следующим образом:

L0(y)≡1, Lk(y)=0yLk−1(y−x) dL(x), k=1, 2, ....

Непосредственной подстановкой легко показать, что решение системы уравнений (7.9)–(7.13) имеет вид

gk(y)=(nρ)kk !p0Lk(y) , k=1, n ;

Тогда на основании соотношения (7.8) можем определить стационарные вероятности pk:

pk=(nρ)kk !p0 Lk(V) , k=1, n ;                       (7.14)

Вероятность p0 отсутствия требований в системе в стационарном режиме найдем из условия нормировки k=0n+mpk=1 и соотношений (7.14):

p0=k=0n(nρ)kk !Lk(V)+nnn !k=n+1n+m ρkLk(V)−1.                 (7.15)

Вероятность потери требования в рассматриваемой СМО при конечных V уже не будет равна pn+m, как это имело место в случае СМО MMnm, поскольку требования в рассматриваемой системе могут теряться и в том случае, когда имеются свободные места для ожидания. Определим стационарную вероятность потери требования pΠ, воспользовавшись так называемым условием равновесия, на основании которого среднее число требований, поступивших в стационарном режиме в систему за единицу времени и оставшихся в ней (это число равно, очевидно, a(1−pΠ)), должно быть равно среднему числу требований k=1n−1kμpk+nμk=nn+mpk, обслуженных в системе за единицу времени (интенсивности выходного потока требований). С учетом условия нормировки получаем отсюда уравнение для определения pΠ, остающееся справедливым и в случае m=∞:

a(1−pΠ)=μk=1n−1kpk+nμ1−k=0n−1pk,

откуда следует, что

pΠ=1−(nρ)−1k=1n−1kpk−ρ−11−k=0n−1pk,                      (7.16)

где pk определяются формулами (7.14).

Рассмотрим теперь некоторые частные случаи СМО MMn(m, V) .

1. Система M/M/n/(0,V). В этом случае число мест ожидания m=0. Тогда из соотношений (7.14), (7.15) следует, что стационарное распределение числа требований в системе определяется соотношениями

p0=k=0n(nρ)kLk(V)k !−1; pk=p0(nρ)kk !Lk(V), k=1, n.

Как следует из (7.16), соотношение для вероятности потери имеет вид

pΠ=p0k=0n−1(nρ)k[L(V)−Lk+1(V)]k !+(nρ)nLn(V)n !.

2. Система M/M/1/(m,V). При n=1 из соотношений (7.14)–(7.16) получаем следующие формулы для стационарных вероятностей числа требований в системе и вероятности потери:

pk=p0ρkLk(V), k=1, m+1,

где

p0=[U1(V)]−1, U1(V)=k=0m+1ρkLk(V); pΠ=1−(1−ρ)U1(V)ρU1(V).

3. Система M/M/1/(,V). В этом случае n=1, m=∞. Основные соотношения для стационарных характеристик этой системы имеют такой же вид, как в системе MM1(m, V), с той разницей, что U1(V)=k=0∞ρkLk(V).

Предположим дополнительно, что объем требования имеет экспоненциальное распределение L(x)=1−e−fx. В этом случае имеем

Lk(V)=1−e−fVj=0k−1(fV)jj !,

откуда

U1(V)=k=0∞ρk1−e−fVj=0k−1(fV)jj !=e−fVk=0∞ρkefV−j=0k−1(fV)jj !=e−fVk=0∞ρkj=k∞(fV)jj != e−fVj=0∞(fV)jj !k=0jρk=

=e−fVj=0∞(fV)jj !⋅1−ρj+11−ρ=1−ρ e−(1−ρ)fV1−ρ,

откуда, в свою очередь,

p0=(U1(V))−1=1−ρ1−ρe−(1−ρ)fV.

И для вероятности потери получаем простую формулу

pΠ=1−ρe(1−ρ)fV−ρ , если ρ≠1,

Заметим, что в этом случае при V→∞ имеем pΠ→0, если ρ≤1, и pΠ→(ρ−1)/ρ, если ρ>1. Заметим также, что данная модель представляет собой «улучшенный» вариант рассмотренной в п. 7.1 классической модели с непрерывными требованиями (модель 1), поскольку она позволяет учесть ограничение суммарного объема.

7.5. Приближенные оценки характеристик потерь

для систем с ограниченным суммарным объемом

и зависимым от объема требования

временем обслуживания

Займемся теперь вопросом о практической целесообразности моделей, отнесенных нами в п. 7.2 к третьему классу. В этих моделях вообще нет потерь требований в том случае, если отсутствуют какие-либо ограничения, касающиеся числа мест ожидания, а также времени ожидания или пребывания требований в системе. В настоящем пункте мы покажем, что определение характеристик суммарного объема в системе без потерь позволяет оценить характеристики потерь в системах с ограниченным суммарным объемом.

Рассмотрим СМО произвольной структуры (однолинейную или многолинейную) с простейшим входным потоком без потерь, которую будем обозначать СМО∞, и СМО такой же структуры, что и СМО∞, но с ограниченным постоянной величиной V > 0 суммарным объемом, которую обозначим как СМОV. В дальнейшем все характеристики СМО∞ будем помечать нижним индексом «», а аналогичные характеристики СМОV – индексом «V».

Как можно охарактеризовать потери, вызванные ограничением суммарного объема, в стационарной системе СМОV? Конечно, самой распространенной характеристикой является здесь вероятность потери требования. Если DV(x) – стационарная ФР суммарного объема (DV(x)= =PσV<x) то, очевидно, стационарная вероятность потери pΠ определяется соотношением

pΠ=0∞[1−DV(V−x)] dL(x)=1−0∞DV(V−x) dL(x),

а поскольку DV(x)= 0 при x<0, окончательно получаем

pΠ=1−0VDV(V−x) dL(x).

Однако следует отметить, что вероятность потери pΠ характеризует относительную долю потерянных в системе требований, но не долю потерянной информации. Действительно, в момент поступления в систему требование имеет тем больше шансов быть потерянным, чем большим объемом оно обладает, например, потеря требований, объем которых превышает V, является достоверным событием. Поэтому среди потерянных требований относительно большую часть составляют требования большого объема.

Будем рассматривать требования, которые теряются в момент своего поступления в систему. Пусть γ – объем такого требования. Найдем математическое ожидание κ СВ γ. Обозначим через Fγ(x) ФР СВ γ. Тогда Eγ=0∞x dFγ(x), где dFγ(x)=Pγ∈[x; x+dx) есть вероятность того, что объем потерянного требования равен х (точнее, лежит в промежутке [x; x+dx)). Поскольку объем поступающего требования и суммарный объем требований в системе непосредственно перед его поступлением независимы, имеем

Pγ∈[x; x+dx)=Pζ∈[x; x+dx), σ>V−x=[1−DV(V−x)] dL(x),

откуда с учетом того, что DV(V−x)=0 при  x>V, получаем

κ=Eγ=0∞x[1−DV(V−x)] dL(x)=ϕ1−0∞xDV(V−x) dL(x)=ϕ1−0VxDV(V−x) dL(x) .

Легко заметить, что κ<ϕ1. Величина Q=κϕ1=1−1ϕ10VxDV(V−x) dL(x) характеризует относительные потери информации в пересчете на единицу объема требования. Будем ее называть в дальнейшем стационарной вероятностью потери единицы объема. Именно эта величина характеризует долю информации, теряемую вследствие ограничения суммарного объема. Она является более объективной характеристикой потерь в сравнении с вероятностью потери pΠ, хотя ее определение оказывается в большинстве случаев более сложным.

В дальнейшем будем считать, что в СМО∞, а, значит, и в СМОV, существует стационарный режим. Пусть σ∞ – стационарный суммарный объем требований в СМО∞, а D∞(x)=Pσ∞<x – ФР СВ σ∞. Аналогично, σV – стационарный суммарный объем в СМОV, a DV(x) – ФР СВ σV. Имеет место следующее утверждение.

Теорема 1. Для произвольного вещественного неотрицательного числа х справедливо неравенство D∞(x)≤DV(x).

Доказательство. Введем следующие обозначения: χ(t) – суммарный объем требований, поступивших в систему к моменту времени t     (т. е. в промежутке [0; t)), ν(t) – суммарный объем требований, потерянных к моменту t, μ(t) –  суммарный объем требований, обслуженных к моменту t,  σ(t) – суммарный объем требований в системе в момент времени t. Очевидно, для любой СМО выполняется равенство χ(t)=μ(t)+ν(t)+σ(t), причем ν∞(t)=0. Отсюда следует, что μV(t)+νV(t)+σV(t)=μ∞(t)+σ∞(t), откуда получаем

σ∞(t)−σV(t)=μV(t)+νV(t)−μ∞(t).                       (7.17)

Покажем, что μV(t)+νV(t)−μ∞(t)≥0. Введем с этой целью в рассмотрение еще одну систему СМО, для которой суммарный объем, подобно суммарному объему СМО∞, будем считать неограниченным. Будем также считать, что все те требования, которые теряются в СМОV, в новой системе СМО обслуживаются мгновенно. Характеристики СМО будем отмечать нижним индексом «». Имеем ν(t)=0, μ(t)=μV(t)+ +νV(t). В СМО все требования начинают обслуживаться не позднее, чем в СМО∞, следовательно, μ(t)≥μ∞(t). Поэтому из (7.17) следует, что  σ∞(t)−σV(t)=μ(t)−μ∞(t)≥0, откуда, в свою очередь, следует, что для любых t≥0 имеем σ∞(t)≥σV(t). Тогда, обозначив через D(x, t) ФР СВ σ(t) при фиксированном t, получаем D∞(x, t)≤DV(x, t), откуда в пределе при t→∞ имеем D∞(x)≤DV(x). 

Из теоремы 1 вытекают очевидные неравенства, позволяющие оценить вероятность потери pΠ и вероятность потери единицы объема Q.

Следствие 1.

pΠ=1−0VDV(V−x) dL(x)≤1−0VD∞(V−x) dL(x)=pΠ.          (7.18)

Следствие 2.

Q=1−1ϕ10VxDV(V−x) dL(x)≤1−1ϕ10VxD∞(V−x) dL(x)=Q∗.   (7.19)

Величины pΠ и Q* представляют собой верхние граничные значения вероятностей потери pΠ и потери единицы объема Q соответственно. В реальных системах, как правило, допустимые вероятности потери очень малы (~10−4 и меньше). В таких условиях величины pΠ и Q* почти не отличаются от величин pΠ и Q соответственно и, следовательно, могут служить оценками последних. В любом случае объем памяти, выбранный так, чтобы выполнялись неравенства (7.18), (7.19), гарантирует непревышение заданных характеристик потерь pΠ и Q.

Вывод 1. Оказывается очень важным исследование СМО с неограниченным суммарным объемом и зависимым от объема требования временем обслуживания. Всегда, если это возможно, необходимо при этом вычислять величины pΠ и Q*.

Следует здесь сделать замечание о том, что нахождение явного вида ФР D∞(x), входящего в соотношения (7.18), (7.19), чаще всего не представляется возможным. Оказывается, однако, что при проведении расчетов эту функцию можно достаточно точно аппроксимировать ФР

D∞(x)=p0+(1−p0)γ(p, gx)Γ(p),                               (7.20)

где γ(p, gx)=0gxtp−1e−tdt – неполная гамма-функция, Γ(p)=γ(p, ∞) – гамма-функция, p0 – стационарная вероятность отсутствия требований в системе СМО∞, р и g – параметры, определяемые из условия равенства двух первых моментов δ1 и δ2 ФР D∞(x) и соответствующих моментов δ1 и δ2 ФР D∞(x). Из соотношения (7.20) легко находим, что

δ1=(1−p0)p/g; δ2=(1−p0)p(p+1)/g2.

Тогда из равенств δ1=δ1 и δ2=δ2 следует

p=δ12(1−p0)δ2−δ12, g=(1−p0)δ1(1−p0)δ2−δ12.                  (7.21)

Как показывают результаты имитационного моделирования, относительная погрешность аппроксимации (7.20) для всех сколько-нибудь употребительных типов распределений не превышает 1%.

Вывод 2. Для СМО без потерь с зависимыми объемом и временем обслуживания требования практически важной задачей является определение, по крайней мере, двух первых моментов стационарного суммарного объема.

Поскольку L(0)=0, в неравенстве (7.18) вместо аппроксимации ФР D∞(x) можно воспользоваться более удобной на практике аппроксимацией ФР, представляющей собой стилтьесовскую свертку Φ(x)= =0xD∞(x−u) dL(u). Эта функция может быть аппроксимирована ФР Φ∗(x)=γ(q, cx)Γ(q). Ясно, что первые два момента такой ФР равны f1=q/c, f2=q(q+1)/c2. Поскольку Φ(x) представляет собой ФР суммы двух независимых СВ (стационарного суммарного объема и объема требования), первый и второй моменты которых равны соответственно δ1, δ2 и ϕ1, ϕ2, то первый и второй моменты этой ФР равны f1=δ1+ϕ1, f2=δ2+ϕ2+2δ1ϕ1. Поэтому параметры q и с ФР Φ∗(x), определяемые из равенств f1=f1, f2=f2, оказываются равными

q=f12f2−f12, c=f1f2−f12.

Замечание 1. Замена ФР D∞(x) и Φ(x) соответствующими аппроксимирующими функциями может привести к тому, что уже не будут выполняться неравенства (7.18) и (7.19), однако такое отклонение не превысит, очевидно, ошибки аппроксимации.

Замечание 2. Число требований в системе представляет собой частный случай суммарного объема, если суммарный объем не ограничен. Действительно, определив характеристики суммарного объема, мы всегда можем определить характеристики числа требований.  Для этого достаточно предположить, что в исследуемой СМО время обслуживания распределено с ФР B(t)=F(∞, t), где F(x, t) – совместная ФР объема требования и времени его обслуживания, а объем требования ζ≡1.

Замечание 3. Для определения объема памяти по характеристикам потерь можно было бы использовать  метод  имитационного  моделирования, который зачастую считают панацеей от всех бед из-за его «нечувствительности» к степени сложности исследуемой системы. Однако, если вероятность потери должна быть близка к нулю, что имеет место в большинстве случаев на практике, метод имитационного моделирования становится крайне неэффективным, поскольку приходится моделировать наступление очень редких событий, каковыми являются потери требований. Поэтому в том случае, когда не удается аналитическими средствами вычислить два первых момента стационарного объема СМО∞, их можно определить с помощью имитационной модели указанной СМО, а затем, воспользовавшись рассмотренной в данном пункте аппроксимацией, оценить вероятность потери.

Таким образом, изучение моделей, отнесенных нами в п. 7.2 к третьему классу, имеет практический смысл. Оказывается, что именно эти модели наиболее интересны в математическом смысле.

7.6. Аналог формулы Литтла для систем

обслуживания требований

случайного объема

В настоящем пункте мы получим один глобальный результат, касающийся стационарных систем обслуживания требований случайного объема без потерь весьма общего вида и представляющий собой аналог классической формулы Литтла (3.1). Для дальнейшего рассмотрения справедливым оказывается замечание о некоторой нестрогости вывода, приведенное в п. 3.3 по отношению к выводу формулы (3.1).

Рассмотрим СМО без потерь произвольной структуры (однолинейную или многолинейную), на вход которой поступает стационарный поток требований интенсивности λ. Каждое требование характеризуется случайным объемом ζ независимым от объемов других требований и времени своего поступления в систему. Время обслуживания ξ требования зависит только от его объема. Существует первый момент ϕ1=Eζ, а также смешанный момент α1 1=E(ζξ). Пусть η(t) – число требований в системе в момент времени t, σ(t) – суммарный объем этих требований. Предположим, что в рассматриваемой СМО существует стационарный режим, т. е. при t→∞ имеем η(t)⇒η, σ(t)⇒σ, где η и σ – соответственно стационарное число требований в системе и стационарный суммарный объем. Как мы знаем, для данной СМО справедливы формулы Литтла Eη=λv1 и  N=λw1, где v1 – стационарное среднее время пребывания требования в системе, N – стационарное среднее число ожидающих требований, w1 – стационарное среднее время ожидания.

Пусть δ1=Eσ – среднее значение стационарного суммарного объема. Тогда справедливо соотношение

δ1=λ(w1ϕ1+α1 1),                                        (7.22)

которое и называется аналогом формулы Литтла для СМО обслуживания требований случайного объема. Приведем простой вывод соотношения (7.22).

Представим δ1 в виде суммы: δ1=δ1q+δ1s, где δ1q – первый момент суммарного объема ожидающих требований, δ1s – первый момент суммарного объема обслуживаемых требований (в стационарном режиме). Поскольку объемы ожидающих требований независимы, то на основании одной из классических формул Литтла N=λw1 имеем δ1q=λw1ϕ1 и нам остается показать, что δ1s=λα1 1=λE(ζξ).

Пусть ν(t) – число требований, поступивших на обслуживание в течение интервала времени [0; t). Будем считать, что требования занумерованы в порядке такого поступления. Пусть lk и τk – соответственно объем и время обслуживания k-го требования в промежутке [0; t) (k=1, ν(t)). Введем обозначение γ(t)=k=1ν(t)lkτk. Тогда соотношение Et(ζξ)=γ(t)/ν(t) представляет собой оценку математического ожидания E(ζξ) на промежутке [0; t); δ1s(t)=γ(t)/t – оценка первого момента δ1s на этом же промежутке; λ(t)=ν(t)/t – оценка интенсивности входного потока на промежутке [0; t). Тогда имеем

δ1s(t)=γ(t)t=γ(t)ν(t)⋅ν(t)t=λ(t) Et(ζξ).

Если при t→∞ в некотором вероятностном смысле СВ λ(t) приближается к постоянной λ и СВ Et(ζξ) в том же смысле стремится к α1 1=E(ζξ), то отсюда следует, что при этих условиях СВ δ1s(t) в том же смысле стремится к λα1 1=λE(ζξ), что и доказывает формулу (7.22).

Пользуясь аналогом формулы Литтла (7.22), можно уже на уровне первого момента продемонстрировать, насколько важным является учет зависимости времени обслуживания требования от его объема при определении характеристик суммарного объема и, следовательно, объема буферной памяти.

Пример. Рассмотрим две стационарные СМО MM1∞, в каждой из которых объемы требований распределены по экспоненциальному закону с параметром f, т. е. L(x)=Pζ<x=1−e−fx для обеих систем. Будем считать, что в первой из этих систем СМО1 время обслуживания не зависит от объема требования и распределено экспоненциально с параметром μ: B1(t)=Pξ<t=1−e−μt. Во второй системе СМО2 время обслуживания требования предполагается пропорциональным величине его объема: ξ=cζ, c>0. Для ФР времени обслуживания этой СМО имеем

B2(t)=Pξ<t=Pcζ<t=Pζ<t/c=L(t/c)=1−e−f t/c.

Предположим, что имеет место равенство μ=f/c. Тогда B1(t)=B2(t) и обе системы оказываются неразличимыми в смысле классической ТМО, что означает, в частности, тождественность распределений числа требований, времени ожидания и времени пребывания в этих системах. Если мы вспомним классическую модель СМО с непрерывными требованиями, которая рассматривалась в п. 7.1, то и в рамках этой модели СМО1 и СМО2 эквивалентны.

Найдем для обеих систем стационарный первый момент суммарного объема. В СМО1 объем требования ζ и время его обслуживания ξ независимы. Поэтому для смешанного момента объема требования и времени обслуживания этой СМО имеем

α1 1(1)=E(ζξ)=Eζ Eξ=ϕ1β1=1f⋅1μ.

Вспомним, что среднее время ожидания в обеих рассматриваемых СМО равно (см. п. 5.8)

w1=ρμ(1−ρ), где ρ=aμ,

а – параметр входного потока. Таким образом, в случае СМО1 получаем для первого момента δ1(1) стационарного суммарного объема

δ1(1)=a(w1ϕ1+α1 1(1))=aρμ(1−ρ)⋅1f+1f⋅1μ=1f⋅ρ1−ρ.

Для СМО2 получаем α1 1(2)=E(ζξ)=E(ζ⋅cζ)=E(cζ2)=cEζ2=cϕ2, где в нашем случае, как известно, ϕ2=2/f2. Поэтому для первого момента суммарного объема δ12 для СМО2 имеем

δ1(2)=a(w1ϕ1+α11(2))=aρμ(1−ρ)⋅1f+2cf2.

Поскольку в этом случае μ=f/c, то ρ=a/μ=ac/f. Поэтому

δ1(2)=1fρ21−ρ+2ρ=1f⋅ρ(2−ρ)1−ρ.

Таким образом, стационарный средний суммарный объем требований во второй СМО оказывается больше в 2−ρ раз. Например, для        ρ = 1/2 он больше в полтора раза. Заметим, что в реальных информационных системах величина загрузки ρ обычно выбирается из диапазона 0,2 ÷ 0,6.

Очевидно, формулу (7.22) можно использовать для приближенных оценок δ1 по известным в литературе оценкам среднего времени ожидания w1 для таких сложных СМО, которые не рассчитываются точно, например, для СМО GIGn∞ с неограниченным суммарным объемом. Очевидно также, что эта формула может применяться для предварительных грубых оценок объема памяти в информационных системах.

7.7. Определение характеристик суммарного

объема в системе обслуживания M/G/1/

Примем следующие обозначения: а – параметр входного потока требований, ζ – объем требования, ξ – время обслуживания, F(x, t)= =Pζ<x, ξ<t, α(s, q) – ПЛС ФР F(x, t), αi j – смешанный момент порядка i+j ФР F(x, t), L(x)=Pζ<x=F(x, ∞), B(t)=Pξ<t=F(∞, t), ϕ(s)=α(s, 0) – ПЛС ФР L(x), β(q)=α(0, q) – ПЛС ФР B(t), ϕi, βi – соответственно моменты порядка i CB ζ и ξ. Предположим, что выполнено условие ρ=aβ1<1, что означает существование стационарного режима в рассматриваемой системе. Будем предполагать, что очередность обслуживания требований не зависит от их объема. Через σ обозначим стационарный суммарный объем требований в данной СМО, предположив его неограниченным (V=∞). Пусть D(x)=Pσ<x – ФР CB σ. Целью настоящего пункта является определение функции δ(s), представляющей собой ПЛС ФР D(x):

δ(s)=0∞e−sxdD(x).

Имеет место следующее утверждение.

Теорема 2. В перечисленных обозначениях и условиях имеет место равенство

δ(s)=(1−ρ) 1+ϕ(s)−α(s,a−aϕ(s))β(a−aϕ(s))−ϕ(s).                     (7.23)

Доказательство. В стационарном режиме имеет место равенство

σ=σ1+σ2,

где σ1 – суммарный объем ожидающих требований, σ2 – объем обслуживаемого требования. СВ σ1 и σ2 в общем случае зависимы.

Действительно, число ожидающих требований в системе, а следовательно, и их суммарный объем, зависит от времени обслуживания требования, занимающего в данный момент времени прибор. А поскольку время обслуживания требования, в свою очередь, зависит от его объема, то это и приводит к указанной зависимости СВ σ1 и σ2.

Обозначим через  η число требований в системе в стационарном режиме и через ξ∗ – длину промежутка времени, прошедшего от момента начала обслуживания требования, обслуживаемого в данный момент. Очевидно, СВ σ1 и σ2 становятся независимыми, если зафиксировать СВ  η и ξ∗ т. е. при выполнении условия η=n, ξ∗y, где n=1, 2, ..., y>0.

Поэтому условная ФР Dn, y(x)=Pσ<x | η=n, ξ∗y может быть представлена в виде стилтьесовской свертки двух следующих условных ФР: Dn(1)(x)=Pσ1<x | η=n, ξ∗y=Pσ1<x | η=n и Dy(2)(x)= =Pσ2<x | η=n, ξ∗y=Pσ2<x | ξ∗y, т. е. Dn, y(x)=Dn(1)∗Dy(2)(x). Поскольку при η=n число ожидающих требований равно n−1 и их объемы независимы, то Dn(1)(x)=L(n−1)(x), а, как следует из леммы 1    (см. п. 7.3),  Dy(2)(x)=Ey(x). В итоге получаем, что Dn, y(x)= =L(n−1)∗Ey(x).

Обозначим через pn(y)dy=Pη=n, ξ∗∈[y; y+dy) вероятность того, что в стационарном режиме в системе находится п требований и с момента начала обслуживания требования, занимающего прибор, прошло у единиц времени (точнее, время, прошедшее с начала обслуживания указанного требования, лежит в промежутке [y; y+dy)). Тогда безусловная ФР D(x) может быть представлена в виде

D(x)=p0+n=1∞0∞pn(y)[L(n−1)∗Ey(x)] dy,

где p0=1−ρ – стационарная вероятность отсутствия требований в системе. Переходя в последнем соотношении к ПЛС, получаем

δ(s)=p0+n=1∞(ϕ(s))n−10∞pn(y) ey(s) dy=p0+1ϕ(s)0∞n=1∞pn(y) (ϕ(s))ney(s) dy=

=p0+1ϕ(s)0∞p(ϕ(s),y) ey(s) dy ,                            (7.24)

где p(z, x) определяется соотношением (5.31), откуда следует, что

p(ϕ(s), y)=p0ϕ(s) (a−aϕ(s))β(a−aϕ(s))−ϕ(s)[1−B(y)] e−(a−aϕ(s))y.

Подставив в формулу (7.24) последнее соотношение и значение ey(s), определенное в следствии к лемме 1, получим

δ(s)=p0+1ϕ(s)⋅p0ϕ(s) (a−aϕ(s))β(a−aϕ(s))−ϕ(s)y=0∞ e−(a−aϕ(s))yx=0∞ e−sxu=y∞ dF(x, u) dy.

(7.25)

Вычислим интеграл в соотношении (7.25):

y=0∞ e−(a−aϕ(s))yx=0∞ e−sxu=y∞ dF(x, u) dy=x=0∞e−sxu=0∞  y=0u e−(a−aϕ(s))ydy dF(x, u)  ==1a−aϕ(s)0∞0∞e−sx[1−e−(a−aϕ(s))u] dF(x, u)=ϕ(s)−α(s, a−aϕ(s))a−aϕ(s).

Подставляя вычисленное значение интеграла в (7.25), получаем формулу (7.23). 

Следствие. Первые два момента СВ σ определяются соотношениями

δ1=−δ'(0)=aα1 1+a2β2ϕ12(1−ρ),                               (7.26)

δ2=δ''(0)=a(α2 1+aϕ1α1 2)+

+a3β2ϕ1α1 11−ρ+a2β2ϕ22(1−ρ)+a3β3ϕ123(1−ρ)+a4β22ϕ122(1−ρ)2.                (7.27)

Как показано в п. 7.5, формулы (7.26), (7.27) можно использовать для оценки вероятности потери в СМО MG1(∞, V) с ограниченным суммарным объемом.

7.8. Некоторые частные случаи системы M/G/1/

1. Распределение числа требований в системе. Покажем, что из соотношения (7.23), доказанного в теореме 2, следует формула Поллачека – Хинчина (5.32). Будем при этом использовать обозначения п. 7.7.