Л. Н. Рябова

Институт природопользования НАН Беларуси, Минск, Беларусь

ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ

Современный активный слой донных отложений, занимающий пограничное положение между лито- и гидросферой, представляет собой мощный комплексный механический и физико-химический барьер, на котором происходит концентрация многих химических элементов, в том числе техногенного происхождения.

В настоящее время геохимические исследования донных отложений на территории республики проводятся в небольшом объеме, что связано со значительными финансовыми затратами. В 2012-2013 гг. в рамках проведения комплексных геохимических исследований нами был получен значительный объем данных по содержанию химических элементов в донных отложениях водных объектов на территории Брестской области. Для оценки экологического состояния донных осадков анализировались данные статистической обработки для всей выборки в целом, а также выборки геохимических данных, сформированных в разрезе основных типов водных объектов и в зависимости от гранулометрического состава. Полученная информация свидетельствует о широком разбросе данных по всем определяемым ингредиентам в донных отложениях. В районе исследований наиболее стабильными показателями отличаются кислотно-щелочные условия, превалирует слабощелочная реакция среды. Донные отложения в Брестской области характеризуются преобладанием в солевом составе в 50% проб аммонийной формы азота над нитратной. Кратность соотношения концентраций указанных соединений может достигать более чем 100 раз.

В таблице приведены данные статистической обработки для всей выборки геохимической информации по донным отложениям в целом для Брестской области. Наибольшей вариабельностью характеризуются концентрации водорастворимых соединений. По величине коэффициентов вариации (в порядке убывания) составлен ряд: Cl>SO4>NН4>NO2>РО4>NO3. Медианные концентрации этих соединений значительно ниже (почти в 3 раза по содержанию SO42-), чем их средние значения, что связано с большим количеством проб, имеющих экстремально высокие содержания.

Микроэлементный состав донных отложений отличается более стабильными показателями их концентрации, коэффициенты вариации менее 100%, за исключением кобальта. Высокими показателями вариабельности характеризуются редкие и рассеянные элементы, встречаемость которых менее 50%. Медианные концентрации микроэлементов в большинстве случаев выше средних значений, что связано с ограниченным количеством проб, содержания которых находятся в поле высоких значений.

Данные по выборке средних содержаний ингредиентов в донных отложениях основных типов водных объектов показали, что максимальное накопление в них соединений азота, хлоридов и фосфатов характерно для рек, сульфаты концентрируются в большей степени в отложениях мелиоративных каналов.

В соответствии со значениями коэффициентов суммарного накопления микроэлементов (R7 - Ni, Co, V, Cr, Pb, Cu, Zn), для донных отложений составлен ряд типов водных объектов в порядке убывания величин этих коэффициентов: пруды – 112,0 мг/кг, (максимальные средние концентрации никеля, ванадия, хрома, свинца и меди); мелиоративные каналы – 99,6 (наибольшие содержания кобальта); реки – 93,7 (максимальные концентрации бария и марганца); водохранилища – 84,6 (наибольшие содержания цинка); озера – 47,8 мг/кг (минимальные средние значения элементов).

В целом, можно отметить, что накопление микроэлементов в донных отложениях во многом определяется их гранулометрическим составом, количеством органического вещества и его составом.

Концентрация аммонийного азота колеблется от 1,0 мг/кг до 131,3 мг/кг, наиболее часто встречаются концентрации в интервале 6-10 мг/кг. Содержания нитратной формы азота варьируют от 0,1 до 70,2 мг/кг, преобладают концентрации 2-6 мг/кг.

Наиболее часто в донных отложениях концентрации фосфатов встречаются в интервале 0,4-1,3 мг/кг, что значительно ниже, чем в почвах. Самые низкие значения содержания этих соединений, чаще всего, приурочены к зоне формирования торфяников - менее 0,1 мг/кг, самые высокие – к территориям с песчаными, реже супесчаными почвами. Это свидетельствует о внесении чрезмерно высоких доз фосфорных минеральных удобрений на поля, интенсивных процессах зафосфачивания компонентов агротехногенных ландшафтов.

Содержания хлоридов варьирует в пределах 10,0-1053,8 мг/кг. Превышение порога токсичности этих соединений (100 мг/кг) выявлены в отложения р.Чернявка – 1053,8мг/кг, р.Копаювка – 712,6 мг/кг, Королевского канала – 305,4 мг/кг, Косовского канала – 150,50 мг/кг, р.Лесная Правая – 101,8 мг/кг. В этих же точках в донных отложениях зафиксированы и максимальные концентрации азотных соединений, сульфатов, что свидетельствует о влиянии агротехногенного фактора на формирование химического состава донных отложений в районе исследований.

Статистические показатели определяемых ингредиентов в донных отложениях Брестской области

| Ингредиент | Cреднее, (n = 138) | Ошибка среднего(±) | Мини- мум | Максимум | Медиа-на | Стандартное отклонение | Коэффициент вариации,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мг/кг |  |  |  |  |  |  |
| рН | 7,00 | 0,06 | 3,36 | 8,28 | 7,09 | 0,69 | 10 |
| NН4+ | 9,61 | 1,2 | 0,50 | 131,3 | 6,90 | 14,06 | 146 |
| NO3- | 8,71 | 0,87 | н/опр. | 70,2 | 5,45 | 10,25 | 118 |
| NO2- | 0,61 | 0,08 | 0,03 | 5,25 | 0,25 | 0,89 | 145 |
| SO42- | 896,41 | 121,02 | 1,0 | 9382,2 | 266,45 | 1421,66 | 159 |
| Cl- | 53,87 | 9,2 | 10,0 | 1053,8 | 35,10 | 108,09 | 201 |
| РО4 | 1,01 | 0,1 | 0,05 | 7,10 | 0,60 | 1,21 | 119 |
| Ni | 9,55 | 0,57 | 0,50 | 30,0 | 10,00 | 6,73 | 70 |
| Co | 5,91 | 0,64 | н/опр. | 50,00 | 5,00 | 7,50 | 127 |
| V | 10,24 | 0,76 | 0,50 | 50,0 | 8,50 | 8,93 | 87 |
| Mn | 299,64 | 15,03 | 30,0 | 1000,0 | 300,00 | 176,51 | 59 |
| Ti | 876,67 | 48,7 | 30,00 | 2000,0 | 1000,0 | 572,13 | 65 |
| Cr | 25,60 | 1,65 | н/опр. | 100,0 | 20,00 | 19,38 | 76 |
| Pb | 9,55 | 0,46 | 0,50 | 50,0 | 10,00 | 5,40 | 56 |
| Mo | 0,53 | 0,02 | 0,50 | 3,0 | 0,50 | 0,22 | 42 |
| Zr | 137,00 | 7,72 | 0,50 | 300,0 | 150,00 | 90,65 | 66 |
| Nb | 4,78 | 0,22 | н/опр. | 10,0 | 5,00 | 2,54 | 53 |
| Cu | 7,36 | 0,39 | 1,00 | 30,0 | 7,00 | 4,59 | 62 |
| Zn | 23,19 | 1,14 | н/опр. | 70,0 | 15,00 | 13,36 | 58 |
| Ge | 0,0036 | 0,0036 | н/опр. | 0,50 | 0 | 0,04 | 1175 |
| La | 3,01 | 0,75 | н/опр. | 50,0 | 0 | 8,85 | 294 |
| Ba | 207,62 | 13,56 | н/опр. | 3000,0 | 0 | 438,59 | 211 |
| Р | 614,49 | 71,18 | н/опр. | 5000,0 | 500,00 | 600,19 | 98 |
| Li | 3,62 | 0,58 | н/опр. | 30,0 | 0,50 | 4,55 | 126 |
| Sr | 33,95 | 2,78 | 0,50 | 200,0 | 0,50 | 43,85 | 129 |
| B | 7,33 | 0,41 | 1,50 | 20,0 | 7,00 | 3,56 | 49 |

Примечание: н/опр. – концентрация ниже чувствительности метода исследований.

Содержания сульфатов в донных отложениях характеризуются широким разбросом величин– от менее 2 до 9 382,2 мг/кг (таблица), наибольшие значения этого показателя приурочены к территориям мелиорированных торфяников, наименьшие – к зоне развития песчаных отложений. Превышение ПДК по содержанию сульфатов выявлено в 84 точках, что составляет 60,9% от всех опробованных образцов.

Характерной чертой геохимического состояния донных отложений Брестской области является значительное превышение в них (в десятки и сотни раз) концентраций водорастворимых форм сульфатов над их содержаниями в прилегающих к водоему почвах и торфяниках. Это объясняется рядом причин, основными из которых являются вынос подвижных соединений из почв прилегающих ландшафтов, в основном мелиорированных, и повышенной продуктивности сульфатредукции при значительных запасах растворенных в воде сульфатов, особенно в тех водоемах, где в придонных слоях создается режим кислородной недостаточности. Концентрация сульфатов в донных отложениях зависит не только от абсолютного содержания в них органического вещества, но и в большей степени, от интенсивности тех процессов, которые протекают на контакте осадка и водной массы.

Полученные данные по содержанию нормируемых элементов (Ni, Co, V, Mn, Cr, Pb, Zn, Cu) в донных отложениях Брестской области показали, что приоритетными загрязнителями являются кобальт, концентрации которого превышают гигиенические нормы в 3,6%, никеля – 2,9%, цинка –2,2% от общего количества образцов.

При расчете суммарного показателя загрязнения для каждого образца донных отложений подбирались фоновые концентрации в соответствии с геохимическими особенностями литологического состава отложений и почвенного покрова территории в точке опробования.

Полученные результаты химических анализов показали, что значения суммарного показателя загрязнения донных отложений Брестской области по восьми нормируемым элементам (Ni, Сo, Mn, Cr, Pb, Cu, Zn, V) варьируют в пределах от менее единицы до 24,6. Согласно оценочной шкале опасности загрязнения по суммарному показателю практически все исследуемые отложения относится к категории допустимого загрязнения тяжелыми металлами (Zc < 16) и только менее 3,6% попадает в категорию опасного уровня загрязнения (Zc  > 16).

Фактически незагрязненные донные отложения с показателем суммарного загрязнения Zc < 4 зафиксированы в 72 точках, что составляет 52,3% от всех проб. Концентрации приоритетных загрязнителей не превышают фоновых концентраций или незначительно повышены в рамках естественных вариаций фоновых значений. Донные отложения с опасным уровнем загрязнения с показателями Zc  > 16 выявлены в канале Прилукский, р. Муха, р. Мухавец у д. Яцы, пруду в поселке Первомайском.

Содержание нефтепродуктов зафиксировано в 70,3% от всех опробованных донных отложений. Концентрация их варьирует от 0,19 до 1268,78 мг/кг. Превышение ПДК по этому показателю выявлено в 12,3% от общего количества образцов. Присутствие СПАВ в донных отложениях зафиксировано в 56,5% от общего количества. Наиболее часто встречается концентрация менее 0,025 мг/л. Содержание фенолов в донных отложениях зафиксировано в 10,9% проб, при этом их концентрации не превышают 0,003 мг/кг.

В целом, приведенные материалы показали, что донные отложения, являясь продуктом как аллювиального литогенеза, так и сноса химических элементов в растворенном и взвешенном состояниях с прилегающих территорий, выступают как геохимический барьер, на котором концентрируются часто ассоциацией тех же элементов, что и в почвенном покрове. Характерная черта геохимии донных отложений - высокие концентрации сульфатов, превышающие во много раз их содержания в компонентах окружающего ландшафта.