В. Г. Мякота

Белорусский национальный технический университет, Минск, Беларусь

Инженерно-геологические условия трасс магистральных трубопроводов Республики Беларусь как один из факторов обеспечения иХ безопасного функционирования

Магистральные трубопроводы представляют собой потенциально-опасные объекты для природных комплексов, прилегающих к ним. Опасность обусловлена, прежде всего, тем, что по ним транспортируются легко-воспламеняемые и токсичные вещества, а следовательно, что в случае реализации любой нештатной ситуации может произойти их разрушение, результатом чего будет трансформациия или уничтожениие природных комплексов и  повреждение инфраструктуры территории.

Одна из причин разрушения магистральных трубопроводов является реализация инженерно-геологического риска [6], который включает в себя не только проявление и активизацию опасных инженерно-геологических процессов [2, 5], но недоучет  инженерно-геологических условий и их изменение во времени в пределах трасс магистральных трубопроводов [3, 4]. К этому следует добавить, что кроме самих инженерно-геологических условий, к этому виду риска относятся многие факторы, имеющие отношение к другим видам риска (техническое состояние трубы, брак при их сварке, ошибки управления и др.), поэтому территорию в пределах трасс магистральных трубопроводов следует рассматривать в комплексе (системе) взаимодействия различных факторов. Главные роли в этой системе имеют инженерно-геологические условия и природно-территориальные комплексы, а остальные компоненты будут распространены в пределах трасс фрагментарно, т.е. не по всей трассе магистрального трубопровода.

Инженерно-геологические условия относятся к группе природных факторов, воздействующих на объекты системы газо и нефтеснабжения . Эта группа факторов относится к случайным и имеет трудно прогнозируемые в полоном объеме последствия. Поэтому целесообразно проанализировать опыт эксплуатации систем газо- и нефтепроводов в условиях взаимодействий опасных природных процессов, в основном инженерно-геологических. В результате эксплуатации магистральных трубопроводов сохраняются объективные и субъективные причины для возникновения аварий.

Объективными считаются причины, связанные с изменением условий эксплуатации по сравнению с заложенными в проекте, к ним относяться:

– быстрая изменчивость климатических условий, которая проявляется в росте повторяемости опасных гидрометеорологических процессов и явлений, увеличение активности экзогенных геологических процессов;

– активизация в природно-технических системах ряда опасных природных процессов, которые на стадии проектных изысканий не фиксировались или не представляли опасности [1].

Анализ актов технического расследования причин аварий на территории Российской Федерации за период 1990-2005 показал, что природные источники инициировали 7% аварий на линейной части магистральных трубопроводов [1]. В структуре природных источников опасности на долю инженерно-геологических условий и связанных с ними явлений приходится около 20%. Поэтому инженерно-геологические условия и процессы, проявляющиеся в пределах трасс магистральных трубопроводов, выступают как один из факторов опасности для них.

Среди инженерно-геологических процессов, развивающихся в пределах трасс магистральных трубопроводов Республики Беларусь, распространены карстующие породы, лёссовидные породы и агрессивные подземные воды (таблица 1).

Распространение проявления опасных инженерно-геологических процессов в пределах трасс магистральных трубопроводов на территории Республики Беларусь. По данным [1, 3 ] с дополнениями автора

| Ветки трубопроводов | Проявление опасных геологических процессов, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Карст | Лессовидные породы | Агрессивные подземные воды |
| Нефтепровод «Дружба» |  |  |  |
| Унеча – Мозырь - Брест | 15,99 | – | 77 |
| Унеча-Полоцк-Биржай | 23 | 9,7 | 5,52 |
| Газопроводы |  |  |  |
| Торжок – Минск – Ивацевичи – Брест Ответвление к государственной границы Польши Ответвление к государственной границы Украины | 9 | 26 | 8,9 |
|  | 6,158 | – | 29,50 |
|  | 11,76 | – | 23,6 |
| Щорс – Минск – Вильнюс | 22,81 | 1,2 | 5,96 |
| Ямал – Европа | 23,74 | 8,59 | 3 |
| Ивацевичи – государственная граница Литвы | 3,86 | 8,71 | 9 |
| Ивацевичи – Гродно | 37,8 | – | – |
| Витебск – Могилев | 13 | 10 | 6 |

Как видно из таблицы каждый из проявленных процессов превалирует в пределах разных трасс магистральных трубопроводов. Наибольшее распространение получили агрессивные подземные воды в пределах трассы Унеча – Мозырь – Брест (77%) и ответвлениями магистрального трубопровода от трассы газопровода Торжок - Минск – Ивацевичи - Брест (29,5%) и (23, 6%). В пределах остальных трасс они составляют менее 10%. А трасса Ивацевичи – Гродно не пересекает области распространения агрессивных подземных вод. Такое соотношение областей распространения агрессивных подземных вод связано в первую очередь с тем, что основной район их распространения в пределах Республики Беларусь – это Полесье и западная часть Белорусского Поозерья. Таким образом, проложенные по данной территории магистральные  трубопроводы, особенно в выявленных регионах характеризуются повышенной опасностью разрушения, так как с этим явлением связана активизация коррозионных процессов.

Наибольшее распространение лёссовидные грунты получили в пределах трассы Торжок – Минск – Ивацевичи – Брест (26%). Данный процесс не получил распространение в пределах трассы трубопроводов Унеча – Мозырь – Брест, Ивацевичи – Гродно, а также на ответвлениях от магистрального трубопровода Торжок – Минск – Ивацевичи – Брест. В пределах трасс остальных трубопроводах данный вид инженерно-геологической опасности составляет менее 10%.  Такое соотношение областей лёссовидных грунтов к длине  магистральных трубопроводов можно объяснить, как географией распространения лессовидных грунтов в Беларуси, так и географией самой сетки магистральных трубопроводов в Республике Беларусь. Наличие лёссовидных пород получило распространение именно в пределах тех трасс, которые пересекают Восточно-Могилевское плато и Новогрудскую возвышенность

Карст встречается в пределах трасс Ивацевичи – Гродно (37,8%), Щорс – Минск – Вильнюс (22,81%), Ямал – Европа (23,74). Надо отметить, что в отличии от вышеперечисленных инженерно-геологических процессов данный процесс проявляется в пределах всех трасс магистральных трубопроводах Республики Беларусь, что обусловлено прежде всего географий распространение карста и сеткой магистральных трубопроводов. В отличии от других процессов карст получил распространение фрагментарно и при этом он мог формироваться в разные геологические эпохи.

Кроме вышеупомянутых процессов наибольший интерес представляют водные преграды, а также места добычи полезных ископаемых. Данные процессы приводят к изменениям инженерно-геологических условий и таким образом также влияют на безопасное функционирование магистральных трубопроводов.

Таким образом, как мы видим изженерно-геологические условия выступают одним из факторов опасности для функционирования магистральных трубопроводов, что обусловлено в первую очередь изменением  свойств грунтов под влиянием как природных так и техногенных факторов, а также проявлением инженерно-геологических процессов, представляющих потенциальную опасность при разрыве магистральных трубопроводов.

Получившие распространения в пределах трасс магистральных трубопроводов инженерно-геологические процессы требуют повышенного внимания к процессам, происходящим в четвертичных отложениях Республики Беларусь и трасс магистральных трубопроводов, так как изменение свойств грунтов может спровоцировать разрушение магистральных трубопроводов.

- Власова Л.В., Рактитина Т.С. Влияние природных опасностей на надежность функционирования единой системы газоснабжения России // Известия академии наук энергетика – 2009 - №5. – С.41-52.

- Колпашников Г.А., Никитенко М.И., Ромашко Д.В. Особенности проявления опасных геологических процессов на территории Республики Беларусь их причины и последствия  // Международная научно-практическая конференция Геотехника Беларуси // Будаўнiцтва. Строительство. Construction. – 2003 - №3-4. С.267-272.

- Мякота В.Г. Инженерно-геологический риск на трассах магистральных трубопроводов и его влияние на геоэкологию территории  Материалы международно-технической конференции, посвященной 60-летию кафедры оснований и фундаментов и инженерной геологии и 90-летию со дня рождения профессора Юрия Александровича Соболевского в 2-х частях – Мн.: БНТУ – ч.1. – С.120-128

- Мякота В.Г. Некоторые методические подходы к оценке и классификации экологического риска на трассах магистральных трубопроводов // Научные труды тринадцатой международной межвузовской научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и докторантов «Строительство – формирование среды жизнедеятельности» - М.: МГСУ. Из-во АСВ. – С.301-304.

- Мякота В.Г. Проявление инженерно-геологического риска на трассах магистральных трубопроводах  // Проблемы региональной геологии и поиски полезных ископаемых: материалы VII университетских геологических чтений / редколл.: М.А. Журавков (гл. ред.), И.И. Пирожник (зам. гл. ред.), А.Ф. Санько (отсв. ред.) [и др.] – Минск: Изд. Центр БГУ, 2013. – С.142-143.

- Мякота В.Г., Игнатов С.В. Опасные геологические процессы как критерии геоэкологической оценки трасс магистральных трубопроводов Республики Беларусь // Геотехника Беларуси наука и практика. Международная научно-техническая конференция – Мн.: БНТУ, 2008. – С.362-373.